第一包：淮北市应急广播平台及大喇叭终端
1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标▲或★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；
3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲或★的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

采购需求如下：
一、项目需求

项目需求

淮北市应急广播体系建设包括：市级应急广播平台、市级传输覆盖适配系统、传媒中心对接、手机APP发布平台、车载便携式机动应急广播系统、4个县区级应急广播平台、36个乡镇（办事处）前端平台、444个行政村（社区）、5000左右个自然村（小区）和前端平台及多模应急广播终端建设，实现DVB-C/DTMB/IP网络/FM/无线4G五大传输网络覆盖网络。平台对接省级应急广播平台和市应急信息发布部门，完成公共广播、新媒体、公共大屏、公共交通系统对接，实现应急信息分类型、分级别、分区域、分人群的有效传播，有效补充完善市级应急信息发布手段，提高市级应对各类突发事件的应急信息发布能力，满足淮北市各级应急部门的应急发布需求。

备注：投标人所投应急广播设备须满足国家级应急广播行业标准规范，设备进场做符合国家级标准兼容行测试。
投标人或产品制造商须提供由安徽省广播电视监测台出具的有效应急广播平台测试报告，所投应急广播平台须与测试报告中一致；（投标时需提供测试报告扫描件并加盖投标人公章）
二、项目采购清单及技术要求

（一）淮北市级应急广播平台招标清单及参数要求

一、设备清单
1．市级应急广播管理平台
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	一、服务器设备
	　

	1
	服务器
	台
	7
	　

	二、网络交换设备
	　

	1
	核心交换机
	台
	2
	　

	2
	接入交换机
	台
	2
	　

	三、安全加密设备
	　

	1
	加密一体机
	台
	1
	　

	2
	防火墙
	台
	1
	　

	3
	日志审计
	台
	1
	　

	4
	防病毒软件
	套
	1
	　

	5
	入侵检测
	套
	1
	　

	四、系统&应用支撑软件
	　

	1
	GIS数据及应用
	套
	1
	　

	五、应急广播平台系统
	　

	1
	制作播发系统
	套
	1
	　

	2
	调度控制系统
	套
	1
	　

	3
	应急互动指挥系统
	套
	1
	　

	4
	移动应急指挥系统
	套
	1
	　

	5
	应急广播监管考核系统
	套
	1
	　

	6
	基础服务系统
	项
	1
	　

	7
	安全服务系统
	套
	1
	　

	六、配套操作及其他
	　

	1
	监控大屏（支架及安装）
	块
	12
	　

	2
	硬件专用密码器
	台
	1
	　

	3
	校时设备（包括GPS/北斗时钟）
	台
	1
	　

	4
	电话接入网关（呼叫中心）
	台
	1
	　

	5
	短信语音接入网关
	台
	1
	　

	6
	应急广播消息适配器（市县级）
	台
	1
	　

	7
	话筒
	个
	1
	　

	8
	监听音箱
	对
	1
	　

	9
	播控桌
	张
	1
	　

	10
	机架式KVM
	台
	1
	　

	11
	机柜（含运输安装费）
	台
	4
	　

	12
	操控电脑
	台
	1
	　

	13
	笔记本操控电脑
	台
	1
	　

	14
	拼接控制器
	台
	1
	　

	15
	融合展示主机
	台
	1
	　

	16
	辅材
	套
	1
	　

	七、制作播出配套硬件
	　

	1
	数字直播调音台（12路）
	台
	1
	　

	2
	数字音频延时器
	台
	1
	　

	3
	播出音频工作站
	套
	1
	　

	4
	话筒
	只
	2
	　

	5
	话筒支架
	只
	2
	　

	6
	监听耳机
	付
	4
	　

	7
	耳机分配器
	只
	1
	　

	8
	有源监听音箱
	对
	1
	　

	9
	SD/USB/CD播放器
	台
	1
	　

	10
	播出电脑
	台
	1
	　

	11
	工作站
	台
	1
	　

	12
	数字直播调音台（16路）
	台
	1
	　

	13
	直播工作站
	套
	6
	　

	14
	音频服务器（主/备)
	台
	2
	　

	15
	服务器管理软件
	套
	2
	　

	16
	录制工作站
	套
	2
	　

	17
	制作、管理工作站
	套
	1
	　

	18
	广告管理工作站
	套
	1
	　

	19
	编单工作站
	套
	2
	　

	20
	核心交换机
	台
	2
	　

	21
	6类网线
	箱
	3
	　

	22
	数字音频线
	卷
	1
	　

	23
	安装附件
	批
	1
	　

	24
	系统集成
	项
	1
	　

	25
	辅材
	项
	1
	　

	八、应急消息前置系统
	　

	1
	应急广播前置系统平台(市应急局、气象局) 
	套
	2
	　


2.市级传输覆盖适配系统
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	一、频道频率播出系统
	　

	1
	电台、电视台应急广播适配系统
	套
	1
	　

	2
	硬件专用密码器
	台
	1
	　

	3
	交换机
	台
	1
	　

	二、调频、有线、地面数字电视适配系统
	　

	1
	调频广播应急广播适配系统
	套
	1
	　

	2
	有线数字电视应急广播适配系统
	套
	1
	　

	3
	地面数字电视应急广播适配器系统
	套
	1
	　

	三、新媒体应急广播系统
	　

	1
	新媒体应急广播播控平台 
	套
	1
	　

	2
	新媒体应急广播接口
	套
	5
	　

	3
	融媒体应急广播互动接口
	套
	1
	　

	四、公共交通应急广播系统
	　

	1
	公共交通应急广播播控平台
	套
	1
	　

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	3
	公共交通应急广播接口
	套
	1
	　

	五、公共大屏应急广播系统
	　

	1
	公共大屏应急广播播控平台
	套
	1
	　

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	3
	公共大屏系统对接接口
	套
	1
	　

	4
	公共独立大屏对接适配器
	台
	1
	　

	5
	视音频切换器
	台
	1
	　


3.市传媒中心信息对接系统
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	应急信息接入前置系统（传媒中心）
	套
	1
	　

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	3
	交换机
	台
	1
	　


4.APP应急广播发布平台
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	手机APP应急广播发布平台
	　

	1
	APP软件
	套
	1
	　


5.车载便携式机动应急广播系统（灾备）
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化应急广播便携设备
	项
	1
	　

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	3
	布放式长距离喇叭套装
	项
	1
	　

	4
	布放式便携调频发射天线套装
	项
	1
	　

	5
	接收天线套装
	套
	1
	　

	6
	便携拉杆音响投影套装
	套
	1
	　


6.机房装饰
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	机房装饰
	项
	1
	应急广播指挥中心机房装饰、面积约80平方米，静电地板及扩声系统改造（包括嘉宾座椅板凳、空调、防盗门、窗帘等）。


7.其他
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	二级等保测评、可研报告、项目建议书等用
	套
	1
	1项目实行工程监理制度，项目完成时，由监理单位出具竣工报告，
2、符合应急广播系统建设相关安全标准、规范，应急广播平台应能达到二级等保要求。由业主方委托具备相应资质的测评机构出具二级等保测试报告，固定报价6万，据实结算，由中标人支付。

	2
	国家广电总局相关机构检测
	项
	1
	完成整个应急广播平台的功能测试，由业主方委托国家广电总局相关检测机构检测并出具测试报告，固定报价9万，据实结算，由中标人支付。

	3
	本地容灾备份
	套
	1
	实现淮北市应急广播平台核心系统数据库同城云容灾备份，实现灾难发生后核心系统数据的恢复还原。


二、技术参数要求
（1）市级应急广播管理平台

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数要求

	一、服务器设备

	1
	服务器
	台
	7
	配置不低于：

(1) 电源模块：2个550W电源，1+1热插拔冗余；
(2) 处理器：不低于2*Intel Xeon Silver 4114处理器/2.2G,10C；
(3) 内存：不低于32GB RDIMM,2666MT/s；
(4) 硬盘：不低于2*15K 600GB SAS系统硬盘；
(5) RAID:支持RAID 0、1、5；
(6) 网络模块：不少于4*千兆电口；
(7) 品牌服务：由原厂提供三年期的金牌技术支持，金牌维保服务以及电话回访服务。
(8) 其他：支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、2U简易导轨及出厂配件。

	二、网络交换设备

	1
	核心交换机
	台
	2
	配置不低于：

(1) 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps

(2) 包转发率：144Mpps/222Mpps

(3) 三层交换机；支持48 100/1000BASE-T 端口；支持4个100/1000 BASE-X SFP端口。

(4) 电源：模块化双电源

(5) 风扇：模块化双风扇

(6) 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；

(7) VLAN：支持基于协议、端口的VLAN；

(8) 组播管理：支持IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播VLAN；

(9) 链路聚合：支持GE/10GE端口聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合。

	2
	接入交换机
	台
	2
	以太网交换机，具备24个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-XSFP端口，支持交流电源。

	三、安全加密设备

	1
	加密一体机
	台
	1
	(1) 专用硬件加密机

(2) 支持国密SM系列算法，支持的国产密码算法包括SM1/SM2/SM3/SM4，支持的通用密码算法包括AES/SHA256/RSA2048。

(3) 对外接口采用https安全通讯协议；

(4) 具有证书管理，证书导入；配置生成信任列表；在线连接CA中心对信任列表签名；

(5) 离线方式对信任列表签名；权限分级管理；

(6) 具有日志管理；

(7) 安全认证处理延时小于100ms。

(8) 可靠性要求:平均无故障时间MTBF≥30000小时

(9) 毫秒级响应时间，满足大量的并发访问要求。签名、验签处理性能>1000次/秒；

(10) 密钥存储，加密机支持安全存储对称密钥和非对称密钥，任何时候密钥不以明文形式出现在加密机外；

(11) 密钥备份恢复，加密机支持内部密钥的安全备份和恢复；

(12) 必须通过广播电视科学研究院应急广播安全认证，符合《GDJ 081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；

(13) 支持符合《GMT0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》的数字证书管理。

	2
	防火墙
	台
	1
	配置不低于：

(1) 4个千兆Combo接口（光电复用）；

(2) 10个千兆电接口，1U标准机架；

(3) 网络吞吐率5Gbps，并发连接：200万；

(4) 含防病毒、防攻击功能；包含三年维保，特征库升级。

(5) 支持实时对流量进行分析，从数据链路层到应用层有效的阻断网络中的攻击和病毒行为；

(6) 支持实时与管理员进行邮件同步攻击事件；

(7) 通过对用户流量进行全面的分析，能够深入识别应用的内置动作；

(8) 可基于对象、应用、端口等维度，以时、日、月为单位配置流量和时长限额，可对内网用户进行精细化权限管理；

(9) 支持SYNflood、UDPflood、ICMPflood、DNSflood攻击防护和异常包防护；

(10) 支持与IP地址黑名单联动，禁用地址访问，支持IP-MAC绑定和唯一性检查；

(11) 支持透明网桥、路由、旁路、混合部署，支持静态路由、动态路由(RIP\OSPF\BGP)、策略路由、应用路由、ISP路由、负载均衡、VRF路由。

	3
	日志审计
	台
	1
	(1) 含日志收集、存储、查询、统计分析等功能，提供20个日志源采集许可；

(2) 内存≥8G，系统盘≥64G SSD，硬盘≥1*1T SATA，处理性能≥3000条/秒，千兆电口≥6个，1个RJ45串口，2个USB3.0口，2U机架式，单电源

(3) 支持通过SSL加密对数据传输等进行处理、采用B/S架构，HTTPS访问；

(4) 管理范围:能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

(5) 审计对象:支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器。

(6) 安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙、等）配置日志、运行日志、告警日志等；

(7) 支持审计各种主机操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；

(8) 支持审计各种数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；

(9) 支持审计各种网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备；

(10) 操作系统（包括Windows,Solaris, Linux, AIX, HP-UX,UNIX,AS400）配置日志、运行日志、告警日志等；

(11) 数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等；

(12) 支持各种应用各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet、等）配置日志、运行日志、告警日志等。

	4
	防病毒软件
	套
	1
	(1) 含本地查杀、云查杀能力，支持对僵尸、木马、蠕虫、文件病毒、恶意程序的检测和查杀能力；

(2) 支持对服务器和PC的漏洞修补功能，能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载、进程注入等恶意行为；

(3) 采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、统一终端准入合规、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；

(4) 客户端提供控制中心管理所需的相关数据信息，通讯可选择非明文方式；客户端执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作；

(5) 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告；

(6) 支持自定义默认分组的终端默认功能模块,包括产品功能模块及实用工具等；

(7) 支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理；

(8) 提供三年软件维保升级服务。

	5
	入侵检测
	套
	1
	包含事前预防，事中防御，事后取证等功能

(1) 1U标准机架，冗余电源；

(2) 12个千兆电接口；

(3) 12个千兆光接口；

(4) 2个万兆SFP+光口；

(5) 检测性能8Gbps；

(6) 并发连接数：200万；

(7) 支持覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为8300种以上；

(8) 集成有效的带宽管理、URL过滤、关键字过滤等功能；

(9) 支持MCE、IPSEC、802.1Q、GRE、VRRP等网络特性，并支持在线或IDS旁路方式部署，支持路由模式、透明模式和混合模式，可在任意复杂的网络环境中灵活组网；

(10) 支持软件bypass和硬件bypass,保证网络安全可靠；

(11) 安全策略集成防攻击、防病毒、WAF、应用控制、带宽控制、身份认证六个管理维度；

(12) 支持零拷贝并行流处理等高效的防攻击技术，整个解析过程一次拆包，保证开启多重防护功能后依然保证高速度、低时延的安全防护；

(13) 3年产品服务，包含软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务。

	四、系统&应用支撑软件

	1
	GIS数据及应用
	套
	1
	(1) 支持大多数主流计算机平台上，支持Windows、主流UNIX、Linux等运行环境；支持GB18030中文编码字符集；

(2) 具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言；

(3) 具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级；

(4) B/S构架，支持包括快速定位、地标管理、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印；

(5) 支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素，比例尺是1:5000；

(6) 2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg）；

(7) 提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具；

(8) 支持离线操作；

(9) 提供丰富的Web Apps：数据上图、数据洞察、数据编辑、地图展示、地图大屏等，在线交互展示、编辑和展示数据；

(10) 对各类数据进行在线展示，包括空间数据、业务数据的展示；

(11) 支持丰富的可视化效果：散点图、热力图、曲线图和折线图等；

(12) 支持高效海量点数据显示，少量数据快速完成渲染；

(13) 包括淮北市地图，3年免费升级。为整个应急广播平台提供GIS地图加载服务，存储了淮北全市数据。提供独立的地市地图，包括查询服务、影像图、矢量图。

	五、应急广播平台系统

	1
	制作播发系统
	套
	1
	(一) 信息接入
信息接入负责应急信息的综合接入功能，包含接收应急部门发送的应急信息，支持对接收应急信息数据进行接入、验证并将播发结果反馈给应急信息来源单位；接收上下级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈功能。
1、心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；
2、信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；
3、信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；
4、状态主动上报：
（1）当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
（2）当本平台维护的传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
5、状态被动上报：
（1）根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器、有线数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；
（2）根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
6、应急广播播发接入并响应：

（1）★能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
（2）能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台。
（3）能够与应急部门的预警信息发布系统对接。
7、播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果；
8、播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。
10、接入平台管理：
（1）支持接入平台的增删改查操作。
（2）支持开通关闭接入平台。
（3）支持接入平台详情信息展示操作。
（4）支持数字证书的导入和验证。
11、能接收上级应急广播平台发送的应急广播消息，能接收本级应急信息发布部门发送的应急信息。
12、应急事件管理。支持查看应急广播事件的事件来源、事件类型、事件级别、创建时间。
13、电话广播接入：支持实时电话语音接入播发。
14、短信广播接入：支持短信内容接入播发。
(二) 信息处理
信息处理对接入的应急信息和应急广播消息依据标准数据协议规范进行信息解析和存储，并通过系统界面、短信等进行信息提示和告警功能。
1、数据校验：支持对数据包进行数据校验，确保数据的完整性。
2、数据解析：支持对数据包内的数据进行解析，在系统界面进行信息提示记录。
（1）支持对接入的应急信息详情进行展示，包含消息来源、消息类型、事件类型、事件级别、事件描述。
（2）支持处理中、已处理信息的资源详情展示。
（3）支持处理中、已处理信息的消息流程节点、消息状态展示。
3、短信通知：支持对接入应急信息，将解析出来的关键内容通过短信方式发送至对应用户，进行信息提示。
4、数据存储：支持将解析后的数据进行存储。
(三) 信息制作
信息制作具备与现有采编播平台（具备条件）对接功能；具备将采集的原始数据制作成相应的音视频节目和多媒体信息等功能；具备根据播发需求、播发策略生成应急广播信息的功能；
1、可与已有采编播平台对接，将采编播系统中的媒体内容制作成应急广播信息。。
2、将采集的原始数据制作成相应的音视频节目。
（1）★自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
（2）人工读稿生成应急广播音频：将人工读稿实时录音生成应急广播音频文件。
（3）信息审核功能：具有对本地广播资源（文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能。
（4）★音频文件流化功能：能够将接收到的mp3的音频文件转化成TS实时流；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
3、具备根据播发需求、播发策略生成应急广播信息的功能。
（1）支持地图展示所属播发区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成应急信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成应急信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成应急信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成应急信息时可以按需选择开始时间。
（7）支持生成应急信息时可以按需选择结束时间。
（8）支持音频文件导入。
（9）支持视频文件导入。
（10）支持图片导入。
(四) 审核播发
系统能对应急接入信息以及制作完成的应急广播信息进行整体审核、处置以及驳回功能。
1、系统能对接入的应急信息进行审核预览以及驳回。
（1）支持对接入的应急信息各类资源（图片、文字、音频、音视频）进行预览。
（2）支持对接入的应急信息进行通过播发或者驳回功能。
2、系统能够根据播发需求制作播发相应的应急广播消息。
（1）支持对行政区域和终端以树形结构展示。
（2）支持在确定下发区域后，以GIS地图形式呈现目标覆盖区域、资源覆盖区域以及无法覆盖的区域。
（3）支持以列表的形式呈现和点选下发区域，也可以在GIS地图上绘制播发区域，自动匹配下发区域。
（4）支持在确定下发区域后，自动筛选出对应资源，包括适配器、大喇叭。
（5）支持文件形式的广播下发。
（6）支持对下发的文件进行关键字筛选。
（7）支持对下发的文件进行类型筛选。
（8）支持对下发的文件进行标签类型筛选。
（9）支持对下发的文件进行预览操作。
（10）支持直播流、话筒、文字、文件形式（图片、视音频）的广播下发。
（11）支持统计下发的总覆盖人口、总覆盖面积、人口覆盖率、面积覆盖率并以列表形式展示。
（12）支持可达播发链路的智能判断功能。
（13）支持对指定终端进行广播播发。
3、支持根据制定的应急演练制度和计划进行应急演练。
（1）支持按区域进行系统演练。
（2）支持按区域进行模拟演练。
（3）支持按区域进行真实演练。
（4）支持按区域、开始时间、结束时间、演练类型（系统演练、模拟演练、真实演练）进行演练任务编排。
（5）支持演练任务编排以列表形式展示，可对未进行的演练任务再次进行修改编排。

	2
	调度控制系统
	套
	1
	(1) 应急信息前置系统

应急信息前置子系统分为接入前置和发布前置两种类型。

接入前置：以前置机的形式部署到应急部门和其他相关单位，应急部门可以通过前置机软件录入或上传应急信息，确认提交并发送到市级应急广播平台，由应急广播市级平台调用广播电视传输覆盖资源进行播发，同时将应急广播发布流程、发布结果推送至前置系统以便查看。

发布前置：以前置机的形式部署到电台、电视台等节目传输播出机构及其他相关单位，由市级应急广播平台将预警信息发布部门发布的应急信息推送到前置设备，前置系统进行告警提示，电台、电视台可以通过主持人读稿、音频播发等方式将应急信息通过原有的播出频率和原有的节目中发布应急信息，前置系统对接收的信息进行确认反馈。

(2) 资源管理

资源管理系统负责管理应急广播各级平台及广播台站资源，实现应急广播资源状况的定期同步采集，并记录在数据库进行统一管控。

1、资源管理：支持前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；

（1）显示下级应急广播平台信息，包含行政区域、IP地址、端口号、联系人、联系电话、经纬度。

（2）显示下级前端/台站适配器，包含适配器类型、IP地址、端口号、经纬度、资源编码。

（3）显示下级终端信息，包含行政区域、终端名称、经纬度、终端状态、资源编码。

2、资源状态获取及显示功能：

（1）能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；

（2）能获取大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；

3、资源故障报警功能：

（1）可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。

（2）可根据大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。

4、运维数据请求：运维请求显示下级的平台信息、台站信息、消息接收设备信息、播出系统信息、终端信息、播发记录数据、平台状态、消息接收设备状态、播出系统状态、终端状态。

(3) 资源调度

调度控制系统为应急广播平台的核心系统，承担调度应急发布的消息发布决策、控制和流程监控等功能。

1.★调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
2.★资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，支持人工修改调度方案。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
3.应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能。

4.播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

5.任务队列管理。支持对任务的智能化队列处理，支持任务两级缓存队列处理。

6.播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。

7.广播优先级调度：支持广播优先级自动调度，当进行低级别广播时，接收到高级别广播，优先播发高级别广播，当高级别广播结束时继续播发未完成的低级别广播。

(4) 生成播发

生成播发负责应急广播指令的生成、下发。在成功接收到各应急业务发起部门的信息发布平台传来的应急广播发布需求后，生成播发将根据调度控制平台中的资源管理系统内的实时记录（如前端设备状态及类型、属地、覆盖人群等因素）进行综合评估。根据综合评估的结果，自动化的分析并生成最优传输覆盖方案，整个方案分析及生成无需人工参与。

1、审核机制管理：

系统具备自主广播和自动广播两种方式，对于外部应急办等部门发来的应急信息，通过维度配置区分自动播发还是人工干预播发，可对事件级别（一般、较大、重大、特别重大、测试专用）进行配置。

2、广播模板管理

（1）支持对模板进行新增、修改、删除、查看列表。

（2）支持根据区域、事件级别、模板名称、广播方式、开始时间、结束时间对模板进行查询显示。

（3）支持对模板进行详情查看。

（4）支持对模板进行批量删除。

3、区域分组管理

（1）支持对行政区域进行分组的新增、修改、删除。

（2）支持行政区域树状结构展示及选取。

（3）支持对创建的分组进行查看显示所包含的区域信息。

4、终端分组管理

（1）支持对终端进行分组的新增、修改、删除。

（2）支持行政区域树状结构展示及选取。

（3）支持对创建的分组进行查看显示所包含的终端信息。

(5) 大喇叭管控系统

支持通过县级应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。应急开停播、资源编码设置的输出指令符合GD/J 089-2018应急广播大喇叭系统技术规范。

1、日常广播

具备接收、传送中央、省、地市广播节目或县本地广播节目的功能；

具备日常广播节目源管理、运行图编排和播发管理的功能。

2、语音切播

具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

3、播发控制

应具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；

4、设备管理

应具备各级大喇叭前端关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改；

5、运行监控

应具备各级大喇叭前端关键设备和终端运行状态等回传信息的接收处理功能。

	3
	应急互动指挥系统
	套
	1
	（一）聚合展示子系统
1. 综合展示：支持结合GIS和应急数据图表，综合动态展示应急广播资源状态、应急广播消息的调度播发过程以及事后的应急效果评估。大屏页面可通过按钮和地图展示页面一键互切，展示本级区域的GIS以及当前任务下发效果、台站资源状态、当前任务列表、历史任务列表。
2. 资源监测：在地图上支持显示所属发射台站、村村响大喇叭等应急广播资源的状态信息。若有某节点离线或通讯故障，需信号标识，以提醒相关人员。
3. 播发流程处理监测：应急播发流程可配置自动处理和人工处理，包括以下处理过程和监测要求。
1）安全审核：紧急级别较高直接通过审核，紧急级别较低时需人工审核。
2）生成方案：根据现有网络，智能选择下发方式，支持IP，DVB-C/TS，FM-RDS，DTMB等；
3）确立路径：根据消息智能选择下发区域，确保消息全覆盖。
4）安全加密：采用国标加密算法的安全系统进行签名保护，确保消息安全，防止非法消息窜入。
5）广播下发，根据广播消息自动实现广播下发。
6）接收反馈：通过各级平台、前端、终端的回传信息，接收下发反馈。右侧地图直观呈现下发效果，不同颜色显示下发结果。可看到反馈时间，下发效果，及时补发重发。
4. ★大数据统计：支持用饼图、柱状图、曲线图显示本级区域的事件类型、事件级别、任务类型、终端信息、台站资源信息、广播任务等，支持实时更新统计数据。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
5. 覆盖率统计：通过3种不同颜色的面积重合，对事前预估，事中下发，事后效果进行3维立体统计。
（二）语音视频交互子系统
语音视频交互子系统一方面将指挥室的画面和声音传递到机动应急广播系统，通过车载视频终端展示给现场救灾指挥人员，另一方面通过应急互动指挥大屏展示无人机采集的受灾现场的画面，通过扬声设备播发受灾现场的声音及现场指挥人员的声音。
（三）数据接入子系统
数据接入子系统，负责接收应急广播平台推送的应急消息、调度流程数据、资源覆盖数据，是聚合展示子系统的关键基础。

	4
	移动应急指挥系统
	套
	1
	（1）具备解析处理、信息存储、制作传输、资源管理等功能；
（2）具备广播话筒和监听耳麦，能够进行本地广播音频的采集和简单制作；
（3）能够接收上级应急广播平台下发的广播音频，实现本地处理后的应急广播播发；
（4）可通过内置一体式工作站进行浏览器访问操控应急广播制作播出平台；
（5）★具备应急现场视频采集和回传功能，可以将应急现场的实时视频回传至应急广播平台。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
（6）支持移动应急广播信号的综合调度管理；
（7）具备应急接入、资源管理、方案生成、资源发布、监管监测、统计报表、支撑维护等功能；
（8）能够与上级应急广播平台对接，响应上级远程应急广播处理；

（9）能够与本级应急广播平台对接，同步数据库，实现应急广播平台的灾备功能；
（10）能够与本级应急广播大喇叭管控平台对接，同步数据库，实现县级应急广播大喇叭管控平台的灾备功能；（11）可通过浏览器访问操控应急广播调度控制平台和大喇叭管控平台；
（12）能够进行上级或本级接收应急广播消息的安全签名验签；对下发的应急广播消息进行安全签名。

	5
	应急广播监管考核系统
	套
	1
	（一）系统运行状态监测
1、调度平台运行状态监测：对各级调度平台运行状态进行监测。
2、传输覆盖资源监测：对应急广播传输覆盖的各通道关键资源运行状态进行监测。
3、终端在线状态监测：对应急广播各类终端在线状态进行监测。
4、运行指标统计汇总：系统运行状态监测提供统计和汇总展示功能。
（二）应急广播播发状态监测
1、播发状态监测：对应急广播消息播发状态过程、效率进行监测。
2、播发效果监测：对应急广播消息播发效果进行监测。
3、播发情况统计汇总：统计汇总应急广播消息的播发效果。
（三）应急广播资源监管
1、调度平台资源监管：监管调度平台资源的基础配置内容。
2、传输覆盖资源监管：监管传输覆盖资源的基础配置内容。
3、终端资源监管：监管各类应急广播终端资源的基础参数。
4、资源监管内容汇总展示：各类资源监管的统计汇总和展示。
（四）应急演练监管
1、应急演练方案监管：对应急演练方案进行监管。
2、应急演练执行监管：对应急广播演练执行过程进行监管。
3、应急演练结果监管：对应急广播演练结果进行记录和管理。
（五）日常考核
1、周期性考核：能够按照月度、季度、年度对市、各县（区）级应急广播平台、无线应急广播分平台运行维护情况和应急消息播发情况进行考核评分评比。
2、日常运维考核：对市、各县（区）级的平台、适配器、终端的日常运行情况进行考核。
3、播发覆盖效果考核：对下级平台反馈的应急广播消息的覆盖情况和覆盖效果进行考核。

	6
	基础服务系统
	项
	1
	（一）效果评估

效果评估系统负责应急广播业务下发覆盖的效果呈现，包括内容监管、广播资源监测、广播资源实时状态监测、广播资源历史状态监测、分发传输效果监控及指挥调控功能。

1、★发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集调频适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
2、事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；

3、查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。

4、内容监管。支持对所有任务进行列表查看。显示本次广播的任务状态、事件类型、事件级别、持续时间、下发路径、节点广播覆盖率；

5、任务状态反馈：显示下发资源的反馈状态：包含资源名称、区域、资源类型、状态、时延，GIS地图动态飞线展示广播详情；

6、任务监听：可以监听正在播放的广播内容，包含图文音视的监听展示；

7、任务回溯：可以回溯已完成播放的广播内容。

8、广播资源监测：以大屏GIS地图为显示手段，搭配区域树和部分列表的形式，展示当前调度控制平台所属的各种广播资源的分布情况、健康情况等信息。

（1）支持对行政区域以树形结构展示。

（2）支持在GIS地图上展示所属平台的信息。

（3）支持在GIS地图上展示所属适配器的信息。

（4）支持在GIS地图上展示所属终端的信息。

9、广播资源实时状态。查看当前调度控制平台下所有的广播资源的实时状态，通过分类查询并实时展示。

10、广播资源历史状态。保存当前平台下所有的广播资源的历史状态数据。

11、分发传输效果监控。监测所有类型广播的分发传输，清晰直观的展示当前平台的广播分发状态，并自动执行数据更新。

12、指挥调控：大屏GIS地图搭配列表，宏观醒目的展示当前调度控制平台的信息。

（1）支持对应急广播平台信息、任务、资源状态等进行宏观查看。

（2）支持对最新下发任务自动展示在地图页面。

（3）支持通过下发列表进行任务监听操作。

（4）支持通过下发列表进行任务回溯操作。

（5）支持通过下发列表进行详情查看操作。

（6）支持以伴音方式提示新到信息。

（7）支持对应急广播资源状态信息进行实时更新展示。
（二）运维服务
1. 权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；
2. 基础数据维护功能：实现行政区域管理等；
3. 系统服务管理：支持系统参数配置；
4. 数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能

	7
	安全服务系统
	套
	1
	1、证书管理：主要用于对下级（市、县（区）、乡镇）系统中的安全模块等数字证书进行管理、注册申请、证书下载等业务，面向市县（区）级证书安全代理支持联机和脱机两种通讯形式，联机采用HTTP协议，基于XML交换信息报文；脱机形式以XML加密文件的形式与证书安全代理服务端进行信息交换。

2、证书灌装：证书灌装系统：主要为下级平台安全服务系统和终端安全模块提供证书灌装服务。

3、签名验签：用于应急广播平台间应急广播信息进行数字签名和验签，具有自主密钥管理机制，能将密码运算过程封装在其内部完成，为业务系统提供安全的应用层密码服务，包括密钥管理、消息验证、数据加密、签名的产生和验证等。

4、★支持国密SM系列算法。具有签名、验签功能，处理符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）

	六、配套操作及其他

	1
	监控大屏（支架及安装）
	块
	12
	(1) 单个屏幕尺寸：55；

(2) 背光类型：LED；

(3) 亮度：500cd/m2；

(4) 对比度：4000:1；图像显示清晰度≥900TVL，亮度鉴别等级≥10级；

(5) 分辨率： 1920×1080；

(6) 双边拼缝：1.7mm；

(7) 产品32灰阶切换时间≤8ms；

(8) 产品漏光度＜0.02cd/㎡；

(9) 输入接口支持HDMI、VGA；

(10) 显示单元内嵌软件，拼接图像融合，整屏分屏显示，调整各个功能参数；

(11) 配套提供拼接屏安装支架，封边封角；后方开门，地面生根，方钢结构；坚固耐用；承重性强；表面静电喷涂处理，底座高度定制；整体式柜体。

	2
	硬件专用密码器
	台
	1
	(1) 接口：USB2.0；

(2) 支持国密SM系列算法；

(3) 具有密钥和证书管理功能；

(4) 支持信任列表和信任证书的更新；

(5) 具有签名、验签功能；

(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；

(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	校时设备（包括GPS/北斗时钟）
	台
	1
	支持接收GPS和北斗卫星信号/授时精度：＜30ns（RMS）/频率准确度：＜1E‐12/保持频率准确度：＜5E‐10/输出信号：8路10MHz信号、8路1pps脉冲、2路监控信号、1路NTP /具备DB-9串口、SMA型天线接口，RJ-45网口、8路1pps的BNC座和8路10MHz的BNC座。

	4
	电话接入网关（呼叫中心）
	台
	1
	(1) 产品结构：19英寸标准机架式；

(2) 硬件架构：采用CPU+DSP的硬件架构，内置稳定可靠的嵌入式操作系统；

(3) 支持语音、传真、Modem业务、支持各种话音基本业务和补充业务；

(4) IP电话与传统PSTN电话切换；

(5) 支持基于SNMP的远程集中网管、支持基于WEB的本地网管、支持基于Telnet的命令行网管；

(6) 支持ITU-T G.711a等多种语音编码、VAD（语音活动检测）、CNG（舒适噪音生成）、回音消除，支持丢包补偿技术、支持灵活的输入/输出增益控制；

(7) 具备电话POTS接口过流过压保护；

(8) 语音端口数 16FXO；

(9) 上行WAN端口(RJ45)  1个10/100M Base-T以太网接口；

(10) 串行接口 1个RS232接口；

(11) 指示灯电源、网口、语音接口；

(12) IP地址分配静态、DHCP、PPPoE；

(13) 支持的传真协议 T30、T38；

(14) 语音编码 G.711-ulaw、G.711-alaw(64kbps)、G.723.1(5.3k、6.3kpbs)、G.729a（8kbps)；

(15) 支持的网络标准和协议IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1q、IP、ICMP、ARP、HTTP、BOTTP、FTP、TFTP、NAT、PPPoE；

(16) 网管协议支持SNMPv2；

(17) 含IP话筒一套，具有2路音频、2路话筒、1路U盘/SD卡输入接口；具有加密狗认证功能，平台与用户密匙联合绑定，实现安全播控；具有安全操作验证功能，需通过密码或指纹方式进行解锁后，才可操作设备。

	5
	短信语音接入网关
	台
	1
	（1）产品结构：19英寸标准机架式；

（2）支持PSTN和VoIP热线功能；

（3）最多同时8路并发通话；

（4）支持短信收发功能；

（5）支持850/900/1800/1900MHz频段；

（6）支持SIP协议；

（7） SIM Card卡槽：8路；

（8）以太网接口：2 LAN 10/100M Base-Tx RJ45；

（9）串口：1 RS232 115200bps；

（10）天线接口：SMA；

（11）状态指示灯：PWR， RUN，端口状态；

（12） SIM卡安装管理：本地SIM卡；

（13）具备电话POTS接口过流过压保护。

	6
	应急广播消息适配器（市县级）
	台
	1
	（一）、总体要求
1. 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。
2. 满足《GDJ 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》的要求。
3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。
4. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作。
5. 可接收上级DTMB/DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
6. 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
7. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能。
 (二)、功能要求：
1. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。
2. 具备远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS信号实现远程唤醒。，
3. 设备信号处理应符合《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》、《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》。
4. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥8GB。
5. 具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝。
6. 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
7. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
8. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
9. 内置回传模块，配置TD-LTE和FDD-LTE，全网通4G模块。
10. SIM卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换。
11. 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能。
12. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。
13. 内置功放模块，支持100W功放音频输出，可直接外接喇叭终端。
 (三)、接口要求
1. 采用19英寸机架式设计。
2. 具有2路及以上线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座。
3. 具有1路及以上线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座。
4. 网络接口：RJ45，≥100M，1个。
5. FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。
6. AM输入接口：双线输入，凤凰插座。
7. RDS输出接口：BNC，输出幅度0～3Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。
8. DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。
9. 功率音频输出：定阻100W。
（四）性能要求
1. 工作电压范围：AC:160V～260V。
2. 信噪比：≥70dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。
3. 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。
4. 谐波失真：≤0.3%（本设备音频输入输出：线路0dBu）。
5. 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）。
6. 音频输出阻抗：低阻，<100欧姆。
7. 音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆。
8. FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。
9. AM输入频段：525kHz～1607kHz。

	7
	话筒
	个
	1
	鹅颈座式：适用范围：会议广播，频率响应：50Hz-13.5KHz，灵敏度：-45dB，传输方式：有线，类型：电容麦，指向类型：超心型指向，使用方式：支撑。

	8
	监听音箱
	对
	1
	(1)材质：磨砂铝合金箱体；

(2)最大声压级：96Db；

(3)频率响应范围：74Hz-20kHz(±2.5Db)；

(4)支持主动解析声音信号，一对一分别驱动高、低频单元；

(5)单元尺寸：3”低频单元+3/4”高频单元；

(6)分频点：3kHz；

(7)功放类型：低频25W,高频25W；

(8)接口类型:1*RCA模拟输入；

(9)待机状态下耗电：0.5W。

	9
	播控桌
	张
	1
	根据需求定制四工位播控桌

	10
	机架式KVM
	台
	1
	服务器统一操作设备，能力说明：一切八，显示器：17寸LCD液晶屏幕，接口（USB/其它）：8个接口

	11
	机柜（含运输安装费）
	台
	4
	19英寸标准网络机柜，容量：42U；尺寸：600*1100*2200；标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92 标准；兼容 ETSI 标准；门及门锁：有；提供2组20口PDU，满配托盘及支架；
材料及工艺：SPCC 优质冷扎钢板制作；防护等级：IP20。

	12
	操控电脑
	台
	1
	1、CPU型号：英特尔®酷睿™i7-8700； 2、内存容量：16GB； 3、显卡容量：2GB； 4、硬盘容量：2TB； 5、支持Windows 10； 6、显示器：液晶19英寸

	13
	笔记本操控电脑
	台
	1
	(1) CPU型号：Intel i5；
(2) 内存容量：8GB；
(3) 显卡容量：2GB；
(4) 硬盘容量：1TB；
(5) 支持Windows 10；
(6) 显示器：液晶14英寸。

	14
	拼接控制器
	台
	1
	(1)输入信号：至少支持12路HDMI信号输入；
(2)输出信号：至少支持12路HDMI信号输出；
(3)纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒；
(4)模块化插卡式设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，以便于以后的系统升级和维护。一卡支持4路输入/输出；
(5)采用背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到10Gbps，需要确保每路输出通道彼此独立，确保系统不能因运行路数的增多而导致整体性能下降；
(6)支持PC端管理软件，软件支持开窗、漫游、调整大小、切换信号源、窗口置顶、置底、关闭等操作。

	15
	融合展示主机
	台
	1
	英特尔酷睿i7-9700(8 核/12MB/8T/3.0GHz至4.8GHz/65W)/支持 Windows10/Linux/16GB DDR4 2666MHz /4G显存/2TB SATA硬盘/带键鼠，含高配显卡7812D多屏拼接器，点对点显示带EDID强制输出不掉屏，含4GB显卡+HDMI线；

	16
	辅材
	套
	1
	辅材1批

	七、制作播出配套硬件

	1
	数字直播调音台（12路）
	台
	1
	12路物理推子，8路话筒输入；8路模拟立体声输入；4路数字输入；8路模拟立体声输出；4路数字输出；主备双冗余电源

	2
	数字音频延时器
	台
	1
	采用双冗余电源供电，可提供最高85秒的延时量，支持远程遥控控制，并且可通过GPI/O接口实现双机联动。支持数字输入和内同步两种同步方式；符合AES3标准（AES3-1992）采样率：内同步48K   动态范围：＞128dB    数字接口：110Ω平衡XLR接口

	3
	播出音频工作站
	套
	1
	1个带SRC立体声 AES/EBU输入（XLR），1个立体声AES/EBU 输出（XLR），1个立体声模拟平衡输入（XLR），1个立体声模拟平衡输出（XLR），工业机箱，I7CPU，8GB 内存，1TB硬盘，千兆网口，含音频编辑制作软件、主机、声卡、鼠标键盘、显示器。

	4
	话筒
	只
	2
	单体电容式；指向性心形指向；灵敏度 25 mV /PA（-32 dBV）；频率响应 20 至 20,000 Hz；输出阻抗200 欧姆；负载阻抗 1000 欧姆；等效噪音级 14 分贝；最大声压级 140/150 分贝（K= 0,5％）；使用电压 9 至 52 V 幻象电源符合 IEC 61938 ；尺寸：宽53mm×长 162mm；连接：3 针 XLR。

	5
	话筒支架
	只
	2
	水平伸展820mm，垂直伸展840mm，可全360度旋转，3/8英寸线适配器，可承重2公斤（4.4磅）。

	6
	监听耳机
	付
	4
	产品类型：动圈耳机佩戴方式；频响范围：15-25000Hz   产品阻抗：55欧姆灵敏度：91dB   最大功率：200mW

	7
	耳机分配器
	只
	1
	音频输入/输出：输入接口：1/4 英寸TRS平衡接口；输入阻抗：平衡40Ω/非平衡20KΩ；共模抑制比：＞55dB@1KHZ；辅助输入：1/4英寸TRS接口（立体声)；输入阻抗：15KΩ；主输出：1/4英寸TRS平衡接口；较大输出电平：16dBu；耳机输出：1/4英寸TRS接口（立体声）；较大输出功率：+24dBm（负载阻抗100Ω），+21dBm（负载阻抗8Ω）；较小负载阻抗：8Ω；频率响应：10Hz-80KHZ±2dB；噪声：22HZ-22KHZ＞90dB@0dB；动态范围：22HZ-22KHZ＞110dB；失真度：0.006%；功能开关：主输入1/主输入2：开关可以选择主输入1或者主输入 2；立体声/单声道：按下使该部分为单声道；双声道：在立体声/双声道模式之间切换。

	8
	有源监听音箱
	对
	1
	两分频有源监听系统。内置 20 瓦功效。两个线路输入。两个平衡 XLR、平衡 PHONE 接口和不平衡插口输入，提供多种互连性。高底音调控制，作出声音修正。独立的线路 1 和线路 2 电平控制，防磁。

	9
	SD/USB/CD播放器
	台
	1
	支持多种音频格式   CD：CD-DA，数据CD（WAV/MP3/MP2）   SD/SDHC/ USB：WAV/MP3/MP2/WMA/AAC

	10
	播出电脑
	台
	1
	配置不低于：CPU：英特尔酷睿i5，硬盘：1TB，7200 转光驱： DVD 刻录机；显卡：独显，显存容量至少 2GB 有线网卡：1000Mbps 以太网卡音频接口：耳机/麦克风两用接口；一块VX222E专业声卡网络接口：RJ45（网络接口）；显示器：19英寸液晶；鼠键：含一套USB鼠标键盘及定制显示器支架

	11
	工作站
	台
	1
	配置不低于：CPU：英特尔酷睿i5，硬盘：1TB，7200 转光驱： DVD 刻录机；显卡：独显，显存容量至少 2GB 有线网卡：1000Mbps 以太网卡音频接口：耳机/麦克风两用接口；网络接口：RJ45（网络接口）；显示器：19英寸液晶；鼠键：含一套USB鼠标键盘及定制显示器支架

	12
	数字直播调音台（16路）
	台
	1
	网络化、模块化、分体式数字调音台，支持嵌入式安装。可根据需要扩展至20路物理推子。

配置：16个推子；

8路话筒输入(内置话筒板)；

8路模拟立体声输入；

4路数字输入；

8路模拟立体声输出；

4路数字输出；

8个GPI/GPO；

技术要求：

每通道均具有A/B选择、相位纠错、均衡及动态开关；

10条以上独立立体声母线（PGM、REC、N-X、AUX、MONITOR等）；

推子及控制模块采用彩色LCD作显示单元；

带触屏台式LCD表头；

以高速CAN-BUS总线作为连接推子模块和控制模块的通信协议；

控制功能完善（对讲、监听、GPIO）；

支持中、英文等多种语言显示；

超低功耗：音频机柜功耗小于50W，无散热风扇、超静音设计；

双路供电冗余设计，无单电源节点；

内置网络交换机芯片，采用开放通信协议，便于监测与集成；

提供3个以上RJ45网络接口；

通过NTP技术，自动校准调音台时间；

支持AOIP技术，即网络传输(48KHz,24bit不压缩音频信号)：

百兆网：64ch进64ch出；

千兆网：512ch进512ch出。

传输时延：<1ms

支持协议：DANTE；AES67-2015

控制面和音频处理机柜配置双电源；音频处理机柜内静音设计，无风扇，无计算机，无硬盘。

任何母线可任意分配至任意物理输出接口；

带10寸触控表桥，所有功能的实现均可不依赖外接PC。

符合广播电影电视行业标准 GY/T 274-2013 《数字调音台技术指标和测量方法》技术指标全部达到行业I级标准的，优先考虑；

具备内置R128标准的响度显示功能。

标准要求：

符合ITU-R BS.1770规定的标准响度表指示。包含4倍采样真峰值指示、瞬时响度指示、短时响度指示、积分响度指示和区间响度范围指示。

符合GY/T 262-2012《节目响度和真峰值音频电平测量算法》；

符合GY/T 263-2012《响度和真峰值指示仪表技术要求》；

符合GY/T 304-2016《高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范》（AES67）；

符合GY/T 322—2019《网络音频应用的开放式控制架构》（AES70）。

须与台内现有的总控系统无缝对接。

	13
	直播工作站
	套
	6
	专业工作站：i5-9500/8GB 2666MHz/1TB SATA 7.2K 3.5/集显/DVDRW/键鼠/3年保修 3.5+2*2.5+M.2 NVMe/SATA，含23“显示器。

专业数字声卡： PCIe总线卡，支持全双工，1路模拟立体声平衡输入、输出，+24dBu最大模拟输入电平，1路AES/EBU数字立体声输入、输出，数字输入带高品质采样率转换器，24bit/ 192KHZ处理精度，模拟输入输出和AES/EBU 输入输出通道独立、互不影响。所有接口采用完美的平衡信号电路设计，附带原装数字、模拟接口线；

软件：音频节目自动播出软件，网络校时授时软件，直播及播出设置软件，及数据库搜索引擎等全套软件。

	14
	音频服务器（主/备）
	台
	2
	3204*1/16G双列/8TB*3/H330控制器/5720四端口/热插拔750W*2/CS2.0Tollfree/ReadyRails 静态导轨/RAID 5

	15
	服务器管理软件
	套
	2
	服务器管理软件：提供广播电台服务器、流媒体管理软件及同步热备份恢复系统软件；系统管理软件及系统编播服务。现有的老数据库迁移到新的服务器数据库。

	16
	录制工作站
	套
	2
	专业工作站：i5-9500/8GB 2666MHz/1TB SATA 7.2K 3.5/集显/DVDRW/键鼠/3年保修 3.5+2*2.5+M.2 NVMe/SATA，含23“显示器。

专业数字声卡：PCIe总线卡，支持全双工，1路模拟立体声平衡输入、输出，+24dBu最大模拟输入电平，1路AES/EBU数字立体声输入、输出，数字输入带高品质采样率转换器，24bit/ 192KHZ处理精度，模拟输入输出和AES/EBU 输入输出通道独立、互不影响。所有接口采用完美的平衡信号电路设计，附带原装数字、模拟接口线；

软件：网络校时授时软件，录制、编辑软件，管理及数据库搜索引擎等全套软件。

	17
	制作、管理工作站
	套
	1
	工作站：i5-9500/8GB 2666MHz/1TB SATA 7.2K 3.5/集显/DVDRW/键鼠/3年保修 3.5+2*2.5+M.2 NVMe/SATA，含23“显示器。

软件：网络校时授时软件，录制、编辑软件，管理及数据库搜索引擎等全套软件。

	18
	广告管理工作站
	套
	1
	工作站：i5-9500/8GB 2666MHz/1TB SATA 7.2K 3.5/集显/DVDRW/键鼠/3年保修 3.5+2*2.5+M.2 NVMe/SATA，含23“显示器。

软件：广告入库，编单，广告编目，定时播出等，广告管理模块可以对广告进行集中的管理和上单，广告人员可以对每个广告的广告商和业务员进行统计和管理，主持人将制作好的广告上载到广告库中，广告人员可以为此广告匹配相应的广告商和业务员，广告上单时先在栏目中创建广告开始时段，然后将广告添加到具体的广告时段中，设置好起播日期，结束日期，以及星期几（有的广告可能是周一、三、五才播），设置完成后更新所有广告，播出单中的广告就会自动上单或更新了。

	19
	编单工作站
	套
	2
	工作站：i5-9500/8GB 2666MHz/1TB SATA 7.2K 3.5/集显/DVDRW/键鼠/3年保修 3.5+2*2.5+M.2 NVMe/SATA，含23“显示器。

软件：节目单编排可以编辑栏目模板，节目单模板和播出单，栏目即每天播出的节目版块，设定好栏目的时间段以后，往栏目里添加节目，节目从节目库中查找，节目根据播出方式可以分为前靠，后靠，定时等方式，更加灵活方便，多个节目可以组合成一个节目包，增加了编单的灵活性。

	20
	核心交换机
	台
	2
	24口企业级三层管理交换机；接口介质：24个10/100/1000 Base-t、4个1000Base-FX/SX ；传输模式：支持全双工；配置形式：可堆叠，可网管；交换方式：存储-转发；背板带宽： 32Gbps；VLAN支持：支持；MAC地址表：12k。

	21
	6类网线
	箱
	3
	顶级性能的6类非屏蔽电缆，十字骨架分隔结构提供真正的6类性能，适合各种工程应用采用十字骨架分隔结构，提供真正的6类性能性能超过TIA/EIA 568B.2六类标准系统性能。

	22
	数字音频线
	卷
	1
	专业数字音频线（200米/卷）标称线径3.2mm；重量1.3kg/100m；导体数2；

	23
	安装附件
	批
	1
	定制

	24
	系统集成
	项
	1
	以上设备的运输、安装、调试、培训集成费，施工过程中不能影响正常播出

	25
	辅材
	项
	1
	国产辅材一批

	八、应急消息前置系统

	1
	应急广播前置系统平台(市应急局、气象局)
	套
	2
	一、软件功能

（1）身份认证系统：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证。
（2）用户管理系统：注册维护可使用系统的人员信息。
（3）权限管理系统：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。
（4）信息录入系统：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对。
（5）信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。
（6）结果反馈系统：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况。
（7）操作日志系统：详能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息。
（8）附属支撑系统：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。

二、标准性要求

1.应急广播信息包括应急广播信息主体文件、应急广播主体签名文件、节目资源文件。

2.每条应急广播信息主体由一个应急广播基础信息<EBMainInfo>和一个或若干个应急广播内容<EBContent>、建议性发布策略<PublishStrategy>、区域信息<Area>、扩展信息<ExtendedInfo>以及处置流程/意见信息<Audit>组成。每个应急广播内容<EBContent>可能包含一个或多个附件<Attachment>。

3.平台ID生成规则：1位十进制数字（1：中央级 2：省级 3：市级 4：县级 5：乡级 6：村级）+ 地区编码（12位十进制数字）+ 资源类型码（4位十进制数字）+ 资源类型顺序码（2位十进制数字）+ 资源子类型码（2位十进制数字）+ 资源子类型顺序码（2位十进制数字）

4.信息ID生成规则：应急广播平台ID（17位）+事件类型编码（5位）+日期：年月日（8位）+顺序码（3位）

5.应急广播信息类型：格式为5位，例如：11-A-01洪水、11B03表示暴雨

6.应急广播信息级别：01 红色；02 橙色；03 黄色；04 蓝色

7.语种代码：参照国标GB/T 4880.2-2000
8.发布范围：应急广播信息发布的地域范围，采用12位行政区划编码，对于多个发布范围（行政区划代码）用英文逗号“，”相隔。

三、设备参数要求

1.1U 插卡式结构，嵌入式平台系统；

2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。

3.支持应急广播节目的接收和存储、解码。

4.支持应急广播指令的接收和存储、分析。

5.插卡式云计算系统或刀片服务器；

6.整机支持不少于3个云计算节点；

7.单个云计算节点CPU能力：主频不低于1.8GHz，可扩展至3.2GHz；支持不低于4核8线程；具备不少于8MB的缓存。

8.单个云计算节点内存容量：不低于32G；

9.单个云计算节点硬盘容量：支持SSD硬盘，容量不小于64G，可扩展至1TB。

10.整机支持云计算节点板卡的热插拔；

11.整机支持云计算节点的1+1备份；

12.整机支持云计算节点板卡的1+1备份；

13.系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。

14.
具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。

15.
设备支持实时告警功能。

16.
设备可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

17.
设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。

18. 具备声光报警功能，当收到省平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。

19. 通过操作主机，可查看适配设备管理界面，通过屏幕显示、音箱声音输出实时监测报警接入。

20. 设备支持查看设备最近的告警信息，告警信息必须带有时间信息，方便故障定位。


（2）市级传输覆盖适配系统

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	参数配置要求

	
	
	
	
	

	一、频道频率播出系统

	1
	电台、电视台应急广播适配系统
	套
	1
	一、基本功能要求

1. 系统信息接收处理接口需符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》

2.应急消息接收：可接收解析适配应急广播调度控制平台推送的应急信息。

3.应急消息验证：对接收到的应急信息要进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性。

4.应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。

5.确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给调度控制平台。

6.信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。

7.含工作站一台，用于对系统进行各种应用操作。CPU型号：英特尔®酷睿™i7-8700/内存容量：8GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/显示器：液晶21.5英寸。

二、设备参数要求

1.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。

2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。

3.支持应急广播节目的接收和存储、解码。

4.支持应急广播指令的接收和存储、分析。

5.插卡式云计算系统或刀片服务器；

6.整机支持不少于3个云计算节点；

7.单个云计算节点CPU能力：主频不低于1.8GHz，可扩展至3.2GHz；支持不低于4核8线程；具备不少于8MB的缓存。

8.单个云计算节点内存容量：不低于32G；

9.单个云计算节点硬盘容量：支持SSD硬盘，容量不小于64G，可扩展至1TB。

10.整机支持云计算节点板卡的热插拔；

11.整机支持云计算节点的1+1备份；

12.整机支持云计算节点板卡的1+1备份；

13.系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。

14.
具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。

15.
设备支持实时告警功能。

16.
设备可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

17.
设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。

18. 具备声光报警功能，当收到省平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。

19. 通过操作主机，可查看适配设备管理界面，通过屏幕显示、音箱声音输出实时监测报警接入。

20. 设备支持查看设备最近的告警信息，告警信息必须带有时间信息，方便故障定位。

	2
	硬件专用密码器
	台
	1
	(1) 接口：USB2.0；

(2) 支持国密SM系列算法；

(3) 具有密钥和证书管理功能；

(4) 支持信任列表和信任证书的更新；

(5) 具有签名、验签功能；

(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；

(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	交换机
	台
	1
	以太网交换机，具备24个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-XSFP端口，支持交流电源。

	二、调频、有线、地面数字电视适配系统

	1
	调频广播应急广播适配系统
	套
	1
	（一）应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
2. 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
3. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
4. 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。
5. 实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》；
（二）基本功能要求
1. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
2. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
3. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
4. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，支持主流光模块及电模块配置；每个接口有效码率须不低于800Mbps，确保应急广播并发能力。

5．单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于128 个，确保应急广播并发能力，支持单播、组播功能。
6. 支持应急广播节目的接收和存储、解码。
7. 支持应急广播指令的接收和存储、分析。
8. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
9. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。
10.具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。。
11. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
12. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
13.支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。
14.支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。

15.★具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员，报警音量≥80分贝。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
16. 预留与中央平台（卫星通道）的对接接口，具备卫星信号接收能力。
（三）调频广播功能要求
1. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。
2. 具备双路应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口；
3.★两路基带RDS输出幅度可通过浏览器网页进行数字调节；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
（四）安全加密功能要求
1.内置安全模块，支持签名验签功能；
（五）接口要求
1. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2. 具有4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
3. 具备1路串口，接口类型：RS232。
4. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
5. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
6.★具备2个RDS输出接口，接口类型：BNC。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
7.具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

8.具备4路DVB-S2解调输入接口，接口类型：4×RF（F型）；

9.具备1路ABS-S直播卫星节目的解调；接口类型：1×RF（F型）；DVB-CI接口：2个独立的EN 50221 CI插槽。
（六）性能要求
1. 工作电压范围：AC:100V～260V。
2. 千兆IP吞吐率：≥800Mbps。
3. RDS接口速率：1.1875kbps。
4. RDS输出频率：57kHz。
5. RDS输出幅度：0-3.3 Vpp，数字可调。

	2
	有线数字电视应急广播适配系统
	套
	1
	(一）应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
2.可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
3. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
4.能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。
5.实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GDJ 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》；

6.支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
(二）基本功能要求
1. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
2. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
3. 设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。
4. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，支持主流光模块及电模块配置；每个接口有效码率须不低于800Mbps，确保应急广播并发能力。

5.★单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于128 个，确保应急广播并发能力，支持单播、组播功能。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
6. 支持应急广播节目的接收和存储、解码。
7. 支持应急广播指令的接收和存储、分析。
8. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
9. 具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。

10. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。
11. 设备支持实时告警功能。
12. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
13. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。

14. 预留与中央平台（卫星通道）的对接接口，具备卫星信号接收能力。
(三）有线数字电视功能要求
1. 具备有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。
2. ASI与千兆IP接口支持MPTS与SPTS，支持GbE全双工输入和输出。
3.★支持有线数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
4.支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，并按照标准规范进行表分析。

5.具备有线数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准；

6. ★复用系统必须支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(四）安全加密功能要求
1. 具备1路USB接口，内置安全模块。
2. 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。
(五）接口要求
1. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2. 具有4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
3. 具备1路串口，接口类型：RS232。
4. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
5. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
6. ★单个模块的5个ASI接口均可支持输入或输出的自定义配置功能。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
7. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

8.具备4路DVB-S2解调输入接口，接口类型：4×RF（F型）；

9.具备1路ABS-S直播卫星节目的解调；接口类型：1×RF（F型）；DVB-CI接口：2个独立的EN 50221 CI插槽。
（六）性能要求
1. 工作电压范围：AC:100V～260V。
2. 千兆IP吞吐率：≥800Mbps。
3. ASI接口码率：≥200Mbps。

	3
	地面数字电视应急广播适配器系统
	套
	1
	（一）应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
2. 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
3. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
4. 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。
5. 实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》；

6.支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
（二）基本功能要求
1. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
2. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
3. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
4. 设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，支持主流光模块及电模块配置；每个接口有效码率须不低于800Mbps，确保应急广播并发能力。

6.单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于128 个，确保应急广播并发能力，支持单播、组播功能。
7. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
8. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。
9. 具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
10. 设备支持实时告警功能。
11. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
12. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
13.支持与地面数字电视发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。

14. 预留与中央平台（卫星通道）的对接接口，具备卫星信号接收能力。
（三）地面数字电视功能要求
1. 具备数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。

2.★支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
3. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能。
4. ★支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
5. 具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准；
6. 复用系统必须支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；
7. 具备三路ASI输入、两路ASI输出接口。
（四）加密功能要求
1. 具备1路USB接口，内置安全模块，支持签名验签功能。
2. 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能；
（五）接口要求
1. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2. 具有4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
3. 具备1路串口，接口类型：RS232。
4. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
5. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
6. ★具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
7. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

8.具备4路DVB-S2解调输入接口，接口类型：4×RF（F型）；

9.具备1路ABS-S直播卫星节目的解调；接口类型：1×RF（F型）；DVB-CI接口：2个独立的EN 50221 CI插槽。

（六）性能要求
1. 工作电压范围：AC:100V～260V。
2. 千兆IP吞吐率：≥800Mbps。
3. ASI接口码率：≥200Mbps。

	三、新媒体应急广播系统

	1
	新媒体应急广播播控平台
	套
	1
	新媒体应急广播系统，实现应急广播消息在各种智能终端等新媒体渠道进行应急广播的发布。

（一）基本功能要求
1) 能够接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息；
2) 具备安全签名验签功能，能够对接收到的应急广播消息进行合法验签；
3) 支持接收预警消息的分类管理，按照自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件四大类进行分类。
4) 能够接收不同业务部门的新媒体应急广播消息，安全验证后，可根据需要进行对应栏目推送；
5) 具备新媒体内容生产制作功能，可实现下发应急消息的分类管理，支持下发前的本地预览功能；
6) 具备新媒体应急广播音频的制作功能，可针对应急广播音频进行截取、拼接等基本操作。
7) 具备新媒体应急广播视频的制作功能，可针对应急广播视频进行打点、拆条、抽帧、拼接等基本操作。
8) 具备应急广播新媒体媒资管理功能，能够对文本、图片、音频、视频等不同媒资内容，按照名称、时间、类型、时长、事件类别、来源部门等不同属性进行分类管理；
9) 具备应急广播新媒体存储管理功能；
10) 支持不同格式的应急消息下发，包括文本、图片、音频、视频等。
11）系统具备分区分权限管理功能，可实现日常政务信息、应急科普等各类文字、音视频内容的推送。
12）能够接入应急现场机动应急广播系统的回传实时视频；
13）支持海康、大华等符合GB/T 28181协议的IPC网络监控摄像头接入；
14）支持通过4G信号实现无人机航拍视频的接入；
15）支持接入UDP/TS、RTMP/FLV、HLS多协议码流接入、预览和调度；
16）支持H.264、H.265、MPEG-2之间的多格式视频转码功能；
17）支持不同视频分辨率的视频文件转码，能够根据不同智能终端的要求，进行1080p，720p，D1等的视频格式转码。

（二）设备参数要求

1.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。

2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。

3.支持应急广播节目的接收和存储、解码。

4.支持应急广播指令的接收和存储、分析。

5.插卡式云计算系统或刀片服务器；

6.整机支持不少于3个云计算节点；

7.单个云计算节点CPU能力：主频不低于1.8GHz，可扩展至3.2GHz；支持不低于4核8线程；具备不少于8MB的缓存。

8.单个云计算节点内存容量：不低于32G；

9.单个云计算节点硬盘容量：支持SSD硬盘，容量不小于64G，可扩展至1TB。

11.整机支持云计算节点板卡的热插拔；

12.整机支持云计算节点的1+1备份；

13.整机支持云计算节点板卡的1+1备份；

14.系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。

15.
具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。

16.
设备支持实时告警功能。

17.
设备可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

18.
设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。

19. 具备声光报警功能，当收到省平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。

20. 通过操作主机，可查看设备管理界面，通过屏幕显示、音箱声音输出实时监测报警接入。

21. 设备支持查看设备最近的告警信息，告警信息必须带有时间信息，方便故障定位。

	2
	新媒体应急广播接口
	套
	5
	（1）系统信息接收处理接口需符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》；

（2）完成与新媒体对接，包括淮北广播电视网、绿金淮北APP、微信、微博，实现应急广播消息在各种智能终端等新媒体渠道进行应急广播的发布；

（3）传媒体中心的消息通过应急广播系统进行播发，市级应急广播平台的应急广播消息通过传媒体平台展示。

	3
	融媒体应急广播互动接口
	套
	1
	（1）与融媒体互动接口对接，实现应急广播信息接入和发布的双向功能；
（2）系统信息接收处理接口符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》；

（3）系统应能够实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能和安全验签功能；（4）能自动反馈应急广播消息接收、验证结果。能够在通过界面告警、声音告警等方式，提示值守人员注意查收应急广播消息；当出现新消息，发布页面声音提醒，点击最新消息显示当前信息；

（5）具备信息回传能力，能将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到应急广播平台；

（6）具备安全验证功能，对应急广播平台播发的应急广播消息进行验证。

（7）具备应急消息接入功能，可以通过软件系统录入或上传应急信息，确认提交并发送到应急广播平台，由应急广播平台调用广播电视传输覆盖资源进行播发；

（8）能够进行应急信息的录入和上传，应急信息包括文本信息和音视频频信息；

（9）能够按照相关规范要求生成应急信息，将应急信息发送至应急广播平台。

（10）能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计等功能。

	四、公共交通应急广播系统

	1
	公共交通应急广播播控平台
	套
	1
	（1）公共交通应急广播播控平台是在公交公司设置应急广播前置系统，与公交公司的原有系统互联，实现在公交站台、公交移动电视等终端应急节目的播发。

（1）具备与淮北市应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》；
（2）通过应急广播前置发布系统，向下与公交的原有系统互联，通过原有系统接口,实现应急节目和终端控制指令的播发；

（3）应急消息接收：可接收淮北市应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析；
（4）应急消息验证：内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，以保证接收信息的有效性，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
（5）能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、处理结果通知等；
（6）应急消息提示及预览：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。

（7）支持应急广播媒资内容预览和一键下载；

（8）应急广播消息发布：通过原有系统接口,实现应急节目和终端控制指令的播发，并收集广播前端、终端等设备基本信息及设备运行状态，为应急广播平台提供基础数据；
（9）确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给市应急广播平台，对播发效果评估等进行监管监控，做到对全市公共交通应急广播的统一汇聚、跟踪和展示。

（10）前置机配置要求：23.8英寸一体电脑/i7-8700/8G/1TB硬盘/2G独显/DVD刻录/触摸屏。

（11）接收到的应急广播信息主体包含应急广播基础信息和一个或若干个应急广播内容、建议性发布策略、区域信息、扩展信息以及处置流程/意见信息。

(12)平台ID生成规则符合1位十进制数字（1：中央级 2：省级 3：市级 4：县级 5：乡级 6：村级）+ 地区编码（12位十进制数字）+ 资源类型码（4位十进制数字）+ 资源类型顺序码（2位十进制数字）+ 资源子类型码（2位十进制数字）+ 资源子类型顺序码（2位十进制数字）。

(13)信息ID生成规则符合应急广播平台ID（17位）+事件类型编码（5位）+日期：年月日（8位）+顺序码（3位）。

（14）语种代码遵循国标GB/T 4880.2-2000。

（15）发布范围采用12位行政区划编码，对于多个发布范围（行政区划代码）用英文逗号“，”相隔。

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	接口：USB2.0，支持国密SM系列算法。具有密钥和证书管理功能；支持信任列表和信任证书的更新；具有签名、验签功能；所有算法符合国家密码管理局相关规定；采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	公共交通应急广播接口
	套
	1
	根据现有公共交通广播系统提供的协议接口进行开发，实现与公共交通广播后台系统的双向对接，实现字幕、图片、音频、视频等应急广播消息呈现。

	五、公共大屏应急广播系统

	1
	公共大屏应急广播播控平台
	套
	1
	（1）公共大屏应急广播播控平台向上与市应急广播平台互联，实现上级、本级应急消息接收处理职能，向下与大屏原有系统以及独立的户外大屏互联；

（2）具备与淮北市应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
（3）通过应急广播前置发布系统与原有系统对接，通过原有系统实现户外大屏的应急节目播发。
（4）应急消息接收：可接收淮北市应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
（5）应急消息验证：内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，以保证接收信息的有效性，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》。
（6）能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、处理结果通知等。
（7）应急消息提示及预览：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。

支持应急广播媒资内容预览和一键下载。

（8）应急广播消息发布：通过原有系统接口,实现应急节目和终端控制指令的播发，并收集广播前端、终端等设备基本信息及设备运行状态，为应急广播平台提供基础数据；
（9）确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给市应急广播平台，对播发效果评估等进行监管监控，做到对公共大屏的统一汇聚、跟踪和展示。

（10）前置机配置要求：23.8英寸一体电脑/i7-8700/8G/1TB硬盘/2G独显/DVD刻录/触摸屏。

（11）接收到的应急广播信息主体包含应急广播基础信息和一个或若干个应急广播内容、建议性发布策略、区域信息、扩展信息以及处置流程/意见信息。

(12)平台ID生成规则符合1位十进制数字（1：中央级 2：省级 3：市级 4：县级 5：乡级 6：村级）+ 地区编码（12位十进制数字）+ 资源类型码（4位十进制数字）+ 资源类型顺序码（2位十进制数字）+ 资源子类型码（2位十进制数字）+ 资源子类型顺序码（2位十进制数字）。

(13)信息ID生成规则符合应急广播平台ID（17位）+事件类型编码（5位）+日期：年月日（8位）+顺序码（3位）。

（14）语种代码遵循国标GB/T 4880.2-2000。

（15）发布范围采用12位行政区划编码，对于多个发布范围（行政区划代码）用英文逗号“，”相隔。

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	接口：USB2.0，支持国密SM系列算法。具有密钥和证书管理功能；支持信任列表和信任证书的更新；具有签名、验签功能；所有算法符合国家密码管理局相关规定，采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	公共大屏系统对接接口
	套
	1
	根据现有公共大屏系统提供的协议接口进行开发，实现与公共大屏后台系统的双向对接，实现字幕、图片、音频、视频等应急广播消息呈现。

	4
	公共独立大屏对接适配器
	台
	1
	具备应急广播接收功能，可输出视频应急广播信号，与LED大屏对接。

1、 总体要求

(1) 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能。

(2) 接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。

(3) 满足《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》的要求。

(4) 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。

(5) 具备应急广播接收功能，可输出视频应急广播信号，与LED大屏对接。

(6) 具备应急广播视频切换功能，可实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。

(7) 可接收上级IP/DTMB/DVB-C信号，解调出应急广播视频信号、音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止指令。

(8) 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止指令。

(9) 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能。

二、功能要求：

(1) 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置

(2) ★具备远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS信号实现远程唤醒。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(3) 设备信号处理应符合《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》、《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》。

(4) 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥4GB。

(5) ★具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(6) 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。

(7) 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。

(8) 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。

(9) 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能。

(10) 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。

(11) 内置功放模块，支持100W功放音频输出，可直接外接喇叭终端。

三、接口要求

(1) 采用19英寸机架式设计。

(2) 具有2路及以上线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座。

(3) 具有1路及以上线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座。

(4) 具有1路及以上视频输出，接口类型：HDMI。

(5) 网络接口：RJ45，≥100M，1个。

(6) FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。

(7) AM输入接口：双线输入，凤凰插座。

(8) RDS输出接口：BNC，输出幅度0～3Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。

(9) DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。

(10) 功率音频输出：定阻100W。

	5
	视音频切换器
	台
	1
	与公共大屏适配器配合完成视频流的二切一，不影响原LED大屏系统。 (1)1U设备，支持四进四出HDMI矩阵切换；

(2)输入接口：4*HDMI；

(3)输出接口：4*HDMI；

(4)控制方式：面板按键、RS232串口；

(5)支持视频分480i,575i,480p,576p,720p,1080i,1080p@24/30/50/60/120Hz，1080P3D@60Hz；

(6)视频电路带宽：4.95Gbps；

(7)协议标准：支持HDMI1.4a、支持EDID管理与可擦写、支持HDCP解析。


（3）市传媒中心信息对接系统

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	参数要求

	应急信息接入（前置）系统

	1
	应急信息接入前置系统（传媒中心）
	套
	1
	软件：
1、用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
2、应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（1）支持地图展示所属接入区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
（7）支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
3、应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
 4、应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
5、应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
（1）支持对所有的接入信息进行分页展示。
（2）支持通过事件类型进行查询。
（3）支持通过事件级别进行查询。
（4）支持通过起始时间、终止时间进行查询。
（5）支持对接入信息进行详情查看。
（6）支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。
6、硬件：CPU型号：英特尔®酷睿™i7-8700/内存容量：8GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/显示器：液晶19英寸

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2)支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	交换机
	台
	1
	L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口


（4）APP应急广播发布平台

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	APP软件
	套
	1
	1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。
2、支持设置事件类型、事件级别。
3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；
4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；
5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；
6、支持手机通过登录系统验证用户身份。


（5）车载便携式机动应急广播系统（灾备系统）

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	一体化应急广播便携设备
	项
	1
	(1) 内置工业级X86 CPU模块，处理能力不少于4核8线程3.0GHz；

(2) 内置工业级ECC 内存模块，容量不小于16GB；

(3) 内置工业级固态硬盘，抗震防摔，容量不小于256GB

(4) 具备工业高亮液晶显示屏，尺寸不小于14英寸；

(5) 具备本地操控键盘和触摸板鼠标，可方便应急广播平台本地操控；

★内置应急广播调度控制平台，实现本地机动应急广播信号的调度管理；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(6) 应急广播平台可远程连接上级应急广播平台消息，本地处理后直接广播；

(7) ★内置FM调频发射机，可以实现调频应急广播信号发射。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(8) 调频模块发射功率不小于50W；

(9) FM发射具备RDS指令输出，可直接远程唤醒覆盖范围内的调频广播大喇叭终端；

(10) 具备独立的模拟音频输出，基带RDS输出，可应急接入调频台站系统；

(11) 具备ASI输出，接口类型：BNC

(12) 具备RDS输出，接口类型：BNC

(13) 内置应急广播大喇叭管控平台，可本地直接广播，可本地直接浏览器操控；

(14) 具备话筒输入接口，可本地插入话筒，直接广播；
内置音频功放模块，功率不小于100W；

(15) 内置监听喇叭，可实时监听应急广播；

(16) 具备模拟音频输入，可外接其它音源应急广播；

(17) 具备DTMB数字电视接收功能，可通过DTMB网络接收上级应急广播；

(18) 具备FM-RDS调频接收功能，可通过FM调频接收上级应急广播；

(19) 具备便携拉杆和防滑滚轮，便于携带；

(20) 转运过程中，具备IP65防尘防水能力。

(21) 内置符合广电总局标准规范的国密安全模块，能够进行上级或本本级接收应急广播消息的签名验签，对下发的应急广播消息进行签名验签。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）

	2
	硬件专用密码器
	个
	1
	接口：USB2.0
支持国密SM系列算法。
具有密钥和证书管理功能；
支持信任列表和信任证书的更新；
具有签名、验签功能；
所有算法符合国家密码管理局相关规定；
采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。

	3
	布放式长距离喇叭套装
	项
	1
	可拖拽式线轴，音频线缆长度不小于50米；
绕线盘具备防滑滚轮，方便携带和布放使用；
整体加固耐用，结构强度高，抗振防摔；
不少于2个高音喇叭，总功率不少于100W；
高音喇叭支持快速部署安装，可拆卸可调节角度；

	4
	布放式便携调频发射天线套装
	项
	1
	便携一体式拖拽绕线盘，可快速部署，实现远距离发射应急广播调频信号。含50W调频发射天线1套。

	5
	接收天线套装
	套
	1
	DTMB接收天线1套；
FM调频接收拉杆天线1套；

	6
	便携拉杆音响投影套装
	套
	1
	双节拉杆，防滑滚轮；
支持投影功能，亮度≥50流明，LED灯泡；
投影屏幕大小可调，根据使用场景，60-200寸可随意调节；
带1组3.5式单孔音源输入，带1路有线话筒输入；
支持HDMI外部输入，适用于应急场景下的视频应急广播；
支持U盘视频播放，视频格式：RMVB、MKV、MP4、AVI、FLV、MPG、MOV；
支持U盘音频播放，音频格式：AAC、FLAC、MP3、MAV
内置低音喇叭12寸, 号角高音喇叭；

内置电池，容量不小于12V9AH；


（6）机房装饰

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	机房装饰
	项
	1
	机房面积80㎡，具体装修内容如下：
（一）管理平台装修工程
墙面拆除及垃圾清运，人工费；
600X600品牌铝制集成吊顶，LED平顶灯，含安装费用；
含人工费、运费；
白水泥墙面基础处理，
喷漆保护：地面地板砖，顶面集成顶，门窗保护膜；
喷乳胶漆：品牌乳胶漆两遍；
窗户防盗窗：平面防盗窗1.4厚铝合金；
窗套：品牌实木烤漆套含人工费；
门套：窗配套门套；
门禁：智能门禁系统包括地锁、刷卡器、磁卡等；
窗帘：品牌布艺窗帘，按需求定制；
防静电地板：品牌防静电地板
四联操作台：工业级四联操作台含配件及安装；
操作椅：皮质操作椅，不锈钢材质；
用电线路改造，空调等


（7）其他

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	二级等保测评、建设监理、可研报告、项目建议书等用
	套
	1
	1项目实行工程监理制度，项目完成时，由监理单位出具竣工报告，
2、符合应急广播系统建设相关安全标准、规范，应急广播平台应能达到二级等保要求。由业主方委托具备相应资质的测评机构出具二级等保测试报告，固定报价6万，据实结算，由中标人支付。

	2
	国家广电总局相关机构检测
	项
	1
	完成整个应急广播平台的功能测试，由业主方委托国家广电总局相关检测机构检测并出具测试报告，固定报价9万，据实结算，由中标人支付。

	3
	本地容灾备份
	套
	1
	实现淮北市应急广播平台核心系统数据库同城云容灾备份，实现灾难发生后核心系统数据的恢复还原。


（二）县（区）级应急广播平台招标清单及参数要求
（1）淮北市杜集区应急广播平台招标清单及参数

一、设备清单
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	区级应急广播平台软件
	　

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	　

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	　

	二
	平台硬件
	　

	1
	应用服务器
	台
	2
	　

	2
	数据库服务器
	台
	2
	　

	3
	路由器
	台
	1
	　

	4
	交换机
	台
	2
	　

	5
	IP话筒
	台
	1
	　

	三
	应用支撑系统
	　

	1
	GIS应用
	套
	1
	　

	四
	大屏展示系统
	　

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	　

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	　

	3
	大屏展示主机（含多屏显卡）
	台
	1
	　

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）
	　

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	　

	2
	工作站
	台
	1
	　

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	4
	交换机
	台
	1
	　

	六
	安全体系
	　

	1
	加密器
	套
	1
	　

	七
	机房配套及其他
	　

	1
	工作站
	台
	1
	　

	2
	播控台
	套
	1
	　


二、技术参数要求：
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	一
	区级应急广播平台软件

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	（一）资源管理功能 
1.  资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；
2. 资源状态获取及显示功能：
（1） 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
（2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
3. 资源故障报警功能：
（1） 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（二）资源调度功能 
1. 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；
2.  资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；
3.  应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；
4.  播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。
2、支持设置事件类型、事件级别。
3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；
4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；
5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；
6、支持手机通过登录系统验证用户身份。

	二
	平台硬件

	1
	应用服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	2
	数据库服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	3
	交换机
	台
	2
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	4
	路由器
	台
	1
	千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD,双交流电源×1
4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口SIC模块×1

	5
	IP话筒
	台
	1
	具有2路音频、2路话筒、1路U盘/SD卡输入接口；
具有加密狗认证功能，平台与用户密匙联合绑定，实现安全播控；
具有一键日常/应急插播，并可实现分区广播和自定义分区广播；
具有Web管理页面，可对本机IP地址、区域码、采样率、码率等参数进行配置；
具有带U盘播放接口，支持U盘内MP3文件播放功能；
具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态；
具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失；
具有安全操作验证功能，需通过密码或指纹方式进行解锁后，才可操作设备。

	三
	应用支撑系统

	1
	GIS应用
	套
	1
	GIS应用提供县级应急广播平台使用，地图数据利旧市平台；
GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足县级应急广播平台使用需求。

	四
	大屏展示系统

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	尺寸：75英寸；响应时间：8ms；
分辨率：3840*2160；
内存2G，存储8GB；
支持格式：（高清）2160p；
接口：HDMI2.0*3 ，USB2.0*2；
要求壁挂安装，提供相关辅材；
含HDMI分割器，四进一出。

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	定制软件系统。应急广播数据的展示与上屏显示，数据内容可视化，含液晶屏展示内容布局、UI设计等，提供多套模板选择，可任意组合和展示画面切换。

	3
	大屏展示主机
（含多屏显卡）
	台
	1
	英特尔酷睿i7-9700(8 核/12MB/8T/3.0GHz至4.8GHz/65W)/支持 Windows10/Linux/16GB DDR4 2666MHz 内存/2TB SATA硬盘/带键鼠/冶天 6联屏显卡7756PS，2GB显卡+HDMI线 

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	1、用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
2、应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（1）支持地图展示所属接入区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
（7）支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
3、应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
 4、应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
5、应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
（1）支持对所有的接入信息进行分页展示。
（2）支持通过事件类型进行查询。
（3）支持通过事件级别进行查询。
（4）支持通过起始时间、终止时间进行查询。
（5）支持对接入信息进行详情查看。
（6）支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。

	2
	工作站
	台
	1
	1、CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700；
2、内存容量：16GB；
3、显卡容量：2GB；
4、硬盘容量：2TB；
5、正版Windows 10操作系统；
6、显示器：液晶21.5英寸。

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	4
	交换机
	台
	1
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	六
	安全体系

	1
	加密器
	套
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	七
	机房配套及其他

	1
	工作站
	台
	1
	CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700/内存容量：16GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/液晶显示屏、键鼠一套

	2
	播控台
	套
	1
	双联双工位，根据现场需求定制


（2）淮北市烈山区应急广播平台招标清单及参数

一、设备清单
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	区级应急广播平台软件
	　

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	　

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	　

	二
	平台硬件
	　

	1
	应用服务器
	台
	2
	　

	2
	数据库服务器
	台
	2
	　

	3
	路由器
	台
	1
	　

	4
	交换机
	台
	2
	　

	5
	IP话筒
	台
	1
	　

	三
	应用支撑系统
	　

	1
	GIS应用
	套
	1
	　

	四
	大屏展示系统
	　

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	　

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	　

	3
	大屏展示主机（含多屏显卡）
	台
	1
	　

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）
	　

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	　

	2
	工作站
	台
	1
	　

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	4
	交换机
	台
	1
	　

	六
	安全体系
	　

	1
	加密器
	套
	1
	　

	七
	机房配套及其他
	　

	1
	工作站
	台
	1
	　

	2
	播控台
	套
	1
	　


二、技术参数要求：
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	一
	区级应急广播平台软件

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	（一）资源管理功能 
1.  资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；
2. 资源状态获取及显示功能：
（1） 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
（2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
3. 资源故障报警功能：
（1） 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（二）资源调度功能 
1. 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；
2.  资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；
3.  应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；
4.  播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。
2、支持设置事件类型、事件级别。
3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；
4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；
5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；
6、支持手机通过登录系统验证用户身份。

	二
	平台硬件

	1
	应用服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	2
	数据库服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	3
	交换机
	台
	2
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	4
	路由器
	台
	1
	千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD,双交流电源×1
4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口SIC模块×1

	5
	IP话筒
	台
	1
	具有2路音频、2路话筒、1路U盘/SD卡输入接口；
具有加密狗认证功能，平台与用户密匙联合绑定，实现安全播控；
具有一键日常/应急插播，并可实现分区广播和自定义分区广播；
具有Web管理页面，可对本机IP地址、区域码、采样率、码率等参数进行配置；
具有带U盘播放接口，支持U盘内MP3文件播放功能；
具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态；
具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失；
具有安全操作验证功能，需通过密码或指纹方式进行解锁后，才可操作设备。

	三
	应用支撑系统

	1
	GIS应用
	套
	1
	GIS应用提供县级应急广播平台使用，地图数据利旧市平台；
GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足县级应急广播平台使用需求。

	四
	大屏展示系统

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	尺寸：75英寸；响应时间：8ms；
分辨率：3840*2160；
内存2G，存储8GB；
支持格式：（高清）2160p；
接口：HDMI2.0*3 ，USB2.0*2；
要求壁挂安装，提供相关辅材；
含HDMI分割器，四进一出。

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	定制软件系统。应急广播数据的展示与上屏显示，数据内容可视化，含液晶屏展示内容布局、UI设计等，提供多套模板选择，可任意组合和展示画面切换。

	3
	大屏展示主机
（含多屏显卡）
	台
	1
	英特尔酷睿i7-9700(8 核/12MB/8T/3.0GHz至4.8GHz/65W)/支持 Windows10/Linux/16GB DDR4 2666MHz 内存/2TB SATA硬盘/带键鼠/冶天 6联屏显卡7756PS，2GB显卡+HDMI线 

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	1、用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
2、应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（1）支持地图展示所属接入区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
（7）支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
3、应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
 4、应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
5、应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
（1）支持对所有的接入信息进行分页展示。
（2）支持通过事件类型进行查询。
（3）支持通过事件级别进行查询。
（4）支持通过起始时间、终止时间进行查询。
（5）支持对接入信息进行详情查看。
（6）支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。

	2
	工作站
	台
	1
	1、CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700；
2、内存容量：16GB；
3、显卡容量：2GB；
4、硬盘容量：2TB；
5、正版Windows 10操作系统；
6、显示器：液晶21.5英寸。

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	4
	交换机
	台
	1
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	六
	安全体系

	1
	加密器
	套
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	七
	机房配套及其他

	1
	工作站
	台
	1
	CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700/内存容量：16GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/液晶显示屏、键鼠一套

	2
	播控台
	套
	1
	双联双工位，根据现场需求定制


（3）淮北市相山区应急广播平台招标清单及参数

一、设备清单
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	区级应急广播平台软件
	　

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	　

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	　

	二
	平台硬件
	　

	1
	应用服务器
	台
	2
	　

	2
	数据库服务器
	台
	2
	　

	3
	路由器
	台
	1
	　

	4
	交换机
	台
	2
	　

	5
	IP话筒
	台
	1
	　

	6
	公共独立大屏对接适配器
	台
	5
	　

	7
	视音频切换器
	台
	5
	　

	三
	应用支撑系统
	　

	1
	GIS应用
	套
	1
	　

	四
	大屏展示系统
	　

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	　

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	　

	3
	大屏展示主机（含多屏显卡）
	台
	1
	　

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）
	　

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	　

	2
	工作站
	台
	1
	　

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	　

	4
	交换机
	台
	1
	　

	六
	安全体系
	　

	1
	加密器
	套
	1
	　

	七
	机房配套及其他
	　

	1
	工作站
	台
	1
	　

	2
	播控台
	套
	1
	　


二、技术参数要求：
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	一
	区级应急广播平台软件

	1
	区级调度控制系统
	套
	1
	（一）资源管理功能 
1.  资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；
2. 资源状态获取及显示功能：
（1） 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
（2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
3. 资源故障报警功能：
（1） 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（二）资源调度功能 
1. 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；
2.  资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；
3.  应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；
4.  播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。
2、支持设置事件类型、事件级别。
3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；
4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；
5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；
6、支持手机通过登录系统验证用户身份。

	二
	平台硬件

	1
	应用服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	2
	数据库服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	3
	交换机
	台
	2
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	4
	路由器
	台
	1
	千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD,双交流电源×1
4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口SIC模块×1

	5
	IP话筒
	台
	1
	具有2路音频、2路话筒、1路U盘/SD卡输入接口；
具有加密狗认证功能，平台与用户密匙联合绑定，实现安全播控；
具有一键日常/应急插播，并可实现分区广播和自定义分区广播；
具有Web管理页面，可对本机IP地址、区域码、采样率、码率等参数进行配置；
具有带U盘播放接口，支持U盘内MP3文件播放功能；
具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态；
具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失；
具有安全操作验证功能，需通过密码或指纹方式进行解锁后，才可操作设备。

	4
	公共独立大屏对接适配器
	台
	5
	具备应急广播接收功能，可输出视频应急广播信号，与LED大屏对接。

2、 总体要求

(1) 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能。

(2) 接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。

(3) 满足《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》的要求。

(4) 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。

(5) 具备应急广播接收功能，可输出视频应急广播信号，与LED大屏对接。

(6) 具备应急广播视频切换功能，可实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。

(7) 可接收上级IP/DTMB/DVB-C信号，解调出应急广播视频信号、音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止指令。

(8) 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止指令。

(9) 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能。

二、功能要求：

(1) 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。

★具备远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS信号实现远程唤醒。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(2) 设备信号处理应符合《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》、《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》。

(3) 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥4GB。

(4) ★具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
(5) 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。

(6) 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。

(7) 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。

(8) 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能。

(9) 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。

(10) 内置功放模块，支持100W功放音频输出，可直接外接喇叭终端。

三、接口要求

(1) 采用19英寸机架式设计。

(2) 具有2路及以上线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座。

(3) 具有1路及以上线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座。

(4) 具有1路及以上视频输出，接口类型：HDMI。

(5) 网络接口：RJ45，≥100M，1个。

(6) FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。

(7) AM输入接口：双线输入，凤凰插座。

(8) RDS输出接口：BNC，输出幅度0～3Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。

(9) DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。

(10) 功率音频输出：定阻100W。

	5
	视音频切换器
	台
	5
	与公共大屏适配器配合完成视频流的二切一，不影响原LED大屏系统。 (1)1U设备，支持四进四出HDMI矩阵切换； (2)输入接口：4*HDMI； (3)输出接口：4*HDMI； (4)控制方式：面板按键、RS232串口； (5)支持视频分480i,575i,480p,576p,720p,1080i,1080p@24/30/50/60/120Hz，1080P3D@60Hz； (6)视频电路带宽：4.95Gbps； (7)协议标准：支持HDMI1.4a、支持EDID管理与可擦写、支持HDCP解析。

	三
	应用支撑系统

	1
	GIS应用
	套
	1
	GIS应用提供县级应急广播平台使用，地图数据利旧市平台；
GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足县级应急广播平台使用需求。

	四
	大屏展示系统

	1
	75英寸液晶电视（含画面分割器）
	台
	1
	尺寸：75英寸；响应时间：8ms；
分辨率：3840*2160；
内存2G，存储8GB；
支持格式：（高清）2160p；
接口：HDMI2.0*3 ，USB2.0*2；
要求壁挂安装，提供相关辅材；
含HDMI分割器，四进一出。

	2
	大屏展示系统
	套
	1
	定制软件系统。应急广播数据的展示与上屏显示，数据内容可视化，含液晶屏展示内容布局、UI设计等，提供多套模板选择，可任意组合和展示画面切换。

	3
	大屏展示主机
（含多屏显卡）
	台
	1
	英特尔酷睿i7-9700(8 核/12MB/8T/3.0GHz至4.8GHz/65W)/支持 Windows10/Linux/16GB DDR4 2666MHz 内存/2TB SATA硬盘/带键鼠/冶天 6联屏显卡7756PS，2GB显卡+HDMI线 

	五
	应急消息前置系统（区直部门前置平台）

	1
	区级应急信息接入前置系统
	套
	1
	1、用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
2、应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（1）支持地图展示所属接入区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
（7）支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
3、应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
 4、应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
5、应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
（1）支持对所有的接入信息进行分页展示。
（2）支持通过事件类型进行查询。
（3）支持通过事件级别进行查询。
（4）支持通过起始时间、终止时间进行查询。
（5）支持对接入信息进行详情查看。
（6）支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。

	2
	工作站
	台
	1
	1、CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700；
2、内存容量：16GB；
3、显卡容量：2GB；
4、硬盘容量：2TB；
5、正版Windows 10操作系统；
6、显示器：液晶21.5英寸。

	3
	硬件专用密码器
	个
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	4
	交换机
	台
	1
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	六
	安全体系

	1
	加密器
	套
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	七
	机房配套及其他

	1
	工作站
	台
	1
	CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700/内存容量：16GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/液晶显示屏、键鼠一套

	2
	播控台
	套
	1
	双联双工位，根据现场需求定制


（4）淮北市濉溪县应急广播平台招标清单及参数

一、设备清单
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	县级应急广播平台软件
	　

	1
	县级调度控制系统
	套
	1
	　

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	　

	二
	平台硬件
	　

	1
	应用服务器
	台
	2
	　

	2
	数据库服务器
	台
	2
	　

	3
	交换机
	台
	2
	　

	4
	路由器
	台
	1
	　

	5
	电话接入网关
	台
	1
	　

	6
	短信接入网关
	台
	1
	　

	7
	IP话筒
	台
	1
	　

	三
	应用支撑系统
	　

	1
	GIS应用
	套
	1
	　

	2
	校时设备
	台
	1
	　

	四
	大屏展示系统（利旧现有大屏）
	　

	1
	大屏展示系统
	套
	1
	　

	2
	大屏展示主机（含多屏显卡）
	台
	1
	　

	五
	应急消息前置系统（县直部门前置平台）
	　

	1
	县级应急信息接入前置系统
	套
	2
	　

	2
	工作站
	台
	2
	　

	3
	硬件专用密码器
	个
	2
	　

	4
	交换机
	台
	2
	　

	六
	传输适配系统
	　

	1
	调频RDS广播应急广播适配器
	套
	1
	　

	2
	频道频率播出系统对接
	套
	1
	　

	3
	地面数字电视应广播适配器
	套
	1
	

	七
	安全体系
	　

	1
	加密器
	套
	1
	　

	2
	防火墙
	台
	1
	　

	3
	入侵检测系统
	套
	1
	　

	4
	日志审计
	套
	1
	　

	5
	防病毒软件
	套
	1
	　

	八
	机房配套及其他
	　

	1
	工作站
	台
	1
	　

	2
	UPS不间断电源
	台
	1
	　

	3
	播控台
	套
	1
	　

	4
	机柜
	套
	1
	　


二、技术参数要求：
	序号
	工程或项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	一
	县级应急广播平台软件

	1
	县级调度控制系统
	套
	1
	（一）资源管理功能 
1.  资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；
2. 资源状态获取及显示功能：
（1） 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
（2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
3. 资源故障报警功能：
（1） 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（二）资源调度功能 
1. 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；
2.  资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；
3.  应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；
4.  播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

	2
	应急广播手机APP平台软件
	套
	1
	1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。
2、支持设置事件类型、事件级别。
3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；
4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；
5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；
6、支持手机通过登录系统验证用户身份。

	二
	平台硬件

	1
	应用服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	2
	数据库服务器
	台
	2
	配置不低于：
1、处理器：配置2个Intel Xeon-Silver 4110(2.1GHz/8核)处理器； 
2、内存：配置2个16GB 内存； 
3、硬盘：配置2个600G SAS硬盘；
4、网卡：4口千兆以太网卡；
5、RAID:支持RAID 0、1、5；
6、电源：2个550W电源，支持1+1热插拔冗余；
7、其他：3年全国联保。支持标准机架式安装，提供正版软件、数据库软件、简易导轨及出厂配件。

	3
	交换机
	台
	2
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	4
	路由器
	台
	1
	千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD,双交流电源×1
4端口10/100/1000BASE-T以太网二层交换电接口SIC模块×1

	5
	电话接入网关
	台
	1
	（1）产品结构：19英寸标准机架式
（2）硬件架构：采用CPU+DSP的硬件架构，内置稳定可靠的嵌入式操作系统
（3）支持语音、传真、Modem业务、支持各种话音基本业务和补充业务
（4） IP电话与传统PSTN电话切换
（5）支持基于SNMP的远程集中网管、支持基于WEB的本地网管、支持基于Telnet的命令行网管
（6）支持ITU-T G.711a等多种语音编码、VAD（语音活动检测）、CNG（舒适噪音生成）、回音消除，支持丢包补偿技术、支持灵活的输入/输出增益控制
（7）具备电话POTS接口过流过压保护
（8）语音端口数 16FXO
（9）上行WAN端口(RJ45)  1个10/100M Base-T以太网接口
（10）串行接口 1个RS232接口
（11）指示灯电源、网口、语音接口
（12） IP地址分配静态、DHCP、PPPoE
（13）支持的传真协议 T30、T38
（14）语音编码 G.711-ulaw、G.711-alaw(64kbps)、G.723.1(5.3k、6.3kpbs)、G.729a（8kbps)
（15）支持的网络标准和协议IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1q、IP、ICMP、ARP、HTTP、BOTTP、FTP、TFTP、NAT、PPPoE
（16）网管协议支持SNMPv2

	6
	短信接入网关
	台
	1
	（1）产品结构：19英寸标准机架式
（2）支持PSTN和VoIP热线功能
（3）最多同时8路并发通话
（4）支持短信收发功能
（5）支持850/900/1800/1900MHz频段；
（6）支持SIP协议
（7） SIM Card卡槽：8路
（8）以太网接口：2 LAN 10/100M Base-Tx RJ45
（9）串口：1 RS232 115200bps
（10）天线接口：SMA
（11）状态指示灯：PWR， RUN，端口状态
（12） SIM卡安装管理：本地SIM卡
（13）具备电话POTS接口过流过压保护

	7
	IP话筒
	台
	1
	具有2路音频、2路话筒、1路U盘/SD卡输入接口；
具有加密狗认证功能，平台与用户密匙联合绑定，实现安全播控；
具有一键日常/应急插播，并可实现分区广播和自定义分区广播；
具有Web管理页面，可对本机IP地址、区域码、采样率、码率等参数进行配置；
具有带U盘播放接口，支持U盘内MP3文件播放功能；
具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态；
具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失；
具有安全操作验证功能，需通过密码或指纹方式进行解锁后，才可操作设备。

	三
	应用支撑系统

	1
	GIS应用
	套
	1
	GIS应用提供县级应急广播平台使用，地图数据利旧市平台；
GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足县级应急广播平台使用需求。

	2
	校时设备
	台
	1
	1）能同时接收GPS信号和北斗导航系统信号，当其中一套系统失效时能转换到另一套系统继续稳定工作；
2)具备自动驯服锁定的功能，可动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，当驯服锁定后，GPS/北斗双模授时器的时间和频率同步于GPS或北斗导航系统，频率准确度溯源于GPS系统或北斗导航系统；
3)当GPS系统或北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps信号和10MHz频率均有输出。
4)具备液晶和指示灯显示，可显示UTC时间和日期，卫星状态及锁定颗数、设备状态及频率准确度信息。

	四
	大屏展示系统（利旧现有大屏）

	1
	大屏展示系统
	套
	1
	定制软件系统。应急广播数据的展示与上屏显示，数据内容可视化，含液晶屏展示内容布局、UI设计等，提供多套模板选择，可任意组合和展示画面切换。

	2
	大屏展示主机
（含多屏显卡）
	台
	1
	英特尔酷睿i7-9700(8 核/12MB/8T/3.0GHz至4.8GHz/65W)/支持 Windows10/Linux/16GB DDR4 2666MHz 内存/2TB SATA硬盘/带键鼠/冶天 6联屏显卡7756PS，2GB显卡+HDMI线 

	五
	应急消息前置系统（县直部门前置平台）

	1
	县级应急信息接入前置系统
	套
	2
	1、用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
2、应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（1）支持地图展示所属接入区域。
（2）支持行政区域以树形展示。
（3）支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
（4）支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
（5）支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
（6）支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
（7）支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
3、应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
 4、应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
5、应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
（1）支持对所有的接入信息进行分页展示。
（2）支持通过事件类型进行查询。
（3）支持通过事件级别进行查询。
（4）支持通过起始时间、终止时间进行查询。
（5）支持对接入信息进行详情查看。
（6）支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。

	2
	工作站
	台
	2
	1、CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700；
2、内存容量：16GB；
3、显卡容量：2GB；
4、硬盘容量：2TB；
5、正版Windows 10操作系统；
6、显示器：液晶21.5英寸

	3
	硬件专用密码器
	个
	2
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	4
	交换机
	台
	2
	以太网交换机主机
支持24个10/100/1000BASE-T电口
支持2个1000BASE-X SFP端口

	六
	传输适配系统

	1
	调频RDS广播应急广播适配器
	套
	1
	（一）应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
2. 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
3. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
4. 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。
5. 实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》；
（二）基本功能要求
1. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
2. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
3. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
4. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，支持主流光模块及电模块配置；每个接口有效码率须不低于800Mbps，确保应急广播并发能力。

5．单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于128 个，确保应急广播并发能力，支持单播、组播功能。
6. 支持应急广播节目的接收和存储、解码。
7. 支持应急广播指令的接收和存储、分析。
8. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
9. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。
10.具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。。
11. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
12. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
13.支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。
14.支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。

15.★具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员，报警音量≥80分贝。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
16. 预留与中央平台（卫星通道）的对接接口，具备卫星信号接收能力。
（三）调频广播功能要求
1. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。
2. 具备双路应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口；
3.★两路基带RDS输出幅度可通过浏览器网页进行数字调节；（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
（四）安全加密功能要求
1.内置安全模块，支持签名验签功能；
（五）接口要求
1. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2. 具有4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
3. 具备1路串口，接口类型：RS232。
4. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
5. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
6.★具备2个RDS输出接口，接口类型：BNC。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
7.具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

8.具备4路DVB-S2解调输入接口，接口类型：4×RF（F型）；

9.具备1路ABS-S直播卫星节目的解调；接口类型：1×RF（F型）；DVB-CI接口：2个独立的EN 50221 CI插槽。
（六）性能要求
1. 工作电压范围：AC:100V～260V。
2. 千兆IP吞吐率：≥800Mbps。
3. RDS接口速率：1.1875kbps。
4. RDS输出频率：57kHz。
5. RDS输出幅度：0-3.3 Vpp，数字可调。

	2
	频道频率播出系统对接
	套
	1
	一、基本功能要求
1. 系统信息接收处理接口需符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》
2.应急消息接收：可接收解析适配应急广播调度控制平台推送的应急信息。
3.应急消息验证：对接收到的应急信息要进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性。
4.应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。
5.确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给调度控制平台。
6.信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。
7.含工作站一台，用于对系统进行各种应用操作。CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700/内存容量：8GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/显示器：液晶21.5英寸。
二、设备参数要求
1.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
3.支持应急广播节目的接收和存储、解码。
4.支持应急广播指令的接收和存储、分析。
5.插卡式云计算系统或刀片服务器；
6.整机支持不少于3个云计算节点；
7.单个云计算节点CPU能力：主频不低于1.8GHz，可扩展至3.2GHz；支持不低于4核8线程；具备不少于8MB的缓存。
8.单个云计算节点内存容量：不低于32G；
9.单个云计算节点硬盘容量：支持SSD硬盘，容量不小于64G，可扩展至1TB。
10.整机支持云计算节点板卡的热插拔；

11.整机支持云计算节点的1+1备份；

12.整机支持云计算节点板卡的1+1备份；

13.系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。

14.
具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。

15.
设备支持实时告警功能。

16.
设备可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；

17.
设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。

18. 具备声光报警功能，当收到省平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。

19. 通过操作主机，可查看适配设备管理界面，通过屏幕显示、音箱声音输出实时监测报警接入。

20. 设备支持查看设备最近的告警信息，告警信息必须带有时间信息，方便故障定位。

	3
	地面数字电视应急广播适配器系统
	套
	1
	（一）应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》。
2. 可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。
3. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；
4. 能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。
5. 实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》；

6.支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
（二）基本功能要求
1. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
2. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
3. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
4. 设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，支持主流光模块及电模块配置；每个接口有效码率须不低于800Mbps，确保应急广播并发能力。

6.单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于128 个，确保应急广播并发能力，支持单播、组播功能。
7. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
8. 系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备1+1热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。
9. 具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
10. 设备支持实时告警功能。
11. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
12. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
13.支持与地面数字电视发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。

14. 预留与中央平台（卫星通道）的对接接口，具备卫星信号接收能力。
（三）地面数字电视功能要求
1. 具备数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。

2.★支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
3. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能。
4. ★支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
5. 具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准；
6. 复用系统必须支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；
7. 具备三路ASI输入、两路ASI输出接口。
（四）加密功能要求
1. 具备1路USB接口，内置安全模块，支持签名验签功能。
2. 具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能；
（五）接口要求
1. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2. 具有4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
3. 具备1路串口，接口类型：RS232。
4. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
5. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
6. ★具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。（提供国家级检测机构检测报告证明，复印件并加盖投标人公章）
7. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

8.具备4路DVB-S2解调输入接口，接口类型：4×RF（F型）；

9.具备1路ABS-S直播卫星节目的解调；接口类型：1×RF（F型）；DVB-CI接口：2个独立的EN 50221 CI插槽。

（六）性能要求
1. 工作电压范围：AC:100V～260V。
2. 千兆IP吞吐率：≥800Mbps。
3. ASI接口码率：≥200Mbps。

	七
	安全体系

	1
	加密器
	套
	1
	(1) 接口：USB2.0；
(2) 支持国密SM系列算法；
(3) 具有密钥和证书管理功能；
(4) 支持信任列表和信任证书的更新；
(5) 具有签名、验签功能；
(6) 所有算法符合国家密码管理局相关规定；
(7) 采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	2
	防火墙
	台
	1
	配置为12个10/100/1000MBase-T端口；防火墙吞吐率：800Mbps；
最大并发连接数：150W；
支持IDP攻击防御功能，防病毒功能，IPSECVPN功能；
VPN最大并发连接数：100W，最大用户不少于1000。

	3
	入侵检测系统
	套
	1
	1U机箱，6个千兆电口，4个SFP插槽（不含接口模块），单电源；IDS吞吐1G；默认含1年攻击知识库升级许可，3年 网站知识库升级许可。性能：整机吞吐率： >2GbpsIDS吞吐率： >1Gbps
含整体二级等保测评费用

	4
	日志审计
	套
	1
	含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能，包含50个日志源授权。

	5
	防病毒软件
	套
	1
	100个Windows PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可。
防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。

	八
	机房配套及其他

	1
	工作站
	台
	1
	CPU型号：英特尔®酷睿™i7-9700/内存容量：16GB/显卡容量：2GB/硬盘容量：2TB/支持Windows 10/液晶显示屏、键鼠一套

	2
	UPS不间断电源
	台
	1
	（1）高频在线式、6kvA，电池 12V100AHx16，备用时间5小时以上；
（2）输入电压：单相两线+地线，220V±25% 
（3）输入频率：50Hz/60Hz±10% 
（4）效率因数：≥95% 
（5）输出电压：220V±0.5%
（6）输出频率稳定度：50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时) 
（7）动态瞬变范围输出 0~50%~100%时≤3%，恢复时间≤10ms 过载能力 110%≥300Min,150%≥60s 波形正弦波 整机效率≥91% 
（8）电池类型铅酸全密封免维护 
（9）充电时间完全充电后 8 小时充电至 90% 
（10）电池欠压、故障报警保护 
（11）LCD 显示屏显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度； LED 灯指示市电、逆变、旁路、电池、故障、过载状态。 （12）温度-10℃~50℃ 湿度0~93%（不结露）

	3
	播控台
	套
	1
	双联双工位，根据现场需求定制

	4
	机柜
	套
	1
	19英寸标准网络机柜，容量：42U；尺寸：600*1100*2200；
标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92 标准；兼容 ETSI 标准； 门及门锁：有；提供2组20口PDU，满配托盘及支架；材料及工艺：SPCC 优质冷扎钢板制作；防护等级：IP20。


（三）应急广播终端招标清单及参数要求
（1）淮北市杜集区应急广播终端招标清单及参数

一、设备清单

	1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	1
	应急广播分控系统
	6
	套
	

	2
	应急广播播控电脑
	6
	台
	

	3
	IP播出话筒
	6
	台
	

	4
	交换机
	6
	台
	

	5
	监听音箱
	6
	台
	

	6
	播控桌
	6
	台
	双联双工位

	7
	大屏显示系统
	6
	台
	

	8
	安装/调试/辅材
	6
	套
	

	2、大喇叭系统村/社区委前端

	1
	IP播出话筒
	56
	台
	

	2
	路由器
	56
	台
	

	3
	播控桌
	56
	台
	单联单工位

	4
	安装/调试/辅材
	56
	套
	

	3、行政村应急广播终端后备电源设备

	1
	UPS不间断电源
	56
	套
	行政村配备用电源

	4、应急广播接收终端

	1
	应急广播多模收扩机50W
	493
	台
	终端数量根据最终验收结算

	2
	高音喇叭
	986
	只
	终端数量根据最终验收结算

	3
	应急广播智能音柱
	200
	台
	终端数量根据最终验收结算

	4
	抱箍及支架
	693
	套
	终端数量根据最终验收结算

	5
	安装及辅材
	693
	套
	


二、技术参数要求

1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播分控系统
	功能要求：

1.登陆用户分级、分层权限管理；

2.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；

3.支持广播列表、GIS地图、广播模板、绿色通道、排期单、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播；

4.支持短信文本、文字文本输入，并转成语音输出；

5.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源，支持存储系统、广播下发通道的配置；

6.支持国密算法SM2、SM3。

7.语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

8.播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；
	6
	套

	2
	应急广播播控电脑
	最低配置不低于以下要求

1.处理器：英特尔酷睿i5处理器

2.内存：8G DDR 高频内存

3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘+128G固态硬盘

4.显卡：Intel核芯显卡

5.光驱：SATADVD

6.主板芯片组：intel  B150芯片组

7.接口：（4*USB3.0），

8.网卡：1000Mbps以太网卡

9.声卡：集成声卡

10.电源：255W电源

11.键盘：原装键盘

12.鼠标：光电鼠标

要求包含正版操作系统，满足实际性能要求
	6
	套

	3
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能；
20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	6
	台

	4
	交换机
	1.应用层级：二层

2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口

3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps

5.包转发率：6.6Mpps

6. 支持用户分级管理和口令保护
	6
	台

	5
	监听音箱
	1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能；

2.功放与音箱一体化,

3.硬件音频解码，音质达到CD级。

技术参数：

1.功率输出：10W；

2.待机功率：＜1W；

3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)；

4.信噪比：≥90dB（A计权）；

5.分离度(左右声道)：≥40dB；

6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。
	6
	台

	6
	播控桌
	1.二工位大小，尺寸1250*900*750mm  定制（长*宽*高）；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	6
	台

	7
	大屏显示系统
	1.分辨率3840x2160

2.显示尺寸55寸
3.HDMI接口数量2个，USB接口2个
4.接口类型有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB

5.USB支持MP4/AVI/MPG/RM
6.视频显示格式RMVB/MOV/MKV/MPEG

7.网络连接方式支持有线、无线
	6
	台

	8
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范要求施工）
	6
	套


2、大喇叭系统村/社区委前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	IP播出话筒
	1. 支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2. 具有音频采样及编码功能；

3. 支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4. 按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5. 支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6. 支持鹅颈式话筒输入；

7. 设备支持远程web参数配置

8. 具备资源主申请及释放请求功能；

9. 具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10. 具备系统参数备份及参数还原功能；

11. 液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12. 按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13. 具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14. 多级联播，可管可控；

15. 支持定时广播；

16. IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17. 支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18. 支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19. 具备面板锁定功能；
20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1. 两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2. 1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3. 音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4. 音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5. 1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6. 两路USB接口输入；

7. 支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8. 工作电压：DC12V（2.5A）；

9. 工作温度：-10～+55℃；

10. 存储温度：-20～+60℃；

11. 功耗：≤5W。
	56
	台

	2
	路由器
	1.支持4个10M/100M/1000M自适应RJ45端口

2.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

3.传输速率（Mbps）：10M/100M/1000Mbps

4.包转发率：6.6Mpps

5.支持用户分级管理和口令保护
	56
	台

	3
	播控桌
	1.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	56
	套

	4
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌等辅材。
	56
	套


3、行政村不间断电源

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	UPS不间断电源
	为应急广播系统村前端提供电源

1、电源主机：1台；

2、蓄电池额定电压12V，满足连续工作10小时以上；

3、机器采用CPU控制技术，具备自动开机，自动稳压功能，可选RJ45/11和USB接口，过载及短路保护，静音功能，具备防雷功能，自动充电。


	56
	套


4、应急广播接收终端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播多模收扩机
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈，满足IP66或IPX6防水防尘要求；

7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

★10.终端外壳采用铸铝箱体，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年，提供样品2台。

11、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

2. ★防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	493
	台

	2
	高音喇叭
	1、定阻高音号角；具备防水、防雷抗锈等功能，

2、额定功率：25W；

3、阻抗：16Ω；

4、声压灵敏度：≥108dB/M；

5、频率范围：200-7000Hz；

6、结构：音圈内置式防雨，外壳铝合金加厚材料喷漆；
	986
	只

	3
	应急广播智能音柱
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈，满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

10、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
★11、音柱外壳采用铸铝箱体；
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

★2.防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	200
	台

	4
	横担/抱箍
	材质要求：热镀锌或不锈钢。（材质按照省局施工技术规范要求）
	693
	套

	5
	安装/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范要求施工）
	693
	套


（2）淮北市烈山区应急广播终端招标清单及参数

一、设备清单
	1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	1
	应急广播分控系统
	7
	套
	

	2
	应急广播播控电脑
	7
	台
	

	3
	IP播出话筒
	7
	台
	

	4
	交换机
	7
	台
	

	5
	监听音箱
	7
	台
	

	6
	播控桌
	7
	台
	双联双工位

	7
	大屏显示系统
	7
	台
	

	8
	安装/调试/辅材
	7
	套
	

	2、大喇叭系统村/社区委前端

	1
	IP播出话筒
	61
	台
	

	2
	路由器
	61
	台
	

	3
	播控桌
	61
	台
	单联单工位

	4
	安装/调试/辅材
	61
	套
	

	3、个行政村应急广播终端后备电源设备

	1
	UPS不间断电源
	61
	套
	行政村配备用电源

	4、应急广播接收终端

	1
	应急广播多模收扩机50W
	400
	台
	终端数量根据最终验收结算

	2
	高音喇叭
	800
	只
	终端数量根据最终验收结算

	3
	应急广播智能音柱
	84
	台
	终端数量根据最终验收结算

	4
	抱箍及支架
	484
	套
	终端数量根据最终验收结算

	5
	安装及辅材
	484
	套
	


二、技术参数要求：
1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播分控系统
	功能要求：

1.登陆用户分级、分层权限管理；

2.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；

3.支持广播列表、GIS地图、广播模板、绿色通道、排期单、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播；

4.支持短信文本、文字文本输入，并转成语音输出；

5.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源，支持存储系统、广播下发通道的配置；

6.支持国密算法SM2、SM3。

7.语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

8.播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；
	7
	套

	2
	应急广播播控电脑
	最低配置不低于以下要求

1.处理器：英特尔酷睿i5处理器

2.内存：8G DDR 高频内存

3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘+128G固态硬盘

4.显卡：Intel核芯显卡

5.光驱：SATADVD

6.主板芯片组：intel  B150芯片组

7.接口：（4*USB3.0），

8.网卡：1000Mbps以太网卡

9.声卡：集成声卡

10.电源：255W电源

11.键盘：原装键盘

12.鼠标：光电鼠标

要求包含正版操作系统，满足实际性能要求
	7
	套

	3
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	7
	台

	4
	交换机
	1.应用层级：二层

2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口

3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps

5.包转发率：6.6Mpps

6. 支持用户分级管理和口令保护
	7
	台

	5
	监听音箱
	1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能；

2.功放与音箱一体化,

3.硬件音频解码，音质达到CD级。

技术参数：

1.功率输出：10W；

2.待机功率：＜1W；

3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)；

4.信噪比：≥90dB（A计权）；

5.分离度(左右声道)：≥40dB；

6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。
	7
	台

	6
	播控桌
	1.二工位大小，尺寸1250*900*750mm  定制（长*宽*高）；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	7
	台

	7
	大屏显示系统
	1.分辨率3840x2160

2.显示尺寸55寸
3.HDMI接口数量2个，USB接口2个
4.接口类型有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB

5.USB支持MP4/AVI/MPG/RM
6.视频显示格式RMVB/MOV/MKV/MPEG

7.网络连接方式支持有线、无线
	7
	台

	8
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范要求施工）
	7
	套


2、大喇叭系统村/社区委前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3。支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5. 支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	61
	台

	2
	路由器
	1.支持4个10M/100M/1000M自适应RJ45端口

2.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

3.传输速率（Mbps）：10M/100M/1000Mbps

4.包转发率：6.6Mpps

5.支持用户分级管理和口令保护
	61
	台

	3
	播控桌
	1.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	61
	套

	4
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范要求施工）
	61
	套


3、行政村不间断电源

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	UPS不间断电源
	为应急广播系统村前端提供电源

1、电源主机：1台；

2、蓄电池额定电压12V，满足连续工作10小时以上；

3、机器采用CPU控制技术，具备自动开机，自动稳压功能，可选RJ45/11和USB接口，过载及短路保护，静音功能，具备防雷功能，自动充电。
	61
	套


4、应急广播接收终端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播多模收扩机
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

★10.终端外壳采用铸铝箱体，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年，提供样品2台。

11、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

2. ★防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	400
	台

	2
	高音喇叭
	1、定阻高音号角；具备防水、防雷抗锈等功能，

2、额定功率：25W；

3、阻抗：16Ω；

4、声压灵敏度：≥108dB/M；

5、频率范围：200-7000Hz；

6、结构：音圈内置式防雨，外壳铝合金加厚材料喷漆；
	800
	只

	3
	应急广播智能音柱
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

10、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
★11、音柱外壳采用铸铝箱体；
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

★2.防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	84
	台

	4
	横担/抱箍
	材质要求：热镀锌或不锈钢。（材质按照省局施工技术规范要求）
	484
	套

	5
	安装/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	484
	套


（3）淮北市相山区应急广播终端招标清单及参数

一、设备清单
	1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	1
	应急广播分控系统
	10
	套
	

	2
	应急广播播控电脑
	10
	台
	

	3
	IP播出话筒
	10
	台
	

	4
	交换机
	10
	台
	

	5
	监听音箱
	10
	台
	

	6
	播控桌
	10
	台
	双联双工位

	7
	大屏显示系统
	10
	台
	

	8
	安装/调试/辅材
	10
	套
	

	2、大喇叭系统村/社区委前端

	1
	IP播出话筒
	88
	台
	

	2
	路由器
	88
	台
	

	3
	播控桌
	88
	台
	单联单工位

	4
	安装/调试/辅材
	88
	套
	

	3、个行政村应急广播终端后备电源设备

	1
	UPS不间断电源
	88
	套
	行政村配备用电源

	4、应急广播接收终端

	1
	应急广播多模收扩机50W
	499
	台
	终端数量根据最终验收结算

	2
	高音喇叭
	998
	只
	终端数量根据最终验收结算

	3
	应急广播智能音柱
	500
	台
	终端数量根据最终验收结算

	4
	抱箍及支架
	999
	套
	终端数量根据最终验收结算

	5
	安装及辅材
	999
	套
	终端数量根据最终验收结算


二、技术参数要求：
1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播分控系统
	功能要求：

1.登陆用户分级、分层权限管理；

2.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；

3.支持广播列表、GIS地图、广播模板、绿色通道、排期单、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播；

4.支持短信文本、文字文本输入，并转成语音输出；

5.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源，支持存储系统、广播下发通道的配置；

6.支持国密算法SM2、SM3。

7.语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

8.播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；
	10
	套

	2
	应急广播播控电脑
	最低配置不低于以下要求

1.处理器：英特尔酷睿i5处理器

2.内存：8G DDR 高频内存

3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘+128G固态硬盘

4.显卡：Intel核芯显卡

5.光驱：SATADVD

6.主板芯片组：intel  B150芯片组

7.接口：（4*USB3.0），

8.网卡：1000Mbps以太网卡

9.声卡：集成声卡

10.电源：255W电源

11.键盘：原装键盘

12.鼠标：光电鼠标

要求包含正版操作系统，满足实际性能要求
	10
	套

	3
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	10
	台

	4
	交换机
	1.应用层级：二层

2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口

3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps

5.包转发率：6.6Mpps

6. 支持用户分级管理和口令保护
	10
	台

	5
	监听音箱
	1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能；

2.功放与音箱一体化,

3.硬件音频解码，音质达到CD级。

技术参数：

1.功率输出：10W；

2.待机功率：＜1W；

3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)；

4.信噪比：≥90dB（A计权）；

5.分离度(左右声道)：≥40dB；

6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。
	10
	台

	6
	播控桌
	1.二工位大小，尺寸1250*900*750mm  定制（长*宽*高）；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	10
	台

	7
	大屏显示系统
	1.分辨率3840x2160

2.显示尺寸55寸
3.HDMI接口数量2个，USB接口2个
4.接口类型有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB

5.USB支持MP4/AVI/MPG/RM
6.视频显示格式RMVB/MOV/MKV/MPEG

7.网络连接方式支持有线、无线
	10
	台

	8
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	10
	套


2、大喇叭系统村/社区委前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	88
	台

	2
	路由器
	1.支持4个10M/100M/1000M自适应RJ45端口

2.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

3.传输速率（Mbps）：10M/100M/1000Mbps

4.包转发率：6.6Mpps

5.支持用户分级管理和口令保护
	88
	台

	3
	播控桌
	1.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	88
	套

	4
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	88
	套


3、行政村不间断电源

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	UPS不间断电源
	为应急广播系统村前端提供电源

1、电源主机：1台；

2、蓄电池额定电压12V，满足10小时连续备电；

3、机器采用CPU控制技术，具备自动开机，自动稳压功能，可选RJ45/11和USB接口，过载及短路保护，静音功能，具备防雷功能，自动充电。
	88
	套


4、应急广播接收终端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播多模收扩机
	1.多模接收(DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；满足IP66或IPX6防水防尘要求；

7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

★10.终端外壳采用铸铝箱体，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年，提供样品2台。

11、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

2.防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	499
	台

	2
	高音喇叭
	1、定阻高音号角；具备防水、防雷抗锈等功能，

2、额定功率：25W；

3、阻抗：16Ω；

4、声压灵敏度：≥108dB/M；

5、频率范围：200-7000Hz；

6、结构：音圈内置式防雨，外壳铝合金加厚材料喷漆；
	998
	只

	3
	应急广播智能音柱
	1.多模接收(DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈，满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

10、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
★11、音柱外壳采用铸铝箱体；
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

★2.防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	500
	台

	4
	横担/抱箍
	材质要求：热镀锌或不锈钢。（材质按照省局施工技术规范要求）
	999
	套

	5
	安装/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	999
	套


（4）淮北市濉溪县应急广播终端招标清单及参数

一、设备清单
	1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	1
	应急广播分控系统
	13
	套
	

	2
	应急广播播控电脑
	13
	台
	

	3
	IP播出话筒
	13
	台
	

	4
	交换机
	13
	台
	

	5
	监听音箱
	13
	台
	

	6
	播控桌
	13
	台
	双联双工位

	7
	大屏显示系统
	13
	台
	

	8
	安装/调试/辅材
	13
	套
	

	2、大喇叭系统村/社区委前端

	1
	IP播出话筒
	239
	台
	

	2
	路由器
	239
	台
	

	3
	播控桌
	239
	台
	单联单工位

	4
	安装/调试/辅材
	239
	套
	

	3、个行政村应急广播终端后备电源设备

	1
	UPS不间断电源
	239
	套
	行政村配备用电源

	4、应急广播接收终端

	1
	应急广播多模收扩机50W
	2524
	台
	终端数量根据最终验收结算

	2
	高音喇叭
	5048
	只
	终端数量根据最终验收结算

	3
	应急广播智能音柱
	300
	台
	终端数量根据最终验收结算

	4
	抱箍及支架
	2824
	套
	终端数量根据最终验收结算

	5
	安装及辅材
	2824
	套
	终端数量根据最终验收结算


二、技术参数要求：
1、大喇叭系统乡镇/街道前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播分控系统
	功能要求：

1.登陆用户分级、分层权限管理；

2.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；

3.支持广播列表、GIS地图、广播模板、绿色通道、排期单、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播；

4.支持短信文本、文字文本输入，并转成语音输出；

5.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源，支持存储系统、广播下发通道的配置；

6.支持国密算法SM2、SM3。

7.语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

8.播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；
	13
	套

	2
	应急广播播控电脑
	最低配置不低于以下要求

1.处理器：英特尔酷睿i5处理器

2.内存：8G DDR 高频内存

3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘+128G固态硬盘

4.显卡：Intel核芯显卡

5.光驱：SATADVD

6.主板芯片组：intel  B150芯片组

7.接口：（4*USB3.0），

8.网卡：1000Mbps以太网卡

9.声卡：集成声卡

10.电源：255W电源

11.键盘：原装键盘

12.鼠标：光电鼠标

要求包含正版操作系统，满足实际性能要求
	13
	套

	3
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	13
	台

	4
	交换机
	1.应用层级：二层

2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口

3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps

5.包转发率：6.6Mpps

6. 支持用户分级管理和口令保护
	13
	台

	5
	监听音箱
	1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能；

2.功放与音箱一体化,

3.硬件音频解码，音质达到CD级。

技术参数：

1.功率输出：10W；

2.待机功率：＜1W；

3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)；

4.信噪比：≥90dB（A计权）；

5.分离度(左右声道)：≥40dB；

6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。
	13
	台

	6
	播控桌
	1.二工位大小，尺寸1250*900*750mm  定制（长*宽*高）；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	13
	台

	7
	大屏显示系统
	1.分辨率3840x2160

2.显示尺寸55寸
3.HDMI接口数量2个，USB接口2个
4.接口类型有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB

5.USB支持MP4/AVI/MPG/RM
6.视频显示格式RMVB/MOV/MKV/MPEG

7.网络连接方式支持有线、无线
	13
	台

	8
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	13
	套


2、大喇叭系统村/社区委前端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	IP播出话筒
	1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；

2.具有音频采样及编码功能；

3.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控；

4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板；

5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议；

6.支持鹅颈式话筒输入；

7.设备支持远程web参数配置

8.具备资源主申请及释放请求功能；

9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调；

10.具备系统参数备份及参数还原功能；

11.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）；

12.按键配合液晶显示完成参数设置功能；

13.具备远程终端控制及逻辑寻址功能；

14.多级联播，可管可控；

15.支持定时广播；

16.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）；

17.支持远程网管功能标准SNMP（V1.0/V2.0）；

18.支持按键&液晶操作，网络管理web网管；

19.具备面板锁定功能。

20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
技术指标：

1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）；

2.1路话筒输入：输入电平≥10mV；

3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)；

4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)；

5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流；

6.两路USB接口输入；

7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出；

8.工作电压：DC12V（2.5A）；

9.工作温度：-10～+55℃；

10.存储温度：-20～+60℃；

11.功耗：≤5W。
	239
	台

	2
	路由器
	1.支持4个10M/100M/1000M自适应RJ45端口

2.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz

3.传输速率（Mbps）：10M/100M/1000Mbps

4.包转发率：6.6Mpps

5.支持用户分级管理和口令保护
	239
	台

	3
	播控桌
	1.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)；

2.采用优质冷轧钢板材质；

3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理；

4下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。
	239
	套

	4
	安装/调试/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	239
	套


3、行政村不间断电源

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	UPS不间断电源
	为应急广播系统村前端提供电源

1、电源主机：1台；

2、蓄电池额定电压12V，满足连续工作10小时以上；

3、机器采用CPU控制技术，具备自动开机，自动稳压功能，可选RJ45/11和USB接口，过载及短路保护，静音功能，具备防雷功能，自动充电。
	239
	套


4、应急广播接收终端

	序号
	设备名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	应急广播多模收扩机
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

★10.终端外壳采用铸铝箱体，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年，提供样品2台。

11、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
20.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

2. ★防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	2524
	台

	2
	高音喇叭
	1、定阻高音号角；具备防水、防雷抗锈等功能，

2、额定功率：25W；

3、阻抗：16Ω；

4、声压灵敏度：≥108dB/M；

5、频率范围：200-7000Hz；

6、结构：音圈内置式防雨，外壳铝合金加厚材料喷漆；
	5048
	只

	3
	应急广播智能音柱
	1.多模接收(DVB-C+DTMB+IP+FM-RDS+4G全网通)，支持硬件5G升级，支持软件在线升级；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。

2.采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；

3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。

4.支持远程/在线升级；

5.具有过热、过压及过载保护功能；

6.抗感应雷击（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；满足IP66或IPX6防水防尘要求；
7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；

8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；

9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。

10、IP 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 TS 流发布通道系统响应时间流发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒、 RDS 发布通道系统响应时间均值＜ 10 秒
★11、音柱外壳采用铸铝箱体；
12.设备具备CCC认证，提供证书或检测报告复印件。
性能参数：

1.电压范围：AC 220V（±20%）/50Hz；

★2.防雷等级：≥6000V

3.输出功率：室外收扩机50W/8Ω定阻输出；

4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

5.失真：≤0.1%；

6.信噪比：≥80dB；

7.采样率：8K～48KHz；

8.音频格式：MP3，ADPCM；

9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

10.频率响应：40Hz～20KHz；

11.工作温度：-20℃～+60℃。
	300
	台

	4
	横担/抱箍
	材质要求：热镀锌或不锈钢。（材质按照省局施工技术规范要求）
	2824
	套

	5
	安装/辅材
	含网线、水晶头、插板、托架、螺钉、扎先、标签纸、警示牌、可靠地安全接地等辅材。（按照省局施工规范技术施工）
	2824
	套


（四）运行网络、维护费用
（1）运行网络、维护网络需求
根据项目实际情况和网络安全要求，按照高性能、高可靠、等保二级安全需求建立省--市--县--乡镇（街道）--社区（行政村）五级应急保障业务专网。纵向：省级应急广播平台与淮北市级应急广播平台通过1条长途专线电路进行连接；市级应急广播平台与3区1县平台通过4条专线电路专线进行连接；3区1县平台通过专线电路连接到乡镇（街道），乡镇（街道）通过专线电路连接到社区（行政村）。横向：淮北市级应急广播平台通过专线电路连接到应急局、气象局、704台、有线台等；3区1县平台通过专线电路连接到相应的部门。大喇叭终端4G信号通过互联网上传到3区1县应急广播平台。
（2）运行网络、维护费用：
1、应急广播项目运行费用包括市县区级平台电路专线组网、乡镇（街道办）电路专线组网、行政村（社区）电路专线组网、自然村（小区）终端4G流量卡、终端市电。市县区分别承担本辖区内的产生费用。
2、应急广播终端维保费由县区分别承担本辖区内的产生费用。
	序号
	名称
	产品描述
	单位
	数量

	1
	4G物联网卡
	每年不低于40G流量
	张
	约4500（根据最终验收实际数量为准）

	2
	应急广播接收终端电费
	行政村（社区）、自然村（小区）终端电费
	度
	约4520（根据最终验收实际数量为准）

	3
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）
	省级平台机房

	条
	1

	
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）

	安广网络公司
	条
	1

	
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）
	704台（光缆≥6芯）
	条
	1

	
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）
	县区级平台机房

	条
	4

	
	互联网专线
	县级平台机房300M以上;
区级平台机房100M以上

	条
	4

	
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）

	乡镇平台机房

	条
	36（根据最终验收实际数量为准）

	
	电路专线组网费用（含1年网络运行维护）
	行政村平台机房

	条
	444（根据最终验收实际数量为准）

	4
	1年设备运行维护费用

	


三、技术需求书

（一）项目建设背景

应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分，是广播电视新的重要业务形态。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调，要推动公共文化服务标准化、均等化，坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。党中央、国务院高度重视，把应急广播体系建设列入国民经济和社会发展“十三五”发展规划、国家“十三五”推进基本公共服务均等化规划的重大项目，作为一项基本公共服务加以保障。国家广电总局于2018年10月25日在重庆召开了全国基层应急广播工作推进会，中宣部副部长，总局局长、党组书记聂辰席发表重要讲话，要求加快推进基层应急广播体系建设各项工作。省委省政府高度重视应急广播工作，《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《安徽省突发事件应急体系建设“十三五”规划》均提出推进应急广播建设，《安徽省“十三五”推进基本公共服务均等化规划》也将应急广播体系建设列入“十三五”安徽省公共文化体育服务重点项目。

（二）项目建设目标

按照“统一规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”总体规划原则，淮北市应急广播平台采取“一个系统、多级接入、多种通道、全面覆盖”的思路，充分利用淮北市现有的广播电视基础设施和多种传播覆盖方式，建设淮北市应急广播平台，对接省级应急广播平台和市应急信息发布部门，通过IP网络、调频广播、地面数字电视、有线数字电视和应急广播大喇叭系统及4G\5G等多种方式进行应急信息的综合播发，实现应急信息分类型、分级别、分区域、分人群的有效传播，有效补充完善市级应急信息发布手段，提高市级应对各类突发事件的应急信息发布能力，满足淮北市各级应急部门的应急发布需求。

（三）建设依据和标准规范

编制淮北市应急广播系统技术方案时主要参照以下标准、规划：

1、《中华人民共和国突发事件应对法》；

2、《国家国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3、《国家基本公共服务体系“十三五”规划》；

4、《“十二五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划》；

5、《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》（国办秘函〔2015〕32号）；

6、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建公共文化服务体系建设的通知》（中办〔2015〕2号）；

7、国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）；

8、《安徽省人民政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的实施意见》（皖政办〔2019〕26号）；

9、《应急广播系统总体技术规范GD/J079-2018》；

10、《应急广播平台工程建设技术标准（GY/T5093-2020）》
11、《应急广播系统资源分类及编码规范GD/J080-2018》；

12、《应急广播安全保护技术规范数字签名GD/J081-2018》；

13、《应急广播消息格式规范GD/J082-2018》；

14、《应急广播平台接口规范GD/J083-2018》；

15、《模拟调频应急广播技术规范GD/J085-2018》；

16、《有线数字电视应急广播技术规范GD/J086-2018》；

17、《地面数字电视应急广播技术规范GD/J087-2018》；

18、《应急广播大喇叭系统技术规范GD/J089-2018》；

19、《安徽省突发事件应急预案管理办法》；

20、《安徽省应急广播体系建设总体规划》；

21、《安徽省应急广播系统技术方案》；

22、《安徽省突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》。

（4） 技术方案

1、系统要求

淮北市应急广播系统通过建立市、县（市、区）二级平台，主要依托广播电视传输覆盖网络，满足中央、省、市、县多级应急广播消息的发布需求，通过部署在不同区域的接收终端，在应对突发公共事件时播发应急广播信息或直接切播应急语音，整个系统总体要求主要包括以下方面：

（1）应急部门信息播发：能够接收本地应急部门发布的应急信息，根据发布要求制作成应急文字、音频和视频等在系统中进行播发，按照应急部门的覆盖要求面向指定的地区及时传送应急信息。

（2）响应国家应急广播系统指令：能够与国家、省应急广播平台实现对接和联动，能够按照应急广播系统发出的控制指令，面向指定的地区播发应急广播信息，满足应急信息统一发布的要求。

（3）本地应急语音切播：在紧急情况下，本地行政负责人在经过系统授权认证后，可以通过电话讲话、短信语音合成或话筒喊话等方式直接向本辖区群众传送紧急通知语音。

（4）优先级控制：系统应具备播发优先级的控制机制，应急广播的级别高于日常广播，在多级系统同时播发时，综合考虑行政层级和突发事件类型等级等因素，按照合理的播发排序策略实现日常广播和应急广播的有序播发。

（5）分区控制：具备分区分片的可寻址播发控制功能，按照统一的编码规范为接收终端配置地址码，能够按照日常广播和应急广播的区域覆盖要求，控制指定区域的接收终端开关机播发指定内容,并具备播发日志自动记录功能。

（6）信息可靠传输：系统传输网络能够满足日常节目、应急节目、切播语音和控制指令等信息数据的可靠稳定传输，传输网络的通道选择和技术选型应充分考虑利用本地广播电视传输覆盖网既有资源和发展规划。

（7）安全播发：系统应具备完备的安全防护措施，通过控制操作权限，设置黑白名单，应用认证加密、数字签名等信息安全技术，提高系统的抗干扰、防盗播、防错播能力，有效屏蔽非法信号的插播和侵入，确保系统安全播发。同时，系统应具备发布操作日志记录功能，可对历史发布操作进行追溯。

（8）可管可控：具备对全网设备运行状态、应急广播播发全流程及播发效果的监测监管。

（9）系统容灾：系统设计考虑具备较高的防灾抗毁能力，确保系统平台、传输网络和接收终端在应对突发事件时能够稳定运行。具备条件的地区应建立备份传输通道，同时在上级传输网络中断或设备故障时不影响本级和下级日常广播和应急广播播发功能。系统应考虑多种信息传输通道互为备份，在通道完好时采用逐级转发方式进行信息发布，在常用通道受损中断时，应能通过备份通道实现应急信息的跨级接入至系统的末级平台或终端。终端具备响应本地及远程控制指令的能力，特殊地区终端还应具备抵御当地多种恶劣环境条件的能力，具备冗余电力供应能力。

（10）应急演练：系统应具备应急演练功能，通过设置系统应急演练模式，发送应急演练指令，对全系统链路和各环节设备进行功能性、稳定性和可靠性测试，确保系统工作正常，发送效果完整准确。

2、系统总体架构要求

（1）总体架构

淮北市应急广播系统需包括管理平台、应急广播传输覆盖网和接收终端三部分，接入国家、省应急广播系统指令与淮北市预警信息发布部门的应急广播发布需求，执行在淮北市内的应急信息广播。

[image: image1.emf]政府预警信息发布部门 上级应急广播平台

制作播发系统 调度控制系统

市/县二级应急广播管理平台

传输覆盖系统

传输覆盖分系统

应急广播有线

分系统

应急广播无线

分系统

频率频道播出

系统

应急广播新媒

体系统

机动应急广播

系统

应急广播大喇

叭系统

地面数字电视

传输覆盖网

有线数字电视 地面数字电视 调频广播 公众网

接收终端

电视机 收音机 IPTV终端

应急智能

终端

城区公共

广播

户外大屏

大喇叭终

端

个人移动

终端

车载系统

效果监测

评估系统

安

全

体

系

淮

北

市

应

急

广

播

系

统


图2-1 总体架构图

（1）管理平台要求。应急广播管理平台要求调度控制系统、制作播发系统两部分,负责对所在辖区的应急广播系统的统一调度指挥和管理，其中，调度控制系统为应急广播平台的核心系统。应急广播管理平台按照行政级别划分成市级平台和县级平台，分别部署在市、县（区）各级行政区域相应的应急广播管理单位内。各级应急广播平台具备应急预警信息发布需求接入、应急节目制作播发、辖区内应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、发布资源调度、值守监看、应急广播信息分发传输等主要功能。

（2）传输覆盖系统要求。传输覆盖系统要求包括传输覆盖分系统和应急广播传输覆盖网。传输覆盖分系统包括频率频道播出系统、应急广播有线分系统、应急广播无线分系统、新媒体应急广播系统、机动应急广播系统、应急广播大喇叭系统组成；应急广播传输覆盖网主要包括应急广播传输信号传输网、信号覆盖网和数据回传网。信号传输网承担应急广播节目及控制指令在管理平台至传输发射台站间传输；信号覆盖网承担台站与个人、家庭和公众终端之间的传输；数据回传网实现关键系统设备及终端的数据回传。

（3）接收终端要求。部署及应用两大类终端，一类是公共接收终端，部署在公共场所，具备应急广播消息接收和响应能力的设备，包括覆盖农村地区的应急广播大喇叭接收终端，覆盖城市地区的应急智能终端、户外大屏、城区公共广播等，实现在人群密集区（如城市社区、广场、商场、校园、医院等）面向社会公众全时段、全方位、全天候地应急广播；一类是个人终端：包括个人移动终端、收音机、电视机、IPTV终端、车载系统等，实现面向个人及家庭用户播发应急广播信息。

市级应急广播平台能与国家、省应急广播平台进行业务对接和系统联动，实现国家、省、市、县（市、区）四级应急信息发布。市、县（区）级应急广播平台实现与本级应急信息发布部门对接，接受应急信息发布需求，分别调度市、县（区）应急广播传输覆盖资源进行发布。

（2）应急广播消息下发流程


[image: image2.emf]应急广播

大喇叭

县级前端

应急广播

大喇叭

乡级前端

应急广播

大喇叭

村级前端

有线/地面/调

频/IP

本级发布需求

本级发布需求 本级发布需求

有线/地面/调

频/IP

应急广播传输覆盖网（调频广播、移动多媒体广播电视、地面数字电视）

收扩机

音柱

高音喇叭

区级应急广播平台

大喇叭

管控

淮北市应急广播平台

制作

播发

调度

控制


图2-2 应急广播消息下发流程

应急广播大喇叭系统受应急广播平台控制和调度，负责将应急广播平台发送的应急广播消息经各级前端转换、适配封装和调制后，通过有线/地面/调频/IP等通道将应急广播传输覆盖指令发送到各类大喇叭终端，激活终端播出应急广播节目。县/乡/村前端应可通过话筒等方式接入本地发布需求，乡/村前端应具备应急广播传输覆盖网无线通道的应急广播消息接入和响应能力。

（3）应急广播消息传输模式要求

A、IP下发

应急广播大喇叭系统可采用有线双向IP、3G、4G等网络进行指令和节目的传输。

节目与指令采用IP数据包封装，可以采用单播、组播等方式实现多路广播节目与指令的并行传送，县/乡/村前端可独立对终端发布节目与指令。


[image: image3.emf]县（区）级

前端

乡镇前端 村级前端

大喇叭终端

IP

网络

节目

+

指令 节目

+

指令

节目

+

指令

县

/

乡

/

村节目

+

指令

市级平台

节目

+

指令


图2-3 IP网络传输系统数据传输示意图

B、调频广播下发

应急广播平台将应急广播消息发送至应急广播适配器，可采用如下方式进行应急广播播发：

 a) 在无线调频发射台中，应急广播适配器根据应急广播消息的要求，输出应急广播节目信号到音频切换器，同时发出指令控制音频切换器输出应急广播节目信号至调频发射机播出；

b)在无线调频发射台中，经应急广播适配器处理形成应急广播节目信号、指令，将指令发送至RDS编码控制器生成应急广播RDS数据包，然后封装成RDS数据帧并进行基带编码和副载波调制，由调频发射机与应急广播节目信号一起进行无线发射。


[image: image4.emf]无线调频

公共终端

应急广播平台

带副载波接口的

调频广播发射机

广播发射台站

RDS

编码控制器

数据处理 封装编码调制

应

急

广

播

适

配

器

音

频

切

换

器

原有

节目源

个人终端

应急广播终端

调频广播发射机

广播发射台站

应

急

广

播

适

配

器

音

频

切

换

器

原有

节目源


图2-4 应急广播无线调频广播下发流程

（4）终端接入网络要求

采用IP网络接入方式，利用IP网络进行终端的分组或一对一接入，终端应当遵循总局标准规范要求。


[image: image5.emf]广播终端

1

广播终端

2

广播终端

n

…

 

…

 

IP

网络

村前端

信号


图2-5 终端接入网络

（5）应急广播系统性能要求及预期效果

系统建成后，应满足如下总体性能指标：

	参数
	取值

	I级应急信息的应急广播平台自动播发响应时长
	＜5秒

	I级以下应急信息的应急广播平台自动播发响应时长
	＜20秒

	应急信息并发处理量
	≥20条

	并发播出能力
	≥2路

	数据备份(平台系统数据库）时间间隔
	≤3天

	数据备份(平台系统数据库）存储时长
	≥12个月

	备用电源支持系统工作时长
	≥10小时

	a根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，预警级别划分为I、II、III、IV四个等级。

b播发时长是指县级应急广播平台完整接收应急信息后，到向传输覆盖网发出应急广播消息的完成。


（1）全系统故障响应时间<20秒。即应急广播平台在20秒内获取系统设备重大故障，并在平台运行维护系统界面上显示。

（2）应急发布时间<20秒。即在紧急情况下，应急广播平台从接收到省应急管理部门的信息内容和发布需求起，在全流程全自动控制情况下，20秒内通过调频发射机、有线数字电视、地面数字电视和县级应急广播系统进行播出。

（3）并发发布能力≥2。即市级应急广播平台可以同时发布两路不同内容的应急广播消息。

（4）应急音频节目处理能力。按照日均5条、日峰值20条应急音频节目处理能力进行规划，每条音频节目按照128kbps码率计，音频格式按MP3、AAC、MEPG-1 layer2至少三种计平均时长5分钟。

3、市应急广播管理平台要求

（1）平台架构要求

市级应急广播平台核心要求包括制作播发、调度控制。对外接入上级应急广播平台的应急广播消息和政府预警信息发布部门的应急信息，通过制作播发系统完成应急消息的制作，经由调度控制系统根据应急消息发布需求并结合应急资源状况，生成调度控制指令，通过应急广播传输覆盖网络和下级应急广播平台发布应急消息。

[image: image6.emf]调度控制 生成发布

系统监测

淮北市级应急广播平台架构

调度控制系统

制作播发系统

信

息

接

入

制

作

处

理

播

发

电台

电视台

传

输

覆

盖

网

下级应急广播平台

政府

预警

信息

发布

部门

上级

应急

广播

平台

应急广播

消息

应急信息

资源管理 效果评估

基础服务系统

数据交换 运行管理 安全认证

互动指挥系统 应急演练指挥系统

监管考核系统


图3-2市级应急广播管理平台基本架构

平台建设符合《应急广播系统总体技术规范GD/J079-2018》、《应急广播系统资源分类及编码规范GD/J080-2018》、《应急广播安全保护技术规范数字签名GD/J081-2018》、《应急广播消息格式规范GD/J082-2018》、《应急广播平台接口规范GD/J083-2018》要求。

（2）功能要求

根据市级应急广播平台的建设需求，市级应急广播平台要求制作播发、调度控制以及基础服务系统组成。制作播发子系统主要包括信息接入、信息处理、信息制作、播发确认和信息传输等部分；调度控制子系统包括资源管理、调度控制、生成发布、系统监测和效果评估等部分；基础服务系统包括运行管理、安全认证和数据交换等方面的功能需求。

市级应急广播平台总体上要求划分为四个层次：

IT集成设施层：主要包括路由器、交换机、防火墙、IPS等网络交换和安全设备，服务器、存储、数据备份设备及相应的操作系统软件、第三方软件等，提供应急广播平台运行的基础设施环境。

应用支撑层：主要包括数据库软件、交易中间件等第三方应用软件运行环境，应用支撑层为上层应用的业务组件提供运行支撑，业务逻辑由交易及业务相关的组件完成。

业务逻辑层：主要包括应急广播平台的各应用系统软件及核心服务系统（以下简称核心服务系统）的有关组件，他们负责实现应急广播平台整体的业务逻辑。其中基础服务组件总体上是相对稳定的，可以抽象出运行管理、安全认证和数据交换服务系统。

展现层：展现层负责通过各种渠道与应急广播管理平台或使用人员进行交互，主要包括管理终端、监测大屏以及接入外部系统的接口设备等。他们负责提供交互界面，完成应急广播平台的各项业务功能。

（3）市级应急广播调度控制平台要求

应急广播调度控制平台要求包括应急广播互动指挥系统、制作播发系统、调度控制系统、应急演练指挥系统、应急广播监管考核管理系统以及基础服务系统六大部分。

A 、应急广播互动指挥系统要求

应急广播互动指挥系统是通过应急互动指挥大屏，将应急广播消息的接入、调度进度、覆盖情况、资源状态、无人机回传的现场画面集中进行展现，使应急指挥人员能及时了解应急消息的下发及覆盖情况，了解受灾现场画面，为应急指挥提供可靠有力的保障。需含有包括聚合展示、语音视频交互、数据接入三个子系统。

[image: image7.png]



应急指挥系统结构图

a、聚合展示子系统

聚合展示子系统的主要功能是将关键信息聚合展示在大屏上，方便快速了解全局信息，方便领导快速做出决策。

系统主要将数据接入子系统接收的数据通过GIS地图、饼图、柱状图、列标等直观的形式展示给指挥人员，让指挥人员能够方便快捷的获取应急消息的调度状况，消息的覆盖情况，对应急指挥做出及时准确的判断。

b、语音视频交互子系统

语音视频交互子系统一方面将指挥室的画面和声音传递到机动应急广播系统，通过车载视频终端展示给现场救灾指挥人员，另一方面通过应急互动指挥大屏展示无人机采集的受灾现场的画面，通过扬声设备播发受灾现场的声音及现场指挥人员的声音。

c、数据接入子系统

数据接入子系统，负责接收应急广播平台推送的应急消息、调度流程数据、资源覆盖数据，是聚合展示子系统的关键基础。

B、制作播发系统要求

制作播发系统根据实际需要将音频格式转换或文字转语音，将预警信息快速处理，制作成相应的音视频节目和多媒体信息等应急广播信息，并将其传输到同级调度控制系统或下级平台进行播出。制作播发系统同时具备日常节目及政务政策宣传信息的接收与采集制作功能。制作播发系统由信息接入子系统、信息处理子系统、信息制作子系统、审核播发子系统组成。

[image: image8.png]FREAN W EE4E W =551 Il S ER

e %@ﬁﬁ‘ i w%&‘
Cmwmm | REEE L e

Cwews L MEEE s

s | mwem





制作系统播发结构图

a、信息接入子系统

信息接入子系统负责应急信息的综合接入，对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，接收应急信息数据，进行格式和完整性校验，实现对信息的解析和存储，并将播发结果反馈给应急信息来源单位。信息来源单位包括省、市、县等各应急平台以及辖区各应急部门。信息接入子系统要求包括应急信息接收、播发结果反馈、接入节点管理、本级日常应急广播播出等功能。

信息接收：能接收省、市级应急广播平台发送的应急广播消息，能接收县级应急信息发布部门发送的应急信息，根据安全管理提供的签名证书进行安全验证，验证不通过则状态显示为错误信息，验证通过状态显示正常；

接收反馈：当收到应急广播消息或应急信息后，自动向应急广播消息发布平台、应急信息源反馈接收情况；

信息解析：对接收到应急广播消息或应急信息关键内容（发布单位、信息类型、事件级别、发布时间、发布内容、覆盖区域等）进行解析，如解析到播发内容为空，返回应急信息错误消息;

信息完善：根据信息解析的结果，按照（《应急广播消息格式规范》GD/J082-2018）标准对信息不全的部分内容进行补充完善;

应急信息完善完成后，自动进入调度控制模块。

b、信息处理子系统

信息分析处理：要求系统需具备实时监测后台数据功能，定时巡检和监控待制作的应急消息数据，监测到需制作的应急消息后立即启动制作处理流程，给予具备应急制播审核人员以界面提醒，对于非常紧急的应急信息配置为自动审核，直接进入制作流程，对于同时多条应急消息的情况，系统会根据消息的优先级和紧急等级等进行优先控制。

信息审核：要求应急制播审核人员要求提前进入审核流程的应急制播信息，对制播信息内容进行审核，审核内容包括内容审核和指令信息生成。

制作任务分配：要求判断本地是否可以制作分配制作任务。选择确认本地无法制作播发，反馈无法制作，或选择外部机构制作，选择对应的机构，确认，根据应急信息的制作需求，判断本地是否可以制作，选择制作流程。

c、信息制作子系统

信息制作：要求制作的内容包括信息标题、应急信息类型、信息发布单位、事件类型、事件等级、发布范围、应急广播内容等信息,信息制作支持文转语或上传语音文件；

文转语：要求自动检测应急信息中是否带有音语文件，当未上传语音文件时,将制作信息的应急内容自动转换成语音（汉语）文件；

信息审核：要求制作完成的应急信息具有预览、编辑、审核功能，审核确认后，该信息自动存入信息接入和媒资管理；

媒资管理：要求对制作完成的信息进行分类存储管理，可以再次对制作完成的信息进行编辑、查看、发布。具备查询（如按发布单位、事件类型、事件等级、发布时间等）功能。

d、审核播发子系统

应急制播播发管理人员要求对制作完成的应急信息内容及指令信息进行审核确认，通过审核的应急信息进行制作播发和调度控制流程。同时将应急信息的处理结果（包括中间状态和最终结果）反馈到应急信息的来源系统。

通过电台电视台直接播发应急信息，播发确认告知调度控制系统唤醒区域内的终端切换到指定频率收听应急消息；

通过应急传输覆盖网络播发制作完成的应急节目，则由调度控制平台根据播发要求生成资源调度指令，唤醒应急终端进行应急消息播发。

C、调度控制系统要求

调度控制系统是整个应急广播平台的核心，要求有资源管理系统，方案生成系统，资源发布系统，监管监测系统，统计报表系统，支撑维护系统等，各子系统完成特定的功能，并协同工作实现平台的工作流程；此外，通过信息源联动接口、平台间联动接口、回传接口等与应急广播信息来源单位、播出前端/发射台站、应急广播消息接收处理设备、发布效果采集设备互联互通，实现数据的顺利流转。

[image: image9.png]RS

L g@i mﬁ f&‘ gzggg #ﬁ?%ﬁ‘ msg%gs R
ﬁfgz%ﬁ ﬁfgi%‘ iﬁggg&‘ ﬁﬁ%%ﬁ ﬁiﬁﬁé?ﬁ A o ‘
| apERE ﬁggf e B W%ﬁﬁ?ﬁ . RER ‘
7@ samt ‘ H swee ﬁ%}f‘ﬁ‘
_ﬂ%% L mmmie





调度控制系统结构图

a、应急信息前置系统

应急信息前置子系统：要求分为接入前置和发布前置两种类型。

接入前置：以前置机的形式部署到应急部门和其他相关单位，应急部门可以通过前置机软件录入或上传应急信息，确认提交并发送到市级应急广播平台，由应急广播市级平台调用广播电视传输覆盖资源进行播发，同时将应急广播发布流程、发布结果推送至前置系统以便查看。

发布前置：以前置机的形式部署到电台、电视台等节目传输播出机构及其他相关单位，由市级应急广播平台将预警信息发布部门发布的应急信息推送到前置设备，前置系统进行告警提示，电台、电视台可以通过主持人读稿、音频播发等方式将应急信息通过原有的播出频率和原有的节目中发布应急信息，前置系统对接收的信息进行确认反馈。

b、调度控制

调度控制：要求实现应急广播消息发布决策和调度控制功能。根据事件级别、发布区域等发布需求和资源状况，按照资源调度策略，经过策略匹配优化，自动或人工生成资源调度方案，或者根据应急演练计划安排，发起系统内应急演练；另外还可根据实际需要进行音频格式转换和文字转语音等。要求主要包括应急消息监控处理、资源调度方案生成、发布流程控制、应急音频格式转换、发布效果展示等功能。

c、资源管理

资源管理：要求对应急广播系统的资源进行有效的管理维护，具体包括有线/地面数字电视前端、调频等发射台站和发射机、其他应急广播平台（分平台）、应急广播终端等。要求包括资源信息维护、资源信息导入导出、资源信息查询统计等功能，同时具备数据同步，以及进行定期、定时资源监测功能，可及时做出资源判断，供调度控制系统做出正确调度。资源管理系统数据需要通过联动接口实现各级平台间的互联互通和数据双向交互。应急广播资源编码需遵循《应急广播资源分类及编码规范》。

d、分发传输

分发传输：要求根据资源调度方案，按照发布方式和传输通道的不同，适配生成相应的调度控制数据，通过应急广播传输覆盖网发送到相应的应急广播平台、应急广播互动指挥系统、广播电视播出前端/发射台站、接收终端、其他播出系统等。要求主要包括调度控制数据生成封装、调度控制数据传输、分发传输响应数据接收、分发传输状态监控等功能。

e、分析评估

分析评估：要求实现应急广播消息发布效果的分析和评价，对各种途径所采集到的播发结果反馈数据进行综合计算处理，与资源调度方案进行对比分析，按照设定的调度指标要求，利用评估算法评价应急广播消息发布的总体效果，为优化资源调度方案和决定是否启动补发流程提供参考依据。

f、统计报表

统计报表：要求系统提供全面的统计报表服务，包括广播任务统计、资源信息统计、网络拓扑统计、综合统计等方面。根据设备、下发来源、下发业务类型、下发覆盖等多种信息生成多种统计报表，方便并直观的了解应急广播下发覆盖的各项情况。

g、大喇叭系统的管控

要求具有日常广播、语音切播、播发控制、
设备管理、
运行监控等功能。

应支持通过县级应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。应急开停播、资源编码设置的输出指令符合GD/J 089-2018应急广播大喇叭系统技术规范。

1、日常广播

具备接收、传送中央、省、地市广播节目或县本地广播节目的功能；

具备日常广播节目源管理、运行图编排和播发管理的功能。

2、语音切播

具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能；

3、播发控制

应具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能；

4、设备管理

应具备各级大喇叭前端关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改；

5、运行监控

应具备各级大喇叭前端关键设备和终端运行状态等回传信息的接收处理功能。

h、日常值班

信息接入：在页面左侧显示信息接入的消息记录，分为未处理和已处理两类，分别进行显示，单击某个信息上详情或流程可以分别显示信息的详细内容和对应的流程处理。

流程处理：按信息接入、调度控制、分发传输、效果评估的顺序进行流程处理，在页面右侧以按钮显示，从上至下顺序排列，当应急信息位于某一流程时，该流程节点进行闪烁提示，点击该流程进行信息快速处理。

结果呈现：某个流程处理完成后，显示流程处理完成的时间。再次点击该流程节点，显示该流程的处理结果，如：信息接入，显示信息接入处理结果，同时在地图上显示信息的发布范围；调度指挥，显示调度指挥处理结果，同时在地图上显示调度指挥的发布范围；分发传输，显示分发传输完成后的结果，同时在地图上显示分发传输成功的范围。

效果评估：将应急信息的发布范围、调度指挥的发布范围、分发传输的发布范围，在地图上进行统一展示，通过3种不同颜色的面积重合，对事前预估，事中下发，事后效果进行3维立体统计。分发传输结束后，根据终端资源回传信息状态进行播发覆盖率、播发时效、播发结果等指标进行评估，以更好的优化应急信息的覆盖效果。

i、应急信息管理

应急制作的信息内容，不同于原电台日常制作的节目内容，需在应急信息分类管理上进行扩展，以便于日后的管理和共享。主要功能如下：

应急信息管理

对制作完成的应急信息，系统在后台进行存储，增加应急信息分类的定义，主要包括：媒体属性（应急）、应急源、应急类型（气象、交通、灾害）等。按照业务要求，对应急信息进行多维度查询统计。

记录和查询应急信息接收以及播发结果反馈的相关日志。

应急资料共享

对于历史应急制播数据可以通过网络共享给同级和其他制播平台。系统可设置共享权限，提供在线关键词检索及下载服务。应急资料描述信息采用XML方式，共享资料时，应急媒体文件和XML信息打包通过HTTP方式传输，获取共享资料的制播机构可以通过XML信息直接将应急资料文件导入本地的应急资料库。

应急消息敏感分析

对于正在播发应急消息，进行敏感词分析，记录涉及敏感词的相关应急消息，实时进行系统告警提示。

对于历史应急制播的数据，可以查询敏感应急消息。

D、应急演练指挥系统要求

通过移动应急指挥系统建设，实现以下目标：

a、满足应急管理日常工作联络，调度台可以快速发起呼叫、广播、会议、录音等操作，消除通信网络之间的信息孤岛。

b、“平时”应急演练做到应急消息接收、分发，形成出队方案，应急人员根据不同职责快速进行配合响应，为“战时”做好演练准备。

c、“战时”突发应急处置时通过视频、语音、数据消息等综合的多媒体方式与作业人员进行通信交互，满足各种复杂环境下的指挥调度需求。

d、指挥人员可在互动指挥系统界面上全面直观的掌控整个区域的位置信息等状况，可第一时间锁定目标，及时高效的处置突发事件。

e、整理总结“平时”应急演练的事件材料，记录各环节的情况并做出分析，及时纠正演练中问题，为后续应急事件提供宝贵的经验。

应急指挥系统由移动协作管理、应急演练管理、应急移动端互动和应急演练实时指挥组成。

a、移动协作管理

移动协作管理是通过网关，把多个网络（IP网络、移动运营商网络、固定电话网络等）有效融合在一起，实现多网之间的无缝融合集群通信。通过视频、语音、数据消息等综合的多媒体方式与作业人员进行通信交互，满足各种复杂环境下的指挥调度需求。还可以将原有的监控平台、视频会议、单兵系统、通信服务系统等各类系统的视频源接入到系统中，实现对不同制式视频系统的视频浏览、统一管理、协同调度。

b、应急演练管理

应急演练管理与应急广播调度控制系统进行联动，将接收到的应急事件进行任务分解、确定演练内容、进行人员分配、记录演练过程，同时在综合操作台上声光告警提示。应急演练事件完毕后，系统自动归档应急演练事件材料，记录各环节的情况并做出分析，对应急演练人员进行考核反馈，为后续应急事件提供经验。

c、应急移动端互动

应急人员在应急演练过程中，通过移动端设备可以进行多方式的语音拨号与通讯录中的人员进行现场沟通。能通过移动端设备接收应急演练消息，查看所在区域终端数量、分布位置和状态，还能主动推送应急消息到大喇叭终端上进行播发，并随时进行操作反馈。反馈内容包括：业务反馈、视频及图片内容、位置坐标等。调度台可以把应急演练人员反馈的内容实时展示在指挥中心大屏显示系统中。

d、应急演练实时指挥

指挥人员坐镇中心通过移动端设备或者在调度大屏的地图上实时查看车辆和人员实时位置信息、运动轨迹，可直接进行视频浏览、点击呼叫、任意形状的圈选呼叫等工作联络。还能查询各监控点视频（包括实时监控移动应急车的监控图像、固定点的监控图像、单兵回传的现场监控图像等），也可以把应急现场和所有参会者实时视频画面尽揽到一个窗口，实现与会者多画面和实时连麦互动的现场全景体验，实时返回现场信息，直观清楚的了解现场情况，便于实时快速的做出应急决策。

E、应急广播监管考核系统要求

应急广播监管考核系统要求负责对下级平台回传的平台、适配器、终端的状态数据和消息的播发状态进行实时监测。依据采集的日常广播数量、在线率、故障处理时长，对各县级应急广播平台和无线应急广播分平台进行考核评分评比，并按照月度、季度、年度对运行维护情况和应急消息播发情况进行考核评分评比。要求包括：系统运行状态检测、调度平台运行状态检测、应急广播播发状态监测、应急广播资源监管、应急演练监管和日常考核等模块。共同支撑对应急广播调度控制系统的监管。

[image: image10.png]BRI EEARES

RGETRSEA friege A AR SRS AnsE
WAFaR TG ARSI WEEEARLE SRR ELE AREEG
I
CRE AR AAHRUA B AR T | [ R
SRR WAWRGEHTR maseReE | [ AEEE
BRI RALRASES s smem
=
L smen





监管考核系统结构图

F、应急广播基础服务系统要求

基础服务系统是作为整个市级应急广播平台的基础支撑平台，要求包括效果评估、运维服务、安全服务等子系统。

4、应急广播前置系统

在市应急局部署1套应急消息前置系统与市级应急广播管理平台进行对接，以前置机的形式部署到市应急局。可以通过前置机软件系统录入或上传应急信息，确认提交并发送到应急广播平台，由应急广播平台调用广播电视传输覆盖资源进行播发，并预留未来与应急部门的预警信息发布系统对接接口。

5、机动应急广播系统

考虑到市级平台的灾备需求，机动应急广播系统采用简易的机动便携平台。该平台要求能随时携带，任何车辆均可运输。机动应急广播系统应具备下述功能，满足应急现场的各种服务能力，实现不同场景下的快速到场、快速搭建、快速部署、快速开展应急广播的各种功能。机动应急广播系统设备包括一体化应急广播便携设备、专用密码器、布放式长距离喇叭套装、布放式便携调频发射天线套装、接收天线套装、便携拉杆音响投影套装各一套。

机动应急广播功能：

（1）
直接广播：支持本地现场扩音设备；

（2）
大喇叭广播：能通过FM激活覆盖大喇叭终端定向广播；

（3）
普通终端广播：能通过FM对覆盖区域内收音机提供应急播出服务；

（4）
接收上级广播指令：实时接收上级应急广播指令，满足上级领导远程广播要求；

（5）
本地状态回传汇报：实时汇报应急现场状况，通过语音回传至上级领导远程平台；

（6）
应急通信：支持卫星通信、4G等；

（7）
应急保障：提供基本的现场处置能力。

为满足机动应急广播系统应用场景，大喇叭终端需满足以下要求：

· 调频接收指令格式应遵循《GDJ/085-2018 模拟调频应急广播技术规范》，主要性能指标依据国家标准GB/T 6163-2011 调频广播接收机测量方法的相关规定进行测定。

· 大喇叭终端必须具备国密安全模块，终端安全证书信任列表中需包含机动应急广播系统。

6、传媒中心平台对接

在传媒中心部署前置机，媒体中心可以通过前置机软件系统录入或上传应急信息，确认提交并发送到市级应急广播平台，由应急广播平台调用广播电视传输覆盖资源进行播发。

应急信息采集系统主要包含应急信息接入模块、应急信息展示模块、应急信息统计模块、支撑维护模块等。

1、用户管理

（1）能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。

（2）能够进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。

2、应急信息录入上传。能够进行应急信息的录入和上传，应急信息包括文本信息和音频信息。

3、应急信息发送。能够按照相关规范要求生成应急信息，将应急信息发送至应急广播平台。

4、应急信息发布日志管理。能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计等功能。

除此之外，为方便突发应急事件的指挥协调工作，利用融媒体中心已有的大屏部署聚合展示系统。融媒体中心聚合展示系统与市级应急广播管理平台应急演练指挥系统对接，同步显示市级应急广播管理平台展示内容。

7、手机APP应急广播发布平台

为保障任何时间，任何地点，任何场合可以发布应急广播消息，保证应急消息的时效性，本次项目将建设手机APP应急广播发布平台，并配套4台手机作为操作终端。

手机APP应急广播发布平台功能包括：

1、支持发布应急广播功能：支持文件、文字、直播流广播。

2、支持设置事件类型、事件级别。

3、与市应急广播平台对接，平台广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步；

4、支持监测地图展示功能，在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态；

5、支持资源管理功能，按照区域或状态统计整体情况；

6、支持手机通过登录系统验证用户身份。

8、传输覆盖系统要求

（1）频率频道播出系统要求

各级广播电视频率频道播出系统要与本级应急广播平台对接，接收应急广播消息，及时在部分或全部频率频道播出，需要在广播电视台建立应急广播适配系统，实现应急消息接入和播发。


[image: image11.emf]应急广播平台

应急广播

适配器

电台制播

系统

广播电台电视台

导播显示

主持人

播出


频率频道播出系统

A、相关功能要求

a、具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》；

b、可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。

c、内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》；

d、能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、处理结果通知；

e、放置在电台、电视台的直播间，负责接收市平台下发的应急消息，对应急消息进行解析、校验、存储、显示给电台、电视台的直播主持人，由主持人通过念稿形式完成应急广播消息的下发或直接通过文转语或插入字幕的形式进行应急广播消息的下发，使正在收听收看直播节目的群众能够及时接收到应急消息。

（2）应急广播调频传输覆盖网要求

市、区县级应急广播平台与本级广播节目调频发射机通过光缆或微波建立传输通路，采用IP方式和以太网接口，传输应急广播消息。符合GD/J085-2108模拟调频应急广播技术规范要求。

[image: image12.jpg]b EHERA
RS

PR/ K%
hHRErEEE
0B/
ANBIETA

Ar@vnERRL
Sl
o7}
I

&R
F





调频传输覆盖网应急广播分发方案图

A、相关功能要求

部署于调频发射台站的应急广播适配器，向上通过IP链路连接应急广播平台，接收、解析、验证平台下发的应急广播消息，向下转换为适合于调频广播传输链路的应急广播消息；实现平台接口协议与调频广播应急广播传输覆盖协议之间的适配转换。

a、应能够实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能；

b、支持应急广播消息的排序、停止、更新、删除等功能；

c、支持接收和处理多个并发的应急广播消息，按照标准要求处理并发需求；

d、采用嵌入式架构，插卡式设计，将适配功能、RDS编码功能、音频切换功能等做成功能板卡，可根据实际需要选择使用；

e、根据实际部署情况，每个调频广播频点需要实现RDS指令插入和应急广播音频切换。根据频点数量配置对应的RDS编码和音频切换模块/板卡数量。

f、具备双电源热备份及热插拔，安全稳定性高；

g、能够与调频副载波编码调制器对接，根据应急广播消息的要求，控制该设备生成对应的包含应急广播消息、远程唤醒指令等信息的副载波基带信号；

h、能够输出应急广播节目到调频发射机的音频信号切换器，能根据应急广播消息中调度控制指令的要求，控制音频信号切换器，将调频发射机的输入音频切换到应急广播节目；

i、应具备信息回传能力，将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到县应急广播平台；

j、应具备安全校验功能，对应急广播平台发布的应急广播消息进行签名验证。

B、相关接口要求

a、具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。

b、具备1路串口，接口类型：RS232。

c、具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。

d、具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。

e、具备2个应急广播模拟差分音频输出接口，接口类型：凤凰头。

f、具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

g、具备2个RDS输出接口，接口类型：BNC。

C、相关性能要求

a、工作电压范围：AC:100V～260V。

b、千兆IP吞吐率：≥800Mbps。

c、RDS接口速率：1.1875kbps。

d、RDS输出频率：57kHz。

e、RDS输出幅度：0-2 Vpp，数字可调

（3）应急广播地面数字电视传输覆盖网要求

市、县级应急广播平台与本级电视节目地面数字电视前端或发射台通过光缆或微波建立传输通路，采用IP方式和以太网接口，传输应急广播消息。符合GD/J087-2108地面数字电视应急广播技术规范要求。

[image: image13.jpg]i/ B8 i

IR 22 AP

5|

bl
P

Bk ffg BH%E
BRATETA p| | p (HERTER

)





地面数字电视传输覆盖网应急广播分发方案

A、相关功能要求

a、实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》；地面数字电视机顶盒可依据该规范接收该应急广播消息，实现字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。

b、支持符合《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。

c、具备数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。

d、ASI与千兆IP接口支持MPTS与SPTS，支持GbE全双工输入和输出。

e、具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准。

f、设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。

g、支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能。

h、复用系统必须支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。

B、相关接口要求

a、具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。

b、具备1路串口，接口类型：RS232。

c、具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。

d、具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。

e、具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

f、具备5个ASI输入输出自适应接口，接口类型：BNC。

C、相关性能要求

a、工作电压范围：AC:100V～260V。

b、千兆IP吞吐率：≥800Mbps。

c、ASI接口码率：≥200Mbps。

（4）应急广播有线数字电视传输覆盖网要求

市、县级应急广播平台与各级有线数字电视前端，分别通过光缆、微波建立传输通路，采用IP方式和以太网接口，传输应急广播信息和指令。符合GD/J086-2108有线数字电视应急广播技术规范要求。

[image: image14.jpg]Pt B}

s/ R

¢

BB TS

¢

R/ K%

BEHF
LS





有线数字电视传输覆盖网应急广播分发方案

A、相关功能要求

a、实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》；有线数字电视机顶盒可依据该规范接收该应急广播消息，实现字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。

b、支持符合《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》的应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范进行表分析。

c、具备数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、DS3、E3、IP输出。

d、支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。

e、具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准。

f、设备处理TS流符合MPEG-2标准，204/188包长可灵活设置。

g、支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改、插入功能。

h、复用系统必须支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。

B、相关接口要求

a、具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。

b、具备1路串口，接口类型：RS232。

c、具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。

d、具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。

e、具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。

f、可选配5个ASI输入输出自适应接口，接口类型：BNC。

g、可选配3个DS3输入输出自适应接口，接口类型：BNC。

（5）新媒体应急广播系统要求

移动优先，建设新媒体应急广播系统，符合GY/T 220.4-2007移动多媒体广播第4部分：紧急广播要求，要求实现网站、微博、微信、绿金淮北APP客户端等多种新媒体方式的应急广播播发，利用新媒体优势扩展至电脑、手机、电视、影视等多屏多终端。通过公共发布前端对接，实现面向公共广播、户外大屏、楼宇电视、移动电视等的应急发布。并实现市县多级平台间以及与外部国土、气象、公安、水利等行业部门的信息共享。

[image: image15.jpg]H RS RS

FAE
R i
ES

IPTVIBIE &

ezl

T





新媒体应急广播系统分发方案

（6）公共交通应急广播系统要求

在公交公司设置应急广播发布前置系统，与公交公司的原有系统互联，实现在公交站台、公交移动电视等终端应急节目的播发。公共交通应急广播播控平台向上与市应急广播平台互联，实现上级、本级应急消息接收处理职能，向下与公交的原有系统互联，通过原有系统接口,实现应急节目和终端控制指令的播发，并收集广播前端、终端等设备基本信息及设备运行状态，为应急广播平台提供基础数据，对播发效果评估等进行监管监控，做到对全市公共交通应急广播的统一汇聚、跟踪和展示。


[image: image16.emf]应急广播平台

发布前置系统

GDJ/083

公交后台系统

（7）公共大屏应急广播系统要求

与户外公共大屏对接，播发应急广播消息。对接的户外公共大屏分为两种类型，一种是通过部署应急广播发布前置系统与已有户外大屏的系统对接，通过原有系统实现户外大屏的应急节目播发。一种是单独部署在户外的大屏，如社区、楼宇，需要在大屏的前端配置户外大屏适配器，适配器接收应急广播指令，切换大屏的播发内容。

公共大屏应急广播播控平台向上与市应急广播平台互联，实现上级、本级应急消息接收处理职能，向下与大屏原有系统以及独立的户外大屏互联，实现应急节目和终端控制指令的播发，并收集广播前端、终端等设备基本信息及设备运行状态。

方案一：原系统对接

应急广播平台完成与LED大屏适配搭建，利用LED大屏实现应急广播信息在公共场所的播发覆盖。


[image: image17.emf]应急广播平台

户外大屏系统 发布前置系统

GDJ/083

应急信息发布前置系统，主要负责综合性地从应急广播平台接入应急信息，并通过内置安全签名模块对应急信息的来源单位进行身份验证，实现信息的完整性校验、解析；与LED原有系统进行适配，并将有效的信息进行呈现和广播，播发结果反馈给上级平台。

方案二：适配器对接

通过部署在LED大屏终端的公共广播适配器主要负责综合性地从平台接入应急信息，并通过内置安全签名模块对应急信息的来源单位进行身份验证，实现信息的完整性校验、解析；并完成视音频的解码，输出视音频信号，通过视音频切换设备进行信号的二选一切换，输入到本地设备完成音视频的播放，播发结果反馈给调控平台。


[image: image18.emf]淮北市应急广播平

台

户外大屏

视音频切换器

原视频流

HDMI

解码输出

前端播控室

公共广播适配器


注：向上与平台的链路要求支持IP

9、大喇叭系统

应急广播大喇叭系统是市、区县级应急广播系统的重要组成部分，一般由区县/乡/村三级前端、传输覆盖网和大喇叭终端组成。应急广播大喇叭系统作为应急广播传输覆盖网的一种，受区县级应急广播平台控制和调度，负责将区县级应急广播平台发送的应急广播消息经各级前端转换、适配封装和调制后，通过调频RDS广播/有线IP等传输通道播发。区县/乡/村前端可通过话筒等方式接入本地播发需求；若大喇叭系统采用有线线路为主进行应急广播消息传输时，应在乡前端、村前端考虑区县级调频广播、地面数字电视等应急广播信号的接入和处理能力。

调频广播发射台站、有线数字电视前端、地面数字电视前端的应急广播适配器，以及大喇叭系统的乡镇、村前端和接收终端，应具备回传功能，将设备的工作状态、故障状态、播发指令响应结果反馈至区县级应急广播平台，回传网络采用有线IP、4G等方式。系统结构如图9-1所示。

[image: image19.png]P

|[BEErET e

I

Tl





图9-1：区县大喇叭系统结构

应急广播大喇叭系统功能要求如下：

a) 具备平战结合功能：应急广播大喇叭系统既可以实现应急广播功能，也能够播发日常广播。

b) 具有本地播发需求接入功能：支持县/乡/村级对所辖大喇叭终端的语音广播、分区县广播和点对点广播。

c) 支持县/乡/村级广播功能：由区县级应急广播平台统一配置，授权乡/村级用户广播权限后方可进行播出。

d) 可实现应急广播消息的全自动播发。

e) 具备用户鉴权认证机制，应急广播、日常广播信息通过认证、签名传输，具备防攻击、防重放、防篡改机制。

f) 具备全网设备运行状态监测功能，支持终端音量、开关等部分参数远程配置。

（1）大喇叭系统区县级前端，其结构如图9-2所示。

[image: image20.png]WHEE

SR
bl e waesl
R
e -
it L

REWE

AT/ AR
"
—





图9-2大喇叭系统区县级前端

功能要求：

a) 节目传送：应具备根据区县级应急广播平台要求，选择指定节目源进行传送的功能。

b) 消息接收：接收区县级应急广播平台的应急广播消息，并驱动相应设备进行播发。

c) 语音切播：应具备将话筒输入的音频信号进行播发的功能。

d) 播发控制：应具备根据区县级应急广播平台要求，将应急广播消息按照要求转换成对应通道（RDS、TS或IP）的节目和传输覆盖指令，并将其传送到目标区县域，控制对应终端进行播出的功能。

e) 安全服务：应具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全。

f) 消息管理：应具备本级前端应急广播消息播发的记录、复查功能。

性能要求：

前端响应时长、主备电源切换时长相关指标是在系统全自动情况下的要求。

表1 大喇叭系统区县级前端性能要求

	参数
	取值

	前端响应时长
	＜10秒钟

	并行播发能力
	≥2路

	备用电源支持系统工作时长
	≥2小时

	主备电源切换时长
	≤1秒钟


（2）大喇叭系统乡镇前端，其结构如图9-3所示。

[image: image21.png]ERER
L g g
EERARE > P ,;J »
oF- T g:gL, EEEA
BEMRF

BREE

> KM




图9-3大喇叭系统乡镇前端

功能要求

a) 音频播发。可接入乡镇广播站自办的广播节目（如有），但

须遵循应急广播优先播发的原则。

b) 消息接入。应具备应急广播传输覆盖网的应急广播消息接入、验证、解析、转换等功能。

c)语音切播。应具备人工切换到话筒等方式进行播发的功能。

d)播发控制。应具备分级分区县控制所辖区县域内应急广播终端的

广播功能。

e)数据回传。应具备关键设备的运行状态、播发记录通过网络按

需回传到县应急广播平台的功能。

f)消息管理。应具备本级前端应急广播消息播发的记录、复查功能。

g)安全服务。应具有对应急广播指令进行数字签名功能，保障指令传输；应具备操作人员的鉴权认证功能，支持白名单、密码、分级分区县信息等鉴权功能。

性能要求

前端响应时长指标是在系统全自动情况下的要求。

表2 大喇叭系统乡镇平台性能要求

	参数
	取值

	平台响应时长
	＜10秒钟

	并行播发能力
	≥2路

	备用电源支持系统工作时长
	≥2小时（无双路供电≥6小时）

	主备电源切换时长
	≤1秒钟


（3）大喇叭系统村前端，其结构如图9-4所示。

[image: image22.png]p3- -3

Lz d

(T )

EEBA

R EA bR
HiEE

-

o

S22

RERS

[
E—P LTSS ]





图9-4大喇叭系统村前端

功能要求

a) 本地音频播发。本级如果有自选音频内容，须遵循应急广播优先播发的原则。

b) 消息接入。应急广播传输覆盖网的应急广播消息接入、验证、解析、转换等功能。

c) 语音切播。应具备人工切换到话筒等方式进行播发的功能；

d) 播发控制。具备分区县或端到端控制所辖区县域内应急广播终端的广播功能。

e) 信息回传。应具备关键设备的运行状态、播发记录通过网络按需回传到县应急广播平台的功能。

f) 安全服务。对指令进行数字签名功能，保障指令传输安全；

应具备操作人员的鉴权认证功能，支持白名单、密码、分级分区县信息等鉴权功能。

g) 播发监管。本级平台应急广播消息播发的记录、复查功能。

性能要求

表3 大喇叭系统村级平台性能要求

	参数
	取值

	前端响应时长
	＜10秒钟

	备用电源支持系统工作时长
	≥2小时（无双路供电≥6小时）

	主备电源切换时长
	≤1秒钟


10、智能应急广播终端

每个行政村至少配置一个具有太阳能供电或者UPS供电的终端，并加强灾害易发生区县域等重点区县域覆盖；积极部署具有应急唤醒功能的有线、无线入户终端；主动对接人员密集区县域（如城市社区县、广场、商场、校园、医院等）的公共接收终端，实现应急广播更大范围的覆盖。

应急广播终端接收调频RDS广播/有线数字电视/地面数字电视/有线IP的一种或多种应急广播传输的指令和节目，并按指令要求进行播发。应急广播终端包含调频RDS广播双调谐器接收模块，实现对设定频点（至少设置3个调频接收频点）的轮询，具备远程唤醒、指令安全验签、快速播出、运行状态与播发信息的回传、优先级与区县域码匹配等功能，应急广播平台能够对终端音量、电源开关、接收频点与资源编码等参数进行远程设置。

为保证应急信息广播和日常广播宣传节目的覆盖达到预期目标，实现系统建设的全部预期功能，应急广播智能终端必须具备如下功能。


[image: image23.emf]安 全 认 证 防 范 功 能

智能应急广播智能终端功能

多通道接收 优先级处理 状态反馈

   

远程维护 播发回执

远程唤醒


智能广播终端功能示意图

a、安全认证防范功能

应急广播智能终端结合系统管理平台和传输覆盖网络，必须具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，应急广播智能终端采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播等事情的发生。

b、多通道信号接收功能

应急智能广播终端能够接收并解析通过卫星广播、有线电视、地面固定广播、移动车载广播、互联网广播（固网、移动）和地面数字电视等通道下发的信号，接收应急指挥中心发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。

c、远程唤醒功能

考虑到节能及环保要求，应急广播终端具备远程唤醒的功能，可以根据应急预警信息的发布目标区域、事件类型等发布要求，实现应急广播消息的分级、分区域精确响应，并实现喇叭音量的远程智能调节。

d、优先级处理功能

考虑到多种应急传输模式的信号同时到达的应用场景，应急广播智能终端应该具备按照预定的传输信道优先级进行分级识别播放的功能，信道优先级处理参见本文“优先级响应处理约定”部分；同时，考虑到应急广播信息内容本身具有不同的优先级，智能终端也应具备根据信号内容优先级进行分级识别播放的功能。

e、工作状态反馈功能

为便于管理平台判断应急广播终端的工作状态，以便于对终端进行维护管理，智能广播终端应该具备响应管理平台查询指令、上报工作参数和状态。工作状态出现异常时向管理平台报警提示的功能。

f、应急信息播发回执汇报功能

为便于管理平台对每次应急广播信息的播放进行效果评估，智能广播终端应具备对每次信息播发结果进行“回执”汇报的功能，记录每次播发指令数据报头中的流水号等信息，在应急广播消息播放完成后将其向管理平台上传反馈汇报，防止出现漏播和劣播的情况。

g、远程维护的功能

为满足应急广播系统中必要的参数配置更改和对终端进行管理维护等的应用需求，智能广播终端应具备验证平台下发的参数更改指令合法性、备份存储现有工作参数、按需更改工作参数、更改失败后还原、在线升级、升级失败后还原等功能。

（1）已有公众广播终端的接入适配

已有公众广播终端主要指的是当前已经建设的户外大屏、城区公共广播、校园工矿企业广播和社区广播等终端设备，由于前期已经完成建设的公众广播终端不具备已经广播消息的接收和解析展现功能，因此需要安装部署应急广播消息适配器，对已有的将要建设的公众广播终端资源进行整合使用处理，使其既能满足原有系统的设计使用要求，又能够具备应急广播系统的功能，因此公众广播终端接入适配器需要具备如下功能。


[image: image24.emf]公共广播终端应急广播适配器功能

安 全 认 证 防 范 功 能

多通道接收 寻址唤醒 状态反馈 按需切换 远程维护

公 共 广 播 适 配 功 能


公众广播终端适配器功能示意图

a、安全认证防范功能

公众广播终端适配器必须具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播等事情的发生。

b、多通道信号解析功能

公众广播终端适配器应能解析通过IP网络、调频广播、地面数字电视等通道下发的信号，接收应急指挥中心发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。

c、唤醒功能

考虑到节能降耗等环保要求，同时避免平时播出广播信号扰民，公众广播终端适配器平时处于低功耗待机状态，但为确保应急广播信息按需及时快速播出，适配器应具备寻址控制和唤醒的功能，可以根据应急预警信息的发布目标区域、事件类型等发布要求，实现应急广播消息的分区、分片或精确响应。

d、报警提示功能

为保证原有公众广播系统的独立完整性，公众广播终端适配器能

够根据业务需要在原有的公众广播系统和新建的应急广播系统之间进行切换，系统支持人工和自动切换的方式，人工切换模式下，适配器具备报警提示功能，能够在需要切换到应急广播线路时通过声光报警，提示相关人员进行切换操作。

e、状态采集和回传功能

公众广播终端适配器能够采集到切换器现有的状态数据，以及适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈，从而使得系统管理平台能够随时获知切换器的状态和适配器的工作状态，判断出应急广播线路是连接在原有系统还是新建系统等信息，进而进行相应的控制操作和设备检修维护安排。

f、远程维护功能

当公众广播终端适配器由于断电或其他原因导致工作异常，但并未造成硬件损坏时，可以通过远程维护功能进行重启复位修复部分软件错误，并且在需要进行升级时，可以通过远程维护功能进行在线升级，从而在很大程度上降低了维护人员检修维护的工作量。

g、公众广播终端适配功能

由于户外大屏幕、校园广播、工厂和社区广播等公众广播终端设备的生产安装厂家和运维使用单位各不相同，所采用的技术实现方式和通讯控制协议也不尽相同，因此为了确保各种类型的公众广播终端能够播发应急广播相关信息，适配器必须能够具备协议转换适配功能，将不同厂家不同单位的公众广播终端的控制通讯协议转化为统一的应急广播控制处理协议。

(2) 个人终端

应急广播个人终端是指具备接收和展现应急广播节目功能的通用型个人家庭用户终端，包括现有的收音机、电视机和机顶盒等，以及今后具备应急广播远程唤醒功能的收音机、电视机、机顶盒和新媒体智能终端等。

应急广播个人终端根据现有广播信号的接收方式，实现应急广播的接收，可能接收信号的方式包括：

（1）有线数字电视机顶盒，技术实现应符合《有线数字电视应急广播技术规范GD/J086-2018》；

（2）地面数字电视机顶盒，技术实现应符合《地面数字电视应急广播技术规范GD/J087-2018》；

（3）调频广播，技术实现应符合《模拟调频应急广播技术规范GD/J085-2018》；

（4）新媒体智能终端：根据行业和地域特点，比如水灾和地震易发地区，为行业定制各种应急智能终端，支持多渠道新媒体应急发布。

11、应急广播平台系统间对接

市级应急广播平台作为国家应急体系“四级联动”构架中承上启下的枢纽平台，需要向上对接省应急广播平台，向下对接各县级平台、村村响系统等，同时对接各级应急消息发布部分的内容，以完成全系统的建设和部署。

（1）与安徽省应急广播平台的对接

市应急广播平台需要与省应急广播平台进行对接，因此，需要预留和省平台对接的接口，通讯协议采用HTTP的方式，通过专有IP网络实现和省平台的信息通信，从而完成对接，对接接口应符合《GD/J 083-2018应急广播平台接口规范》。

（2）与区（县）级应急广播平台对接及效果

市级应急广播和区（县）级应急广播平台均按照《GDJ 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范》、《GDJ 083-2018 应急广播平台接口规范》等标准做好了联动接口的预留，实现无缝对接。

对接成功后，市级应急广播平台可接收到区县级应急广播平台的设备管理、应急事件、调度任务、GIS地图、回传信息、运行状态、统计报表、参数配置、台站管理等信息。

作为应急广播四级联动平台的最后一级，区县级平台对于台站、终端等设备的直接检测管理发挥重要作用。

区县级平台在实时接收终端回传的信息后，将数据通过IP网络回传至市应急广播平台。在完成安全校验后，市平台提取回传数据，供平台各模块调用使用。

可以达到如下效果：

1) 实时显示村村响状态

2) 实时显示终端状态及统计图表

3) 指定区域，智能生成下发链路，精确下发广播、多路并发

4) 实时显示播发记录及统计图表

5) 可以对下发广播进行监听、回溯、停播，确保安全无误

6) GIS地图显示村村响地理位置、终端位置

7) 事前预估、事中掌控、事后评估

8) 视频会议，指挥控制

9) 大屏聚合展示

10) 应急演练，流程演练、真实演练

11) 应急事件自动通知相关人员

12) 用户管理

13) 告警管理

14) 日志管理

（5） 安全体系要求

应急广播系统安全体系应保障从应急信息接入、制作播发、调度控制、传输覆盖，最终到达终端全流程的信息安全。系统各个环节应遵循安全播出要求和国家信息安全等级保护的要求实施网络安全、主机安全、应用安全、审计安全、数据安全及系统备份恢复等通用安全保障要求。

1、安全保护要求

根据应急广播系统安全保护需求和信息安全等级保护相关要求，应急广播系统的安全体系主要包括网络安全、主机安全、应用安全、审计安全、数据安全及系统备份恢复。

（1）网络安全要求

需要对应急广播系统在网络安全区域划分、网络访问控制、网络边界恶意代码过滤和攻击检测、网络设备日志审计、网络设备防护、运维安全审计、网络设备和服务器工作状态监控几个方面进行网络安全加固。

（2）主机安全要求

需要对主机的操作系统、中间件、数据库进行安全加固，保障主机安全，确保为用户提供安全可靠的应用服务。

（3）应用安全要求

需要从身份鉴别、访问控制、应急广播内容的使用与存储、安全审计、通信完整性与保密性、软件容错以及资源控制等方面进行安全加固，保障系统应用层面的安全。

（4）审计安全要求

需完成系统的日志集中管理、安全风险的监控分析和处理，提高防范安全风险和威胁的能力，保证业务系统能够长期、可靠地运行。

（5）数据安全要求

需要保障数据传输过程中的完整性和存储的保密性。

（6）系统备份恢复要求

对应用服务器及数据库服务器等重要服务器进行双机热备，对数据进行定期云备份。

应急广播安全认证体系包括各级应急广播平台安全服务系统，传输覆盖网络前端自动适配系统的业务安全模块和设备安全模块，大喇叭系统乡镇及村级平台的业务安全模块和设备安全模块、公众接收终端的终端安全模块。


[image: image25.emf]应急广播平台

安全服务子系统

证书管理系统

签名验签系统

应急广播平台

业务系统

卫星上行站

前端自动适配系统

消息签名模块

消息验签模块

有线前端

前端自动适配系统

消息签名模块

消息验签模块

大喇叭乡、村级前

端自动适配系统

消息签名模块

消息验签模块

中波、调频、

DTMB

、

CDR

台站自动适配系统

消息签名模块

消息验签模块

传输覆盖

公共终端

消息验签模块

大喇叭终端

消息验签模块

终端接收

...


应急广播安全认证体系框架

2、系统安全设计要求

按照《全国应急广播体系建设总体规划》的要求，为加强信息安全的保障机制，按照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》要求进行应急广播平台建设和运行维护，应急广播平台信息系统等级保护要求的技术要求参照信息系统安全等级保护二级建设。

应急广播系统的安全体系要求主要包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理等方面。

（1）物理和环境安全要求

机房环境、机房消防设施应满足国家及行业相关标准以及《广播电视安全播出管理规定》等国家和行业相关标准要求。

（2）网络和通信安全要求

应急广播系统应避免部署在网络边界处，且应划分单独的网络安全域，和其他安全域之间采用安全设备进行有效隔离，并采用防火墙、入侵检测和恶意代码防范设备实现访问控制与入侵防范以保障业务持续性，形成从内到外的防护体系。

（3）设备和计算安全要求

采用集中审计系统对应急广播设备进行集中管理和审计，保证设备时的统一身份认证，并对设备使用过程进行全周期审计。同时采用防病毒手段对设备实现病毒统一防护、统一安全策略定制，及时发现系统存在的风险，避免终端造成的大面积病毒爆发。

（4）应用和数据安全要求

本系统采用国产密码算法技术保证重要数据在传输与存储过程中的机密性、完整性和抗抵赖性。

对应急广播系统进行日常审计，审计覆盖到每个用户，审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。建立数据备份机制，实现对系统状态和日志的保存和意外情况下的数据恢复。

（5）安全管理要求

a、应急广播系统配备系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位；

b、对应急广播系统变更、重要操作等事项建立审批程序；

c、建立应急广播外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。

d、定期对应急广播系统进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况；

e、定期对应急广播系统进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

按照等级保护二级要求，市调度控制平台配置防火墙、入侵检测系统、综合日志审计系统以及网络防病毒系统，保证系统的安全性。

市级应急广播的数据安全要求采用国密算法的签名保护技术予以保证，数字签名安全保护体系包括市级应急广播平台安全服务系统、调频广播/地面数字电视的前端/台站消息签名/验签模块、大喇叭系统前端消息签名/验签模块、大喇叭系统乡/村前端指令签名/验签模块、调频广播/地面数字电视终端和大喇叭系统终端中的验签模块等。要求主要包括以下几部分：

（1）市应急广播平台安全服务系统要求

市应急广播平台部署安全服务系统，安全服务系统包括证书管理系统、签名验签系统等。

证书管理系统负责签名验签系统、前端台站应急广播适配器的消息签名/验签模块、大喇叭系统乡/村级平台的消息签名/验签模块、终端的消息验签模块等的数字证书管理和更新等。

签名验签系统负责对市应急广播平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名。

（2）前端台站前端消息签名/验签模块要求

前端台站前端消息签名/验签模块具备证书更新和存储功能，负责验证接收到的应急广播消息的签名验证，确保接收到的消息的合法性；对发送的应急广播消息进行签名，保护应急广播消息的合法性。

（3）乡镇前端和村前端消息签名/验签模块要求

乡镇前端和村前端部署消息签名/验签模块，具备证书更新和存储功能，负责验证大喇叭系统前端发送的应急广播消息的合法性，以及为本级前端发送的应急广播消息进行签名，保障本级前端发送的应急广播指令的合法性；。

（4）终端指令验签模块要求

应急广播终端部署消息验签模块，具备证书更新和存储功能，负责对接收到的应急广播消息的合法性进行验证，确保只执行合法的应急广播消息。

（6） 主要技术点要求

1、系统容灾要求

为了保证本系统能在多种应急情况下进行应急广播快速发布，本系统重点在管理平台、传输网络和接收终端三个环节采取多种手段，提高系统的容灾能力，以确保本系统在关键时刻发布信息的可靠性。

2、安全保障要求

本系统是覆盖全市的预警信息快速发布通道，责任重大、内容敏感，本系统的安全重点在于保障系统运行安全、信息发布安全和安全播出。本系统将按照国家信息安全等级（二级）保护相关要求进行建设，应急广播系统的安全体系主要包括网络安全、主机安全、应用安全、审计安全、数据安全及系统备份恢复。

3、远程唤醒要求

本系统在利用有线电视、调频、地面数字电视等通道进行信息快速传输和播出，在正处于开机状态的终端上进行及时展示的同时，同时也考虑目标受众在不同时间和地点便捷接收应急信息的途径和方法。为了达到应急广播信息的全天候、全时段、全方位的发布，本系统需采用通过多种通道下发远程唤醒指令和在城乡人群密集区部署智能终端、应急广播适配器的方式。

4、定向播出要求

本系统能实现分区、分片或精确的应急广播，做到定向播出。定向播出由资源定向调用和终端定向唤醒两个环节组成：

（1）采用对播出前端、发射台站、发射机采用地址分配和管理，通过资源调度算法调用能覆盖目标区域的广播电视播出资源发送节目内容;

（2）对终端进行统一编码管理，在唤醒指令中加入目标地址码，终端按照制定规则对唤醒指令中地址码进行匹配响应。

在本系统中，应急广播发布资源是指所有可用来进行应急信息传输的信息传输网络、发射台站系统、台内发射机、市平台系统、县（区）平台系统、大喇叭平台、节目传输带宽资源等，包括这些资源的必备特性，如覆盖区域、覆盖区域面积、覆盖人口、资源归属地/资源级别、运行图、发布手段、原播语言等。

资源库的建立过程包括：资源的分类、资源地址规划、资源状态采集分析几个部分。

5、资源调度要求

本系统在应急预警信息发布过程中，应充分利用相对有限的发布资源同时传送尽可能多的预警信息，发挥本系统的作用，达到分级别、分类型、分区域、分人群、分时段的应急预警信息有效发布。本系统部署资源调度模块，要求采用适合本系统特点的调度算法，根据预警信息发布需求快速制定调度方案，解决在发布过程中信息快速发布和资源利用率之间的平衡问题。

6、分析评估要求

在本系统架构设计中，应急信息传输管理平台承担着对全市城乡终端系统进行系统管理的重要任务，为了实现对多级别、多类型突发事件预警信息的快速有效发布，需要在应急信息传输管理平台建立分析评估系统，为适应应急管理体系的快速发展，不断优化应急预警信息在本系统中的传输和播发能力。本系统要求通过收集应急演练的终端反馈数据，采用专用算法对不同应急需求、不同发布目标区域的应急演练进行综合评估，为不断提高系统的稳定性和可靠性和优化传输流程提供支持。

7、系统联动要求

（1）需求联动。主要为各级应急广播平台与我市应急预警发布部门之间的需求相应及数据交换，主要是接收需要在本辖区内进行信息发布的需求数据。

（2）系统内发布联动。主要包括市应急广播平台与县级应急广播平台之间、各级应急广播平台内的分系统之间的信息及节目、传输网络状态及终端状态等数据。

8、资源整合要求

要求为充分利用现有资源，避免重复投资重复建设，在系统建设过程中，应考虑对现有公众广播设施进行整合，实现在应急时期通过多种现有广播设施统一发布应急广播的目的。

（7） 主要业务流程要求

本系统的要求主要业务流程包括平台应急播发、移动应急播发、测试广播和日常宣传等四类。

1、与省应急广播平台对接流程要求

淮北市应急广播系统与省应急广播平台的对接要求包括两类流程：一是接收下发指令播发应急广播；二是申请调用省应急广播资源播发本省应急广播。在需要使用省应急广播资源发布覆盖本省的应急广播消息时，市应急广播平台将应急广播发布需求上传至省应急广播平台，申请调用省应急广播资源进行覆盖本市的应急广播播发。

（1）接收省应急广播指令播发应急广播流程

（2）申请调用省应急广播资源播发本市应急广播流程

2、平台播发流程要求

平台播发流程是指在市、县级应急广播平台中接收到应急信息发布需求，或接收到国家、省应急广播系统下发的播发指令后，由本级应急广播平台直接调度本级及下级资源进行发布的流程。

（1）应急广播平台制作播发系统的信息接入模块接收、验证和解析接收到的发布需求后，进行应急消息制作，制作完成后转到调度控制系统；

（2）调度控制系统根据应急发布需求和应急资源库中的资源可用情况，决定是否由本级播发、申请上级平台播发、委托下级平台播发。若由本级平台播发，则根据资源调度算法生成资源调度方案和资源调度指令，同时根据调度指令所选的发布通道的不同，生成智能终端、各类适配器的远程唤醒指令。

（3）调度指挥系统将应急广播节目、资源调度指令、远程唤醒指令发送至对应的分发传输系统。

（4）分发传输系统调用安全保护系统将应急广播节目、资源调度指令、远程唤醒指令进行数字签名，将应急广播节目、资源调度指令、远程唤醒指令和数字签名信息进行封装成符合传输流，发送至资源站点（有线前端/无线发射台/应急移动广播车/大喇叭系统）。

（6）资源站点接收并验证数字签名信息后，根据资源调度指令进行匹配响应，调用相应的资源进行插入播出，同时将操作结果反馈至应急广播平台。

（7）资源管理系统接收资源站点及终端响应操作结果，效果评估系统通过实时评估应急广播播出及信号覆盖效果，在互动指挥展示系统上进行动态展示。

3、移动播发流程要求

要求本流程是指当省市、县（区）广播电视发射台站瘫痪或其他特殊情况下，调度应急移动广播系统到受灾现场进行应急发布。

（1）应急广播平台接收并验证应急广播发布需求。

（2）应急广播平台根据发布需求制定资源调度预案，发现市、县（区）应急广播资源已无法利用（台站瘫痪）。

（3）应急广播平台通过电话通讯网络呼叫应急移动广播系统，发布移动应急广播需求，包含：目标地点、播出频率、播出节目、播出时间等。

（4）应急移动广播系统根据指令到达指定地点，架设发射设备，接收、解析和验证直播卫星信号，将发射机设定到该区域应急广播主要频点进行发射。

（5）应急移动广播系统通过车载指挥调度系统，生成终端唤醒指令、数字签名信息，随车载广播信号一同发射。

（6）在覆盖范围内的智能终端、各类适配器接收、解析、验证和响应远程唤醒指令，播出应急广播节目。

4、应急演练要求

要求根据系统建设“平战结合”的原则，本系统需制定日常系统演练制度，定期执行系统演练，检验各个环节的工作可靠性，应急演练即为满足这一任务而设置的流程。各级应急广播平台的调度指挥系统均可发起本流程。

5、日常宣传要求

根据系统建设“平战结合”的原则，要求本系统除了在应急时期承担预警信息快速广播的任务，在平时也要完成应急知识普及和政策法规宣传等方面的任务，日常宣传流程即为完成上述任务而设置。

应急部门定期制作应急知识普及和政策法规宣传的音频（文字、视频）内容文件列表，存储到各级应急广播平台的信息制播子平台的音频（文字、视频）文件存储服务器上。同时，应急部门向各级应急广播平台提交播出时间表，操作人员通过中心控制子系统录入播出时间表。本系统负责定期向指定地区播发日常宣传节目。

广播终端1
广播终端2
广播终端n
… …
IP网络
村前端信号



应急广播平台
发布前置系统


GDJ/083
原有接口协议
公交后台系统



淮北市应急广播平台
户外大屏
视音频切换器
原视频流
HDMI
解码输出
IP
前端播控室
公共广播适配器



_1656739711.vsd
�

标题�

公共广播终端应急广播适配器功能


安 全 认 证 防 范 功 能


多通道接收


寻址唤醒


状态反馈


按需切换


远程维护


 公 共 广 播 适 配 功 能



_1656739712.vsd
�

安全服务子系统


证书管理系统


签名验签系统


应急广播平台
业务系统


卫星上行站
前端自动适配系统


消息签名模块


消息验签模块


有线前端
前端自动适配系统


消息签名模块


消息验签模块


应急广播平台


大喇叭乡、村级前端自动适配系统


消息签名模块


消息验签模块


中波、调频、DTMB、CDR台站自动适配系统


消息签名模块


消息验签模块


传输覆盖


公共终端


消息验签模块


...


大喇叭终端


消息验签模块


终端接收



_1656739710.vsd
�

标题�


应急广播平台
户外大屏系统
发布前置系统


GDJ/083
原有接口协议





应急广播平台
应急广播适配器
电台制播系统
广播电台电视台
导播显示
主持人
播出



_1656739703.vsd
无线调频
公共终端


应急广播平台


带副载波接口的
调频广播发射机


广播发射台站


RDS编码控制器



数据处理


封装编码调制


应急广播适配器


音频切换器


原有
节目源



_1656739704.vsd
无线调频
公共终端


应急广播平台


带副载波接口的
调频广播发射机


广播发射台站


RDS编码控制器



数据处理


封装编码调制


应急广播适配器


音频切换器


原有
节目源



_1656739702.vsd
无线调频
公共终端


应急广播平台


带副载波接口的
调频广播发射机


广播发射台站


RDS编码控制器



数据处理


封装编码调制


应急广播适配器


音频切换器


原有
节目源



