第二包：应急广播直播车

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标▲或★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；
3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲或★的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

采购需求如下：
一、总体方案要求

移动应急广播直播车，具有语音通信、视频会议、现场视音频采集及回传、应急补充覆盖等功能。可机动灵活地在一定范围内进行移动直播和定点直播。移动应急广播直播车可跟随车队现场为车队进行广播；应具有室内直播间的所有功能，无线调频发射传输、网路传输作为传输方式，能独立完成音频节目的录播、直播和传输，能完成行进车队的移动直播和传输，能完成室内外场地的现场扩声录制，可对突发新闻事件进行实时现场报道、跟踪报道，主持人、记者、嘉宾可在车上进行直播和接受采访，可将市区内不同地点的现场直播信号通过4G信号传回到电台总控制室，同时要充分考虑音、视频同步直播功能，突出移动直播和对新闻事件快速反应的特点，是一个流动播出载体。系统设计应充分体现广播技术的发展潮流和新技术应用，在国内具有一定的先进性。满足广播节目时效性、参与性、娱乐性、多样性的业务流程特点，适应直播、录播、网播、转播、跟随车队移动直播等多种节目播出形式和听众参与、热线互动等直播操控，人机界面友好，操控简便灵活，易于管理和维护。要充分考虑极端状况下的应急方案，核心设备关键部位要求采用冗余技术，保证设备运行安全性、可靠性，确保安全播出，符合国际先进标准或中华人民共和国国家质量标准及相关行业先进标准的产品。

（1）系统模块组成

[image: image1.emf]机动制播

机动应急广播

信号发生

现场扩音

机动传输 机动发射 应急通信

机动供电与配套保障


如上述图示，根据总体规划要求，结合应急现场实际需要，整个机动应急广播系统功能，包括7个部分，分别为：机动制播、机动应急广播信号发生、现场扩音、应急通信、机动传输、机动发射、机动供电与配套保障。每个模块，根据实际需要可以选配，承担不同的功能。
（2）系统技术要求

机动应急广播系统由应急移动广播车、电子信息分系统、综合保障分系统等组成。应具备与县级应急广播平台的通信联络、应急广播信号补充覆盖等功能。
a)
应急广播直播车，应急广播车是机动应急广播系统的载体，应选择越野性能较强的车体，合理利用空间，减少系统之间的电磁干扰，提高使用的方便性和安全性；

b)
电子信息分系统，电子信息分系统包括现场采集制作扩音广播子系统、调频广播发射子系统、应急通讯子系统；

c)
综合保障分系统，应具备UPS、外接电源等电力供应手段，应具备防雷接地措施。

（2）应急广播功能要求
应急广播直播车通过技术手段改造，便携式机动应急广播设备，应具备下述表中的各项功能，满足应急现场的各种服务能力。
	平台
	分类
	功能
	说明

	机动应急广播系统
	现场公众服务
	广播功能
	直接广播：周边短距离内的本地现场扩音广播

	
	
	
	大喇叭广播：通过FM-RDS激活指定区域的终端定向广播

	
	
	
	普通终端广播：通过FM对覆盖区域提供应急播出服务

	
	
	采集功能
	应急救援辅助：应急现场图像和声音采集

	
	
	
	应急采访采集：应急现场与指挥现场的音视频采集

	
	上级对接服务
	接收广播
	实时接收上级应急广播指令，满足上级领导远程广播要求。

	
	
	回传上报
	实时汇报应急现场状况，通过音视频回传至上级领导远程平台。

	
	
	通讯链路
	向上应急通讯保障：卫星、4G等通信链路

	
	保障
	应急保障
	提供基本的供电、环境等现场处置保障能力


（3）车载便携式机动应急广播设备集成要求
应急广播直播车改造应预留空间，用于安装和固定一体化应急广播便携式设备。应急广播直播车设计时应充分考虑一体化应急广播便携式设备集成安装方案，具体要求如下：
1、一体化应急广播便携式设备空间要求
展开时：深度 56.52厘米，宽度5.56厘米，高度 59.13厘米；
收起时：深度 56.52厘米，宽度 35.56厘米，高度 24.13厘米；
2、供电要求
交流220V±10%，电源功率300W。
本文件所提技术要求，凡是未涉及到的内容，本文件中没有提到的但必须按规定执行的，或本文件提出的要求不符合现行标准的,受邀方制定技术方案时均以国家标准与广电总局行业标准为准，并要根据需要调整方案,国内没有标准的参照相应国际标准、ITU-T有关技术标准与建议。

(4)、投标人具有车改资质：世界制造厂识别代号证书。
二、适用标准

1.车体设计、制造遵循下列技术标准及规格

1.1  GB/ T12503-95《电视车通用技术条件》。

此项国标为国家技术监督局批准1995年开始执行的标准。

1.2  GB9378-88 广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求。

此项国标为国家技术监督局批准1988年开始执行的标准。

1.3  公路客运车辆改装技术要求和检验标准JT3103-827。

1.4  其它国家广播电影电视总局有关数字电视设备系统的标准。

1.5  其它国家关于电器设备使用的有关标准。

1.6  其它国家关于车辆改装和行驶的有关标准。

2.系统设计、设备及系统指标遵循下列技术标准及规格

2.1 国家广播电影电视总局有关数字音频设备系统的标准；

2.2 中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准；

三、设计原则

1.技术先进性

系统设计要把握广播电视技术发展方向，具备前瞻性。设备选型要在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统在今后数年内应保持相当水准，竞标者要具有实际使用的成功案例，车体改装需要采用先进的制造材料及工艺。

2.功能的完备性：

系统设计要有整体性，要能够满足广播节目的录制、直播、传输等要求，不仅要能完成大型活动的直播和转播任务，还要保证高质量的实时流动播出，同时也需要为将来系统升级和功能扩展留有足够空间，充分设计好系统扩展接口，考虑与其他转播车的级联使用等。

3.系统的稳定性、可靠性

鉴于直播活动的不可重复性和宣传的严肃性，系统的设计和设备的选择必须把稳定性、可靠性和安全性放在首位。要具有方便的、稳定的、多种技术手段的信号传输方式，必须考虑完善的应急方案，应急操作安全快捷，且不造成主要功能和指标的降低，能在各种复杂环境下高质量的完成直播工作。

4．投资经济性：

要对系统进行科学合理的统筹规划，系统设备在满足使用功能的情况下，要具有较高的性能价格比，多雪中送炭，少锦上添花。
5.操作灵活性

系统设备操作直观简易；易于操作、维护；系统信号应调配灵活；系统维护管理应方便简洁，应充分考虑使用人员确保安全播出。

6、机动应急广播系统
考虑到市级平台的灾备需求，机动应急广播系统采用简易的机动便携平台。该平台要求能随时携带，任何车辆均可运输。机动应急广播系统应具备下述功能，满足应急现场的各种服务能力，实现不同场景下的快速到场、快速搭建、快速部署、快速开展应急广播的各种功能。机动应急广播系统设备包括一体化应急广播便携设备、专用密码器、布放式长距离喇叭套装、布放式便携调频发射天线套装、接收天线套装、便携拉杆音响投影套装各一套。

机动应急广播功能：

（1）
直接广播：支持本地现场扩音设备；

（2）
大喇叭广播：能通过FM激活覆盖大喇叭终端定向广播；

（3）
普通终端广播：能通过FM对覆盖区域内收音机提供应急播出服务；

（4）
接收上级广播指令：实时接收上级应急广播指令，满足上级领导远程广播要求；

（5）
本地状态回传汇报：实时汇报应急现场状况，通过语音回传至上级领导远程平台；

（6）
应急通信：支持卫星通信、4G等；

（7）
应急保障：提供基本的现场处置能力。

(8)投标人具有车改资质：世界制造厂识别代号证书。
为满足机动应急广播系统应用场景，大喇叭终端需满足以下要求：

· 调频接收指令格式应遵循《GDJ/085-2018 模拟调频应急广播技术规范》，主要性能指标依据国家标准GB/T 6163-2011 调频广播接收机测量方法的相关规定进行测定。

· 大喇叭终端必须具备国密安全模块，终端安全证书信任列表中需包含机动应急广播系统。

四、车体及车体改装部分技术要求

（一）整车要求：

1.车体要满足三级及三级以上路面安全行驶要求。能够适应山东的地理和气候条件，保证全天候(99．95﹪)条件使用。

2.整车的有效承载重量应满足所有车载设备、6名工作人员的整体承重要求，不得超过原车标称载重。

3.长、高、宽适合中国道路要求，符合国家颁布的有关车辆管理法规和规定要求。

4.车内设备分布均匀，承载前后轴配重及左右平衡度合理。

5.改装后的转播车应具有国家发展和改革委员会颁布的《国家车辆生产企业及产品公告》，具有中国质量认证中心颁布的CCC强制性产品认证证书，具备向交通管理部门办理移动许可和上牌证所需的证明文件及一切合法手续。

（二）车型选择

移动应急广播直播车选择全顺柯斯高配车型。

设计现代化，外观整洁，平整，美观。采用江铃全顺进行改装，环保标准：国六柴油，后部是对开门，加装驻车空调。

	江铃全顺牌JX6651T-N6 型客车

	车辆名称：
	客车
	[image: image2.jpg]




	车辆类别：
	客车
	

	车辆型号：
	JX6651T-N6
	

	环保：
	是
	

	公告批次：
	2001w0(320)
	目录序号：
	61

	中文品牌：
	江铃全顺牌
	生产厂家：
	江铃汽车股份有限公司

	发动机型号：
	DURATORQ4D226H
	发动机功率：
	103/141

	发动机排量：
	2198
	发动机生产商：
	江铃汽车股份有限公司

	发动机商标：
	
	燃料种类：
	柴油

	外形尺寸（长/
宽/高）：
	6503×2098×2360,2595
	货厢（长/宽/
高）：
	××

	总质量
（Kg）：
	4250
	载质量利用系
数：
	

	整备质量
（Kg）：
	2670,2685,2700,2715,2730,2745

,2760,2775
	额定质量
（Kg）：
	

	接近角/离去
角：
	22/14
	前悬/后悬
（mm）：
	933/1820

	轴距（mm）：
	3750
	轴荷：
	1450/2800

	轴数：
	2
	最高车速
（km/h）：
	145

	油耗：
	9.1
	弹簧片数：
	-/3

	轮胎数：
	6
	轮胎规格：
	185/75R16LT

	前轮距：
	1745
	后轮距：
	1642

	底盘依据标
准：
	GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ

	识别代号 vin：
	LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE×××××××××

	其它：
	选装不带侧拉门,选装普通款前大灯,选装中顶(车高2360mm,VIN号为LJXBMDJE),选装号牌板支架, 发动机最大净功率为101kw。该车装备行驶记录仪,不作为公路客车、旅游客车使用。


（3） 改装要求：

改装车总体布局：要求分为三个区域：驾驶区/直播技术区/设备维护区

[image: image3.jpg]



驾驶区

要求保持原车形状与风格，在驾驶员仪表台位置，加装倒车影像显示屏外，不做其它改动。

在与直播技术区之间设立了隔断墙，形成封闭式驾驶区.

直播技术区

直播技术区与设备维护区之间要求安装有设备机架，每组机架后面隔断墙上分别设有独立的检修门，可以起到防尘及隔音的作用。同时在车厢前部设置有工作台用于放置调音台，在隔断墙上还安装有观察窗用于观看车辆周围现场情况, 隔断墙设有电视机，车厢内设施颜色协调、美观。内饰精装，包皮革。

改造后的车辆不能改变原车性能，整车及车内机架、设备均需有良好减震处理。

车顶、车身、底盘、厢体加固；

车内装饰材料全部选用隔音、阻燃环保防水型易清洁材料，夹层做隔热、隔音处理，填充隔热保温棉；电磁屏蔽处理。做到“三无”——无污染、无变形、无异味；“五防”——防尘、防水、防磨、防静电、防电磁干扰。

车顶设工作平台，车顶周围装不锈钢防护围栏，表面要作防滑处理；

配备简易移动爬梯，作为上车顶使用；

地面采用耐磨绝缘材料，同时应充分考虑隔绝地面噪音，后部维修区采用耐磨、防火、不热胀冷缩，车内温度变化对地板保持平整美观无影响材料，具备优良的隔热、防雨、防潮、防尘密封和电磁屏蔽、防静电功能；

底盘应做防锈、防腐、降噪处理。

工作椅可旋转，可调节靠背倾斜角度、前后调节座椅、座椅垫仰角微调，有自锁装置和保险带；

车内设备分布均匀，前后轴配重及左右平衡合理。

设备和机架具有可靠的安全接地系统，电气系统具有漏电保护和安全接地系统。每个机架有接地铜带，整车有等电位接地铜带。电气接地与信号接地应严格分开，并符合国家相关行业标准。

车内布线合理、安全可靠，充分利用空间，合理安排设备布局，便于操作和维护维修，保证足够的设备安装空间和人员空间。

供电线路与信号线路间无干扰，并能监控各机柜设备的工作电压、电流。

整车改装及系统集成能满足车辆行驶过程中进行直播的要求，保证持续6小时以上供电，保证车内噪音不影响播音员播音，保证车辆震动不影响设备正常工作。配电：整车配电系统由市电外接接口、UPS、逆变器、电瓶、总电源控制等组成，UPS与逆变器通过自动切换完成，保证流动直播持续性供电，车辆驻车时采用市电供电。

技术区安装19英寸标准机柜，布局应考虑操作方便，配重均匀，设备机架、操作台具有独立减震装置，所有金属加工件没有锋利的毛刺和边角，确保安全性；

隔断顶安装播出提示灯。下部两侧分别安装多用途接口板；

后门留有出线口(具有防水、隔音功能)；

车顶预留无线话筒、4G传输设备等天线接口，预留调频发射天线（2条）等的固定装置；

在满足工作需要的情况下，车内照明可根据车内布局及内部装饰，安装相应照明灯，以上要求原装进口灯具。

设车体外接口端子板，要求密封良好，信号内容应符合《系统要求》中外接口端子板部分的要求；

配置倒车电视；

提供良好的接地装置；

车体改装应包括全部视音频设备的上架安装材料，负责完成所有设备的上架、安装及连接工作，保证设备安装稳定可靠；

车体喷图方案由中标公司设计，经用户确认后提供。

（四）电源系统

移动直播车在固定场所主要通过市电接入；配漏电保护、防雷击设施；

行驶中用车载逆变器，保证长时间播音、调频广播使用；同时安装一台在线式UPS电源，不低于3KVA，配备相应的电池组，保证长时间播音、调频广播使用作为备份供电。

电源开关器件采用进口名牌产品。

电源盒为万能接口，适用于国标、欧标、美标等各类插头。电源电缆选用50米3x6mm2三芯等截面抗老化进口电源电缆线。总电源插头采用进口插头，耐压、绝缘、密封防水。系统内部电源线采用三芯电源电缆，各类电源线设计使用寿命10年以上。机架电源板应保证插头的良好接触，不松动。

（五）车内布局

车内布局设计要合理分布，载重要合理配置。

前隔断顶安装美观下拉式直播背景装置、播出提示灯、监听音箱。下部安装随车直播台面、两侧分别安装多用途接口板；

后隔断顶安装美观下拉式直播背景装置、电源、UPS、逆变器等设备，要求隔断隔音密封良好，设备布局合理，美观；

具体布局方案根据实际情况和系统要求决定。受邀方按各自系统集成经验和设备实际尺寸对布局作出优化设计，并提供详细的布局方案效果图。

（六）空调系统

原则上使用原车的空调系统，特别是要充分考虑冬天的制热问题。

设备机柜上方都应安置出风口。

空调系统启动时，要保证车内设备系统正常工作。

充分考虑空调的维修方便合理。

具备适应国内路面行驶的抗震性能，要求行进间能运行。

(七)外接口端子板内容

外接口端子板应具有足够的信号输入、输出接口，可以与其他转播车相联。

1.电源：至少三个以上10A插座

2.音频

2.1输入信号模拟4路，数字2路以上，

2.2输出信号模拟4路，数字1路以上

3.网络接口2个、视频输入、输出接口各2个、电话接口4个以上。

（八）车体的检验

1. 30分钟大、中雨淋雨实验。

2. 200公里三级公路运行实验。

3. 1500V高压安全实验。

五、音视频设备及集成技术要求

1.技术先进性

系统设计把握广播技术发展方向，具备前瞻性。设备选型在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统在今后相当一段时间内保持先进水准。

2.功能的扩展性：

系统设计有整体性，既满足普遍性的需求，又进行有针对性的设计，同时保留升级和扩展的空间，充分设计好系统扩展接口。

3.系统的稳定性、可靠性

系统的设计和设备的选择把稳定性、可靠性和安全性放在首位。考虑完善的应急方案，应急操作安全快捷，且不造成主要功能和指标的降低。

4.操作灵活性

系统设备操作直观简易，系统信号应调配灵活，系统维护管理应方便简洁。直播调音台要求全中文操作菜单，界面友好，方便现场主持的操作使用。

5.经济实用性

系统具有良好的性能价格比。投标产品在国内应用广泛，用户众多，为在售的主流成熟产品。
6、 采购清单及参数要求

车体改装具体系统技术要求：
机动应急广播系统由应急移动广播车、电子信息分系统、综合保障分系统等组成。应具备与县级应急广播平台的通信联络、应急广播信号补充覆盖等功能。
a)
应急广播直播车，应急广播车是机动应急广播系统的载体，应选择越野性能较强的车体，合理利用空间，减少系统之间的电磁干扰，提高使用的方便性和安全性；

b)
电子信息分系统，电子信息分系统包括现场采集制作扩音广播子系统、调频广播发射子系统、应急通讯子系统；

c)
综合保障分系统，应具备UPS、外接电源等电力供应手段，应具备防雷接地措施。

（2）应急广播功能要求
应急广播直播车通过技术手段改造，便携式机动应急广播设备，应具备下述表中的各项功能，满足应急现场的各种服务能力。
	平台
	分类
	功能
	说明

	机动应急广播系统
	现场公众服务
	广播功能
	直接广播：周边短距离内的本地现场扩音广播

	
	
	
	大喇叭广播：通过FM-RDS激活指定区域的终端定向广播

	
	
	
	普通终端广播：通过FM对覆盖区域提供应急播出服务

	
	
	采集功能
	应急救援辅助：应急现场图像和声音采集

	
	
	
	应急采访采集：应急现场与指挥现场的音视频采集

	
	上级对接服务
	接收广播
	实时接收上级应急广播指令，满足上级领导远程广播要求。

	
	
	回传上报
	实时汇报应急现场状况，通过音视频回传至上级领导远程平台。

	
	
	通讯链路
	向上应急通讯保障：卫星、4G等通信链路

	
	保障
	应急保障
	提供基本的供电、环境等现场处置保障能力


（3）车载便携式机动应急广播设备集成要求
应急广播直播车改造应预留空间，用于安装和固定一体化应急广播便携式设备。应急广播直播车设计时应充分考虑一体化应急广播便携式设备集成安装方案，具体要求如下：
1、一体化应急广播便携式设备空间要求
展开时：深度 56.52厘米，宽度5.56厘米，高度 59.13厘米；
收起时：深度 56.52厘米，宽度 35.56厘米，高度 24.13厘米；
	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	一、车体及改装

	1
	车体
	推荐17座客车车型：

柴油发动机。外型尺寸不小于(长/宽/高) 6503×2098×2595mm 轴距:3750mm，整车最大总重:4250kg，燃料：柴油国六，车辆出厂时带后双开门。车身玻璃贴3M深膜
	辆
	1

	2
	车体骨架改造
	车体内两侧和顶部增加骨架做加强支撑，方便固定及安装机柜和车顶设备。各骨架相连接，使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板，保证改装后车的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力。对车体加强骨架、隔墙骨架、预埋加强钢板等进行磷化处理和喷防锈漆，车体改制部位内外油漆恢复。
	套
	1

	3
	车顶平台
	车顶安装承重高强度55X25mm铝型材骨架，加装工作平台，平台周围采用铝型材（T5合金铝）围框装饰；开空调、天线安装口。
	套
	1

	4
	车顶护栏
	车顶平台周围装防护围栏，采用ф20不锈钢钢管。护拦高度：100mm
	套
	1

	5
	简易移动蹬顶梯
	防刮擦
	套
	1

	6
	车尾走线小门
	车尾预留出线洞
	套
	1

	7
	隔断
	驾驶员身后安装隔断，隔断上安装观察窗，后部隔断安装相关设备
	套
	1

	8
	车顶出线盒
	防雨、防尘、保温
	套
	1

	9
	厢体夹层
	高密度填充吸音隔音材料，保证良好隔音
	套
	1

	10
	车内装饰
	车内装饰材料全部选用隔音、阻燃环保型材料，做到“三无”——无污染、无变形、无异味；“五防”——防尘、防水、防酸碱、防静电、防电磁干扰。
	套
	1

	11
	直播区地板
	直播区采用进口石英耐磨地板。地板为特殊材质，防火等级达到 B1 级颜色可选
	套
	1

	12
	车尾设备区

地板
	设备区采用 3mm 厚滚花铝板，耐磨、防火、不热胀冷缩
	套
	1

	13
	地角
	采用拉丝不锈钢地角
	套
	1

	14
	喷漆
	车身喷“xxxxxxx广播电视台”字样；简单图案和电台频点（具体内容双方待定）
	套
	1

	15
	车载导航设备
	车后安装倒车监视头，车内驾驶室安装监视器。

提供GPS或北斗导航服务，行进时导航；倒车时转换为倒车监控
	套
	1

	16
	主持人控制桌
	直播台的台面支撑架采用铝板折弯成型框架，台面采用实木面板，哑光漆，颜色由客户自定，根据设备集成需要预留必要的电源插板和线孔、线槽等接口板
	套
	1

	17
	导播技术桌
	定制实木面板导播台，颜色可选，实际尺寸现场协商
	套
	1

	18
	机柜
	19英寸新型标准机柜，采用1.5mm钢板,数控机床加工,二氧保护焊焊接,表面喷塑处理，配备托架,开孔板,面板,接地排，装饰钉,开孔板,通风板。设备固定采用标准孔固定方式，机柜和面板表面进行喷塑处理。机柜与车体之间连接时加装硅橡胶减震器，设备与机柜固定需采取减震措施。（机柜数量根据设备安装需要可调整）
	套
	3

	19
	外接口板
	外接输入、输出视、音频信号，电话线、网线、电源插座、220V输出插座等，提供刻字，接口板数控机床加工，表面美观处理。
	套
	1

	20
	工作椅
	固定式，360度旋转座椅；靠背和座椅可以根据工作人员习惯的舒适度进行上下前后小范围调节。
	张
	4

	21
	小座椅
	车壁安装折叠边座1个
	张
	1

	22
	LED电视
	40至55英寸以上（根据车内空间，现场确定尺寸），
	台
	1

	23
	UPS设备
	3KVA  输出波形：正弦波，8节免维护38AH蓄电池（连接UPS）
	套
	1

	24
	逆变/充电一体机
	3KVA逆变器（含2块蓄电池）；与原车电瓶连接，中间加装控制电路。
	套
	1

	25
	配电盘
	一体配电控制系统，采用交直流分开控制方式；配电箱配多功能智能电量表（电压、电流）和各功能指示灯、切换开关。配电箱每个操作开关都有明确的中文标识，配电系统加入防雷模块。
	套
	1

	26
	照明系统
	充分考虑光照度及美观度，机柜后面配有检修照明灯
	套
	1

	27
	接地
	每个机架配有接地铜皮，使设备接地，整车配有等电位接地铜带，具有漏电保护功能。
	套
	1

	28
	电源电缆
	电源电缆线（国产）选用3X6mm，长：30-50m。国际品牌总电源万能插头，耐压、绝缘、防水、密封。另配一根10米电缆线（含插头）。
	套
	1

	29
	空调
	国产汽车专用空调：顶置、冷暖两用一体式空调

制冷量（W）4000



制热量（W）3000

制冷消耗功率（W）1800

使用环境温度（°C）-45~55

电源（V/Hz）220/50

制冷剂:R22

车辆现场停车直播时，用此空调工作。流动广播时，车内也要能够保证制冷、制热。
	套
	 1

	30
	支撑腿
	国产的电动垂直支撑腿（2只装在后轮）
	套
	1

	31
	智能高速云台摄像机
	带20倍及以上光学变焦镜头，有效像素1920×1080，安装在车顶使用
	套
	1

	32
	控制键盘
	1、体积小巧，适合在通信车、巡逻车、监控车等车载系统。

2、三维操作控制。
	套
	1

	33
	其它
	设计、安装工时、运输、培训等
	宗
	1

	二、音视频设备及系统集成

	1
	数字直播调音台
	网络化、模块化、分体式数字调音台，支持嵌入式安装。

不少于12路物理推子；

不少于8路话筒输入(内置话筒板)；
不少于8路模拟立体声输入；
不少于4路AES/EBU数字输入；
不少于8路模拟立体声输出；
不少于4路AES/EBU数字输出；
不少于8路GPI及8路GPO,

★不小于10英寸原厂标配触屏台式LCD显示表桥

不小于2U标准19英寸机架式音频控制主机，安装方便灵活，

不少于10条独立立体声母线（PGM、REC、N-X、AUX、MONITOR等）；

★具有中英文操作菜单，界面友好，方便现场主持的操作使用，支持显示屏触摸操作。

双路供电冗余设计，无单电源节点；

★提供不少于2个RJ45网络接口；

通过NTP技术，自动校准调音台时间；

★支持AOIP技术，即网络传输(48KHz,24bit不压缩音频信号)：

支持协议：DANTE；AES67-2015

具备内置R128标准的响度显示功能。
	台
	1 

	2
	机架式调音台（备）
	12路机架式调音台

8路XENYX超低噪声话筒放大器，+48 V幻像供电开关

130dB超高动态范围

2路立体声平衡线路输入

内置24bit多重效果处理器，包括100种预设包括混响,合唱,镶边,延时,移调等各种音效

2辅助输出，独立的控制室监听输出, 平衡Mix主输出

60毫米音量控制推子

100 - 240 V通用电压范围
	台
	1

	3
	音频二选一切换器
	4组2选1切换器,可兼容数字和模拟。

断电直通，双电源。

5个按键，其中4个为4组2选1独立切换开关,另1个为4组信号一键同步切换开关。

有GPIO切换控制输出接口(网口)。可配遥控面板

多台之间可LINK 连接，实现一键同步切换。

按键具有状态指示显示。
	台
	1

	4
	对讲盒
	导播与主持人对讲

提供两路音频信号增益调节

提供一路MIC信号增益调节，由MIC旋钮控制

提供两路GPO电平输出
	套
	1

	5
	便携音频音频工作站
	运行内存 8GB ；CPU类型Intel第8代酷睿i5；存储容量512GB固态硬盘；显示器12-14寸；轻薄本，电池内置锂离子电池；配保护套。含USB外置声卡
	套
	1

	6
	备用音频工作站
	8核处理器、4GB系统内存、至少64GB存储容量、7寸以上触摸屏、支持WIFI、带3.5mm音频接口和蓝牙音频接口。
	套
	1

	7
	数字硬盘录放音机
	SD卡录放机支持平衡/非平衡线路输入/输出：网络功能/控制功能

FTP客户端功能，允许上传录制的文件或者从服务器上下载音频文件

录制，播放，下载等功能事件列表，可以根据设定的时间自动运行

通过SNTP客户端功能进行时间设置使事件管理更精准

自动上传功能可以自动上传录制的文件

可用的iOS / Android控制应用程序：允许传输操作和带各种设置的远程遥控

录制功能

支持高达96kHz / 24位高分辨率的录制和播放

双SD存储卡插槽允许备份和中继录制

自动标记功能:当发生错误或输入电平过载时，会自动标记时间点

预录制功能可以防止录制的任何丢失部分

自动曲目功能可以自动修剪曲目

包含压缩和限幅器

自动电平控制功能可以自动调整录制的输入电平

通电即录功能使设备已开启就可以开始录制

带幻象电源的麦克风输入接口

直接录制功能可以马上开始录制，无需待机
	台
	1

	8
	数字硬盘采访机
	内置X/Y 立体声麦克可实现 90° 或120°录音

同时使用内置、外置麦克进行四通道专业录音

1.9英寸LCD超大屏幕呈现更多专业图示和数据

24bit/96kHz 高精度录音品质满足专业需要

内置扬声器喇叭,无需耳机可检查录音内容.

防冲击外壳设计使得产品更加坚固耐用

储存容量最大可扩充至 32GB,使用通用SD卡或SDHC记忆卡

自动录音功能和提前录音功能使得您不会丢掉任何一秒的声音素材

USB 2.0接口, 高速传输数据

XLR 平衡输入,支持幻象供电, 允许使用各种外接麦克录音
	台
	1

	9
	采访话筒
	有线电容长杆采访话筒，支持手机
	只
	3

	10
	100W FM发射机
	输出功率： 0～100W可调

射频输出接口：N型母头

射频输出阻抗：50欧姆

频率范围：87.5～108MHz   步长10KHz(定购时可以指定不同的步长)

频率设置：直接软件编程

频率稳定度：从-10℃到50℃，±1/106

调制类型：直接载波调制

寄生和谐波抑制：遵守FCC和CCIR相关标准 (典型值-75dB)
	台
	1

	11
	吸盘发射天线
	频率范围：87～108MHz，最大功率：100W  

鞭状调频发射天线。根据用户提供的频率定制。
	个
	2

	12
	圆极化发射天线
	圆极化车载调频广播发射天线
频率范围： 87～108MHz，额定功率： 100W，

天线增益：2dB

工作带宽：4MH
	个
	1

	13
	主持人话筒
	广播直播使用的动圈近讲话筒，话筒属超心型指向，具有防震、防喷咪功能，话筒适用于与模拟或数字调音台配套使用。

技术特性：
拾音工作原理：
压力梯度传感器 
指向性：超心型 
频率范围：20Hz-20kHz 
灵敏度：1.7Mv/Pa=55.4dB+-1d B 
输出阻抗：200ohms

提供配套使用的话筒防震
	套
	2

	14
	万向话筒支架
	万向摇臂、臂长不少于1.2米,底座带减噪橡胶垫，螺丝紧固,安装方便牢靠。提升柱杆内走话筒线并有集成XLR接口。静音设计。无外置拉簧结构；牢固美观、安装方便；使用灵活、无转动噪声；可内置穿话筒线。
	只
	2

	15
	头戴式耳麦
	全封闭、头戴护耳式设计。

传感器类型: 动圈

拾音模式: 心形

频率响应自: 50 Hz

频率响应至: 15 KHz

灵敏度 (dBV/Pa): -67 dBV/Pa

灵敏度 (mV/Pa): 0,45 mV/Pa
	套
	2

	16
	监听耳机
	耳机类型:动圈耳机
佩戴方式:头戴式
功能用途:HiFi耳机，监听耳机
最大输入功率:200WM

频响范围:15- 25000Hz

产品阻抗：55欧姆

灵敏度:91dB
	副
	4

	17
	耳机分配放大器
	不少于6个独立大功率立体声音频放大器

不少于6个立体混音的6个独立的输入/混音区

每通道4段LED输出电平显示

前面板具有优先功能

平行主输出可链接多个耳机放大器

频率响应: 20Hz-50KHz ±1dB，
讯噪比: >100dB 
	台
	1

	18
	有源监听音箱
	二分频有源监听音箱

频率响应：65Hz-22kHz

功率：20W

信噪比: 95dB 

最大声压级: 98dB 
	对
	1

	19
	数字音频处理器
	5段DSP高速处理，带隔离的GPI接口，可人工/自动软件升级，内置信号发生器，内置100M TCP/IP网络接口，内置的时钟，可以同步锁定或通过Internt接口锁定. 模拟立体声音频输入输出,数字AES音频输入输出.

频率响应（旁通模式）：按照±0.10 dB，2.0 Hz - 15 kHz.

总系统失真：（去加重，100%调制）)< 0.01% THD, 20 Hz - 1 kHz, 在15 kHz的时上升到< 0.05%，< 0.02% SMPTE IM 失真.

总系统L/R通道分离间隔：>57 dB, 20 Hz - 15 kHz; 60 dB典型值。

处理采样率：从32kHz到512kHz
	台
	1

	20
	四路电话耦合器
	提供于四路的电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，带避雷功能,各路控制相互独立，切入切出方便灵活，可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可多方通话、自由交谈，也可通话保持，分别交谈。

频响：300Hz--3KHz

失真： ≤1%

信噪比≥70dB（不计电话线路噪音）
	台
	1

	21
	4G音频传输系统
	可以同时使用4张4G网卡同时传输音频信号(2张TD-LTE制式的4G卡和2张FDD-LTE制式的4G卡)，4张4G卡之间互为热备，并且掉线自动重新拨号；

具有一条以太网链路和一条WIFI链路，与4G链路互为冗余

具备1路平衡立体声输入/输出，1路数字立体声输入/输出，输入模拟、数字可选。

支持ACC编码

★1套设备含2台1U标准机架式设备，可以音频实现双向传输，支持两台设备实现无固定IP的情况下的传输；

具有多链路冗余功能

支持云传输，可实现无固定IP传输

支持AAC编码、AAC plus v2编码、FLAC、PCM

码流支持16Kbps-6.114Mbps

具有链路回环测试能力

1路平衡模拟立体声输入、1路平衡AES3/EBU立体声输入，音源可选模拟或数字，音量可调节

1路平衡模拟立体声输出、1路平衡AES3/EBU立体声输出，音量可调节

多功能监听耳机插孔，可独立监听输入、输出，也可混合监听输入输出。

缓冲时间可调节，保证恶劣网络环境下的音频连惯性

★外置4G天线，可选配车载吸盘天线
	套
	1

	 22
	GPS校时一体钟
	具有母钟功能，外型为子钟形式，显示时、分、秒。

卫星校时，带30米GPS接收天线及接收头。3寸显示子钟
	套
	1

	23
	车载音柱
	功率40W；

频率响应80-20K Hz；

灵敏度91dB；

内置扬声器：5寸×4只

定压输入:70-100v
	只
	4

	24
	车顶功放
	19英寸机架式，2U；250W输出功率；有4-16Ω定阻输出，70V、100V定压输出；RCA插口和XLR插口，可方便的实现连接扩容；输出短路、过热、过载；保护指示灯示警、音示警；电源: AC-220V。
	台
	1

	25
	音频分配放大器
	双电源供电

二进八出，均为平衡式卡侬接口

面板带有设置开关，每个输出通道可选定为任何一路输入信号，或两个输入信号的平均（单声道）

输入阻抗：10KΩ（平衡）/ 5KΩ（不平衡）

输出阻抗：100 Ω

最大电平：+24dBu

频率响应：±0.1dB  (20Hz-20KHz)
	台
	1

	26
	手持无线话筒
	单通道UHF超高频无线系统，整机150个频率可调
采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰
采用最新红外线自动对频技术，更易于设定和操作，使用更简便
采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角
理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用
接收机指标：
载波频段范围：720MHz-860MHz
天线接口：BNC座
灵敏度： 12dB(80dBS/N)
音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ
平衡： +10dB(2.5V)/600Ω
供电电压： DC12-15V
	套
	2

	27
	头戴无线话筒
	单通道UHF超高频无线系统，整机150个频率可调
采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰
采用最新红外线自动对频技术，更易于设定和操作，使用更简便
采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角
理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用
接收机指标：
载波频段范围：720MHz-860MHz
天线接口：BNC座
灵敏度： 12dB(80dBS/N)
音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ
平衡： +10dB(2.5V)/600Ω
供电电压： DC12-15V
	套
	2

	28
	天线分配放大器及天线
	全频道UHF天线分配器，内建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机,单一台可支持最多四台无线接收机。多台串联使用可支持更多的接收机。含2只天线

天线分配放大器：    
载波频段范围：450-950MHz   
增益：3dB 
输入阻抗：50Ω
输出阻抗：50Ω
输入电压：90-260   
输出电压：12-18V/3000mA    
天线参数：
载波频段范围：450-950MHz 
驻波比率：<1.3dB
增益:7dB

含2根5米馈线及接头
	套
	1

	29
	音频跳线盘
	1U高48路专业音频跳线盘；
环路方式支持全环通、半环通、不环通；
支持模拟音频和数字音频(AES/EBU)；
	台
	2

	30
	视频会议系统
	内置24点MCU,并可划分为2个高清分组会议

支持语音激励及画面轮巡，系统自动调整布局并标识发言者，沟通更直观。

支持360°全向拾音，6米优质拾音半径，支持PoE供电，最多可级联4个麦克风

支持多个参会方同时对辅流内容进行批注，协助高效视频会议 

支持 RS232 / HTTP API及 VISCA / PELCO云台控制协议，兼容主流的中控及视像跟踪系统。

12倍光学变焦的新一代摄像机，支持1080P60帧通话，适配各种会议室环境；

支持H.265/HEVC视频编码，512kpbs即可实现1080P视频通话。

HDMI和Mini-DP双高清辅流输入接口，适配各种电脑。支持H.323/SIP双协议.
	套
	2

	31
	视频直播发布导播一体机
	★采用铝合金材质机箱，一体化便携设计（非笔记本式工作站），内置11.6寸全高清宽屏显示器，I7 8700 CPU, 8GB 内存，120G固态系统硬盘，1TB机械素材硬盘，定制机箱，2GB gddr5 独立GPU 运算单元，千兆网口和无线网卡，航空插头电源。
视音频采集及输出模块
4路SDI（带环出）输入，2路大三芯线路立体输入；1路3.5mm MIC输入；1路3.5mm线路输入；SDI/HDMI内嵌音频输入
1路SDI/HD-SDI输出；1路HDMI输出；4路SDI环出；2路大三芯立体输出；1路3.5mm输出；SDI/HDMI内嵌音频输出
★能够接入最高12路不同类型的信号源，支持不少于6条可视化网络流信源接入，信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、图片等不同的输入类型，类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求。系统具备完备的状态监测体系，能够对CPU使用率、内存使用率、GPU使用率、显存使用率、网络使用率、磁盘空间进行实时监测并在发生异常情况报警。
	套
	1

	32
	多卡聚合路由器
	7路4G全网通和1路有线（千兆）复合链路聚合，支持同时混插不同运营商（电信、移动、联通）的SIM卡。

内置2.4G + 5.8G 双频WIFI AP，优选4x4 MIMO射频天线，可以为接入设备提供稳定流程的无线网络。

内置5英寸触摸屏，可实时监看所有链路传输速度，

3张移动上网卡、3张联通上网卡（含1年流量费）
	套
	1

	33
	网络交换机
	企业级交换机

传输速率: 10M 100M 1000M 

交换机类型: 千兆交换机

接口数目: 24口
	台
	1

	34
	高清摄像机
	全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080。

多种光学变倍镜头：具有5X光学变焦镜头，镜头具有80.9°无畸变宽视角。

超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。

多种视频输出接口：支持HDMI，3G-SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5G WiFi模块），3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米。

多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩；
	套
	2

	35
	音频线路隔离器
	频率响应（1KHz时）：600欧信号源和600欧负载情况下，优于±0.3 dB 20Hz-20KHz；

失真：1KHz 小于0.015% @ +22dBu、 30KHz 1% @ +22dBu；

插入损耗：小于0.7dB 600欧信号源和负载
	只
	2

	36
	无线对讲机
	模拟便携式对讲机

信道数量：16个；

频率范围：UHF: 400-470MHz；

功率：高功率4W，低功率1W；

电池容量：1300MAH锂电池
	套
	4

	37
	收音机
	调频范围：87-108 MHz

输出功率：250mW

适配电源：电池供电：3节R6（五号）干电池或充电电池，外接电源插口：USB规格/直流5V 300mA　 
波段：全波段　 
调谐方式：数字显示　 
夜视：支持夜视　 
	台
	2

	38
	维护工具
	54件电讯工具组套
	套
	1

	39
	数字音频线
	依据AES/EBU, IEC规格.数字音频信号电缆线

200米/捆
	捆
	6

	40
	超6类网线
	6类非屏蔽电缆

裸铜线径:0.57mm,

绝缘线径:1.02mm,

STP电缆直径:6.53mm,
	箱
	1

	41
	HD-SDI高清线
	数字高清视频线 200米/捆
	捆
	1

	42
	安装附件
	卡侬头、莲花头、大小三芯、Q9头、VGAT公头、卡侬公母座、大三芯母座、D型座、信号转接器等
	批
	1

	43
	音频跳线
	1米音频跳线
	个
	10

	44
	公告
	包括车辆上牌公告、一年的车辆交强险、提供车辆上牌所需的资料、协助车辆上牌
	项
	1

	45
	运输
	负责应急广播直播车完工后运输（路桥费、临时牌照保险等事宜）
	项
	1

	46
	无线通话、Tally系统
	本系统适用于节目录制过程中编导与摄影师快速有效沟通与协调，得到导播所需的视频画面。

系统采用无线方案，可实现系统全双工模式，和子机半双工模式，以及子机单收听模式，多重工作模式切换，且每路子机可独立自由切换不同模式。

通话音质清晰，能使通话双方有效交换信息，具备音量阀值触发麦克功能，且阀值可调，有效屏蔽外界杂音干扰，可根据需要自由打开或关闭此功能。

19＂机架式主机，通话主机1U高，内含XLR麦克风端子及USB接口LED照明灯。

主机可切换扬声器加鹅颈麦克通话模式与头戴耳麦通话模式，耳麦采用3.5mm双口标准接口，可兼容目前市面上几乎所有的普通电脑用双头耳麦。

每套标配连接4路子机。有两种子机可以选择。头戴式一体化子机：采用监听级全耳罩式舒适型头戴无线子机，音量可调。腰包式子机：具备PTT麦克风开关、呼叫开关、呼叫灯、音量调节、LCD屏状态显示、支持可拆卸锂电池与AA电池供电。

具备Tally信号传输功能，主机Tally接口采用3.5mm*11P插座，针脚定义可兼容有线内部通话系统。

主机具有交流（100～240V）以及直流（10~25V）双重供电模式，便于设备多环境用途。

主机具备2线以及4线标准接口，方便串接其它音频设备。

系统子机与主机在电磁环境良好的通视条件下有效通话距离大于260米。

具备1.8G频段与1.9G频段双频选择功能，可适应不同国家无线频段规定，且便于在使用中避开环境电磁干扰。
	套
	1

	47
	加嵌器
	可以将音频嵌入到SDI视频信号中。SDI环通输出中可嵌入4声道平衡模拟音频或8声道AES/EBU数字音频。可以选择、开启或关闭任何音频声道。每个AES/EBU音频输入都具有完备的采样率转换器
	台
	1

	48
	解嵌器
	可将SD、HD、3G A级或B级以及6G-SDI视频源，转换成SD、HD和Ultra HD视频格式的HDMI视频。您还能轻松将SDI音频解嵌并通过HDMI、AES/EBU或平衡模拟音频输出，HDMI输出还配备Instant Lock即时锁定功能。
	台
	1

	49
	12*12矩阵
	12 路输入和 12 路输出，并支持 SD、HD 和 Ultra HD 视频格式。它可在一台矩阵上同时实现多种格式支持，并且在多个相同格式的视频之间进行切换时，可匹配同步帧率的多个格式之间进行干净的切换，矩阵的前面板以金属设计，外形美观，可通过按钮和旋钮实现矩阵控制，并配以LCD 用于显示矩阵控制和提供视频监看，还可通过以太网实现远程控制。
	套
	1

	50
	双联监视器
	产品类型:机架式SDI监视器

视频输入格式:兼容标清、高清和3Gb/s SDI。经过时钟恢复的环通输出

多码流支持：自动探测2K、高清或标清输入
更新和配置：10/100BaseT及环通输出
以太网：10/100BaseT及环通输出
Tally：9针D型接口
SDI标准：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M和SMPTE 425M
视频采样：4:2:2和4:4:4
色彩精度：10-bit
SDI色彩空间：REC 601，REC 709
SDI自动切换：自动选择SD、HD和3Gb/s SDI
	台
	1

	51
	视音频接口板
	定制视、音、光纤及RJ45接口板
	个
	1

	52
	千兆网络交换机
	24口千兆网管企业级交换机24电+4光
	台
	1

	53
	系统集成
	设备运输、安装、调试、培训等
	项
	1


七、方案设计要求

投标方必须提供详细的技术方案说明，设备配置以及相关技术细则。投标方可提出优于本标书要求的技术方案和设备，并予以详细说明。
八、质量保障要求

1、以上所有货物均须为正规厂家生产的合格产品，相应货物均由中标供应商负责供应、安装、调试，同时对采购人的管理人员与使用者进行培训。

2、以上货物的质量标准均须符合国家、行业相关标准要求。上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3、中标供应商须保证其所出售的上述货物均为全新的、未使用过的合格产品，且须保证其所出售的上述货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，如采购人使用中标供应商货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

4、中标供应商所提供的货物必须符合合同规定的规格、质量，如不符时，中标供应商应负全责并免费更换全部不合格货物。所有因货物规格不符、质量不符及损坏而造成的项目延误和由此产生的相关费用由中标供应商负责。同时，采购人有权终止合同。对采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。

九、系统集成要求

1、中标供应商需按采购人的要求和认可，派出具有相当安装经验及协调能力的现场工程师负责设备安装、调试及试运行，采购人除提供设备存放场地以外，设备装卸及其他所需费用全部包括在递交的报价内。中标供应商对安装、调试、试运行等全过程负责，直至通过有关部门及采购人的验收。工程施工不得对现场建筑安全及其他设备造成损害，否则后果由中标供应商承担。

2、测试要求

中标供应商将负责单机加电工作，并按合同要求对单机的各项指标进行测试，其测试结果必须满足本技术规范的要求，采购人给予全面的配合。中标供应商应将测试记录全部移交给采购人，作为验收依据。系统测试由双方共同进行。测试内容按本技术规范的要求进行，调测记录经中标人整理后移交采购人，作为验收依据。在设备现场安装调试期间，如果设备出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标供应商应免费在不延误工期的情况下从速替换或修复。

   3、试运行及验收要求：

试运行时间不少于1个月，具体由项目双方确定。试运行期间由于产品质量造成某些指标达不到要求时，允许中标供应商进行修复和更换。采购人在确认返修部件已补齐、试运行期已经圆满结束、工程已无任何质量差错等工作进行完毕后方可进行最终验收，并由双方签署最终文件，否则不予终验。

十、售后服务及培训要求

1、设备在质保期内发生软、硬件故障，中标供应商应在4小时内予以响应，如有需要应在24小时内到达现场给予解决。

2、中标供应商对其提供的所有设备均至少提供叁年免费质保。保修期内出现故障，如在24小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的设备更换到位。保修期从项目验收结束之后开始计算。在质保期后不应降低服务质量。质保期过后，应免费维修，配件价格应优惠。

3、要求中标供应商对采购人技术人员进行全面技术培训，培训内容应包括：中标供应商所提供设备系统的性能、技术原理、操作使用方法，维护管理技术，并能达到上机操作。以便采购人技术人员能独立进行管理、一般故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。
机动制播
机动应急广播信号发生
现场扩音
机动传输
机动发射
应急通信
机动供电与配套保障



